欧孚通信：CAT1设备TCP协议

需要服务器回复的包有，F0登录包（回复格式有要求），F9心跳包（回复格式没要求）否则会数据不正常

目录

1.综述	1

2.协议数据包结构	1

2.1.数据头	1

2.2.报文标示符(Message ID)	2

2.3.Token生成机制	2

2.4.有效负载(Payload)	2

2.5.校验和(Checksum)	3

3.messages报文	4

3.1 上行	4

3.1.1 LNK-LIN (0xF0)请求连接（TCP专用）	4

3.1.2 LNK-RPL(0xF1) 连接回复（TCP专用）-重要	5

3.1.3 GPS/ BDS位置上报：定位数据上报(0x03)	6

3.1.4 报警数据上传(0x02)	7

3.1.5 心率和血压上传(0xC2)	10

3.1.6 上传报警信息（0x16）	10

3.1.7 新心跳包协议(0xF9)-重要	11

3.1.8 wifi和基站信息上传(0xA4 改进版)	12

3.1.9 SIM卡的ICCID上传(0xF3)	14

3.1.10 设备睡眠分析数据上传(0xC5)	15

3.1.11 多温度上传（0XBA）	15

3.1.13 设备血氧数据上传(0xC6)	16

3.1.14 软件版本和型号上传（0XBB）	17

3.1.15 蓝牙定位信息(LBE Location)（MsgId=0xD6）	17

3.1.16 下行反馈(MSGID=0xC0)	19

3.1.17消息状态上报(MSGID=0x28)	19

3.1.18健康数据数据(MSGID=0x32)	20

3.1.19心跳包协议(0xF6)（以前设备用，不会和F9同时出现）	22

4.设置	23

4.1下行	23

4.1.1 设置周期上传（0x17）	23

4.1.2信息下发(Message Send)（MSGID=0X28）	24

4.1.3设置（0XCE）	25

- 1.综述

- 本协议合适于欧孚通信4G CAT1设备，目前支持W200P，G808等产品。

- 使用32位的数据头进行同步和终端识别；

- 使用低开销的校验算法实现校验保护；

- 使用报文标示符来标示不同的报文。

- 下述除特殊标明。一律通用。

- 2.协议数据包结构

一条基本的协议数据包结构如图1所示：

图1 协议数据包结构图

  - 2.1.数据头

每个数据包均以4个字节的Header或者token开头（在某些回复报文中，timestamp代替）：

目前欧孚设备上传token固定为BD BDBDBD

- Header: 0xBD 0xBD0xBD0xBD；

- Timestamp: 32bits，由服务器产生

  - 2.2.报文标示符(Message ID)

MessgeId 代表的内容如第3章。

TCP每次链接的时候设备端都会先上报0xF0 报文，里面有设备唯一标识符IMEI，服务器端需要记录该imei作为标识。并回复0xf1报文，设备端才会认为此链接成功，否则会断开链接

  - 2.3.Token生成机制

目前固定为BDBDBDBD

  - 2.4.有效负载(Payload)

我们下面的payload 指的是协议中除了head token及校验码外的有效正文内容。后面加注的是正文长度。

有效负载中所用的数据格式如下表所示：

【U-unsigned；I-signed；X-bitfield；数字-所占字节数】

以下协议中使用除ch，u8，i8，x8外 都采用小端优先

| Short | peTypeType | Size(Bytes) | Min/max | Resolution | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH | ASCII/ISO 8859.1 | 1 | - | - | 字符 |
| u8 | Unsigned Char | 1 | 0..255 | 1 | 无符号 短整形 |
| i8 | Signed Char | 1 | -128..127 | 1 | 短整形 |
| x8 | Bitfield | 1 | - | - | 位（bit） |
| u16 | Unsigned Short | 2 | 0..65，535 | 1 | 无符号整形 |
| i16 | Unsigned Short | 2 | -32,768..32,767 | 1 | 整形 |
| x16 | Bitfield | 2 | - | - | 位（bit）2 |
| u32 | Unsigned Long | 4 | 0..4,294,967,295 | 1 | 无符号 长整形 |
| i32 | Signed Long | 4 | -2,147,483,648..2,147,483,647 | 1 | 长整形 |
| u64 | Uint64_t | 8 | 0..18,446,744,073,709,551,616 | 1 | 无符号64位长整形 |
| float | float | 4 | -3.44*10e38..3.4*10e38 | - | 浮点型 |

  - 2.5.校验和(Checksum)

校验和所加内容包括payload，如图1所示。其算法如下所示，其中Buffer[N]表示需要累加的数据。

Ck_sum = 0

For(i=0; i<N; i++)

{

ck_sum = ck_sum + Buffer[i]

ck_sum = ck_sum % 0x100

}

ck_sum = 0xFF – ck_sum

Return ck_sum

其中，ck_sum不能超过0xFF，故每次循环之后都要模0x100后取余。

- 3.messages报文

  - 上行

    - LNK-LIN (0xF0)请求连接（TCP专用）

| Message | LNK-LIN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | Terminal requests to log into the terminal server through IMEI number |  |  |  |
| Firmware |  |  |  |  |
| Direction | Terminal => Terminal Server |  |  |  |
| Payload length | 10bytes |  |  |  |
| Message structure | Header | Message ID | Payload | Checksum |
|  | 0xBD 0xBD 0xBD 0xBD | 0xF0 | See below | CK_sum |

Payload contents

BDBDBDBD  F0  868DBA353D1003006C67  F6

| Byte Offset | Format | Name | Scale | Unit | Drscription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | u64 | IMEI | 1 | - | IMEI number（小端模式） |
| 2 | x16 | version |  | - | Bitfield see below |

此请求一定得有0XF1回复，否则登录失败

例：bdbdbdbdf09b51731bc61603000014  （imei是869465050010011）

BDBDBDBD：4个字节消息头

F0：消息id

9b51731bc6160300：imei number  (小端模式)，imei 十进制是869465050010011，十六进制就是0x000316C6 1B73 519B, 小端模式即9b51731bc6160300

6C67：version

F6：校验码

tcp每次创建一个新的连接的时候会先上报F0 请求，f0里带imei，然后服务器记录下这个imei,  之后这个链接里所有的数据都是这个imei的

    - LNK-RPL(0xF1) 连接回复（TCP专用）-重要

| Message | LNK-RPL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Description |  |  |  |  |
| Firmware |  |  |  |  |
| Direction | Terminal <= Terminal Server |  |  |  |
| Payload length | 4 bytes |  |  |  |
| Message structure | Header | Message ID | Payload | Checksum |
|  | Timestamp(unix) | 0xF1 | See below | CK_sum |

Payload contents

| Byte Offset | Format | Name | Scale | Unit | Drscription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | u32 | Token | 1 | - | Token:固定为BDBDBDBD |

例：28D4DE55F1BDBDBDBDEB

回复需在当前通道回复

前面4个字节为时间戳，设备端根据此同步时间，所以必须为正确的时间戳值，小端模式，回复是一个字节一个字节回复，如：BD算一个字节

时间戳 是指当前时间距离1970-1-1 0点的秒数或者毫秒数 毫秒数在java里好转换一点 我们协议用的是秒数 长整形 我们采用小端优先的方式 就变成了当前这种样式 28D4DE55 --》55 DE D4 28 是其实际值 然后把这个值转成长整形 这个值加上1970-1-1 0点就是当前时间数

例子：时间戳 = 07FD8860真实值 6088FD07 =1619590407秒 这个是以1970-01-01 00:00:00 加上

1619590407 秒，就是设备上报时间：2021/4/28 6:13:27

    - GPS/ BDS位置上报：定位数据上报(0x03)

| Message | MSG_UPL_GPS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decription | 回馈GPS/BDS定位数据 |  |  |  |
| Firmware | -/- |  |  |  |
| Payload Length | 23 bytes |  |  |  |
| Message structure | Hearer | Message ID | Payload |  |
|  | token | 0x03 | 见下方定义 | -/- |

payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Double | lon |  | -/- | longitude |
| 8 | Double | lat |  |  | latitude |
| 1 | U8 | north_south |  |  | /*N or S*/ |
| 1 | U8 | east_west |  |  | /*E or W*/ |
| 1 | U8 | status |  |  | /*A or V*/ |
| 4 | U32 | Timestamp |  |  | 时间戳 |

例如：	BDBDBDBD03000000C0424C5E4000000000A5DC3C404E4541E62C616078

Lon: 000000C0424C5E40Lat: 00000000A5DC3C40 4E –N 45-E 41-A Time E62C6160

Lon:121.191574Lat: 28.861893

Status =A 表示信息内容准确。可以解析 为V可以放弃

GPS解析示例（JAVA）：

报文：DBDBDBDB037d9f84ac81815c40e766926b1d8936404e4541749d695f0b

//DBDBDBDB03 7d9f84ac81815c40 e766926b1d893640 4e 45 41 749d695f 0b

public static void main(String[] args){

//报文7d9f84ac81815c40 实际值405c8181ac849f7d

Double.longBitsToDouble(Long.parseLong("405c8181ac849f7d",16)));  //114.02353966666665

//报文e766926b1d893640 实际值4036891d6b9266e7

Double.longBitsToDouble(Long.parseLong("4036891d6b9266e7", 16))) ;//22.535605166666667

HexToStr(data.Substring(“4e”));   //N

HexToStr(data.Substring(“45”));//E

HexToStr(data.Substring(“41”));//AA表示数据"OK"，V表示一个警告

//报文 749d695f实际值 5f699d74

Date date=new Date();

date.setTime(Long.parseLong(“5f699d74",16)*1000);

SimpleDateFormatsdf = new SimpleDateFormat("yyyyMMddHHmmss");

System.out.println(sdf.format(date));  //2020-09-22 14:45:08

    - 报警数据上传(0x02)

| Message | LNK-WRN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | Terminal uploads its warnings to terminal server. |  |  |  |
| Firmware |  |  |  |  |
| Direction | Terminal => Terminal Server |  |  |  |
| Payload length | 6 bytes |  |  |  |
| Message structure | Header | Message ID | Payload | Checksum |
|  | Token | 0x02 | See below | CK_sum |

Payload contents

| Byte Offset | Format |  | Name | Scale | Unit | Drscription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | x16 |  | Upl_warn | - | - | Bitfield see below(小端优先) |
| 4 |  | U32 | Timestamp |  |  | 时间戳(补传时会在后面加时间戳) |

Bitfield WRN:

| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

下面提供对应的bit位为1时和当前报警的定义表。也可能多个报警同时存在。

| bit | Name | Description | Code | 调整后的16进制 | 十进制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 煤气报警 | 煤气报警 | 0 | 8000 |  |
| 14 |  |  | 1 | 4000 | 4*4096=16384 |
| 13 | 出围栏报警 | 出围栏报警（远离信标点） | 2 | 2000 | 2*4096=8192 |
| 12 | 表带破坏 | 表带破坏 | 3 | 1000 | 1*4096=4096 |
| 11 | 锁打开 | 锁打开 | 4 | 0800 | 8*256=2048 |
| 10 | 靠近信标点(125K) | 靠近信标点(125K) | 5 | 0400 | 4*256=1024 |
| 9 | 松开键 |  | 6 | 0200 | 2*256=512 |
| 8 | 设备佩戴 | 设备佩戴 | 7 | 0100 | 1*256=256 |
| 7 | SOS 取消 | SOS 取消 | 8 | 0080 | 8*16=128 |
| 6 | 震动报警 | 震动报警 | 9 | 0040 | 4*16=64 |
| 5 | 久坐报警 | 久坐报警 | 10 | 0020 | 2*16=32 |
| 4 | 摘掉设备 | 摘掉设备 | 11 | 0010 | 1*16=16 |
| 3 | 开箱报警 | 开箱报警 | 12 | 0008 | 8 |
| 2 | 关机 | 关机 | 13 | 0004 | 4 |
| 1 | SOS |  | 14 | 0002 | 2 |
| 0 | 低电量 | 低电量 | 15 | 0001 | 1 |

BDBDBDBD02020007FD8860E7 真实值   0002—0000 0000 0000 0010 SOS报警

时间戳 = 07FD8860真是值 6088FD07 =1619590407 这个是以1970-01-01 00:00:00 加上

1619590407 秒 就是设备上报时间  2021/4/28 6:13:27

02报警各自独立，相应位的状态在上下文非关联报警中不关联，只处理当前为1的位报警，进行相应处理即可。

- 3.141报警数据上传(0x21)(02的补充)

| Message | LNK-WRN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | Terminal uploads its warnings to terminal server. |  |  |  |
| Firmware |  |  |  |  |
| Direction | Terminal => Terminal Server |  |  |  |
| Payload length | 8 bytes |  |  |  |
| Message structure | Header | Message ID | Payload | Checksum |
|  | Token | 0x21 | See below | CK_sum |

Payload contents

| Byte Offset | Format |  | Name |  | Scale | Unit | Drscription |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | U16 |  | type |  |  |  | 报警类型 |  |
| 4 | U32 |  | Upl_warn |  | - | - | Bitfield see below(小端优先) |  |
| 4 | U32 | Timestamp |  |  |  |  |  | 时间戳(补传时会在后面加时间戳) |

Alarm type =1

| 2 | 设备充电中，已关机(固件需功能支持) |  | 29 | 0004 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备电量低，已关机(固件需功能支持) |  | 30 | 0002 | 2 |
| 0 | 设备主动关机(固件需功能支持) |  | 31 | 0001 | 1 |

BDBDBDBD21010001000000ECFFBE65DA

    - 心率和血压上传(0xC2)

| Message | MSG_BP_UPL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decription | 心率血压上传 |  |  |  |
| Firmware | -/- |  |  |  |
| Payload Length | 10 bytes |  |  |  |
| Message structure | Hearer | Message ID | Payload | Checksum |
|  | token | 0xC2 | 见下方定义 | CK_sum |

payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | U16 | bp_high | - | - | 收缩压：2byte |
| 2 | U16 | bp_low | - | - | 舒张压：2byte |
| 2 | U16 | Bp_heart | - | - | 心率：2byte |
| 4 | U32 | Timestamp |  |  | 时间戳(补传时会在后面加时间戳) |

BDBDBDBDC275004D004A007A890F60CB

收缩压00 75 =117  舒张压00 4D = 77  心率值 00 4A =66

    - 上传报警信息（0x16）

特殊说明：这个是0x02 的补充版本原始0x02受到位数的限制。不能标识这些报警的组合。

| Message | MSG_NB_SOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decription | 上传sos信息，包括温度、心率报警 |  |  |  |
| Firmware | -/- |  |  |  |
| Payload Length | 7+4 bytes |  |  |  |
| Message structure | Hearer | Message ID | Payload |  |
|  | token | 0x16 | 见下方定义 | -/- |

payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | Type | -/- | -/- | 报警类型（ 0：心率报警 1：温度报警） |
| 2 | U16 | Heart | -/- | -/- | 心率值 |
| 2 | U16 | temperature | -/- | -/- | 温度 |
| 2 | U16 | Pa | -/- | -/- | 气压 |
| 4 | 4*U8 或U32 | expand | -/- | -/- | 4个字节扩展用于其他传感器 |

目前隔离手环用最后四个字节做了时间戳

    - 新心跳包协议(0xF9)-重要

终端连上服务器后，固定间隔周期上传服务器心跳包

| Message | MSG_HTB_UPL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decription | 心跳 |  |  |  |
| Firmware | -/- |  |  |  |
| Payload Length | 15 bytes |  |  |  |
| Message structure | Hearer | Message ID | Payload |  |
|  | token | 0xF9 | 见下方定义 | -/- |

payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | Bat_type |  |  | 电量类型 0：4级制 1：5级制 2：百分比 3：电压值 |
| 2 | u16 | Bat_volt |  | -/- | 电量值 如果Bat_type为0： 则电量值范围为0-3 （0为25%，3为100%） 如果Bat_type为1： 则电量值范围为0-4 （0为20%，4为100%） 如果Bat_type为2： 则电量值范围为0-100 |
| 1 | U8 | Signal_type |  |  | 信号类型 0：百分比 1：5级制 2：CSQ值 |
| 2 | I16 | Signal_strength |  |  | 信号强度 |
| 1 | U8 | Other_type |  |  | 扩展类型 0：全量记步 1：增量记步 2：震动 |
| 4 | U32 | Num |  |  | 扩展值 |
| 4 | U32 | Timestamp | -/- | -/- | utc时间戳 |

心跳包必须有回复 ，可以随便回复一个字节 ,比如0x01，设备端只要收到回复就认为链接还存在。

    - wifi和基站信息上传(0xA4 改进版)

| Message | EXT-CIU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | Cell information upload.Upload cell tower information for terminal server to compute location. |  |  |  |
| Firmware |  |  |  |  |
| Direction | Terminal -> Terminal Server |  |  |  |
| Payload length |  |  |  |  |
| Message structure | Header | Message ID | Payload | Checksum |
|  | Token | 0xA4 | See below | CK_sum |

Payload contents:

| Byte Offset | Format |  | Name |  | Scale |  |  | Unit |  | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | U32 |  | UtcTime |  |  |  |  |  |  | Search Time |
| 1 | u8 |  | Cell_cnt |  | 1 |  |  | - |  | Number of cell info payload.Valid value:1~7 |
| 2 | u16 |  | Cell[0].MCC |  | - |  |  | - |  | mobile country code of cell[0] |
| 2 | u16 |  | Cell[0].MNC |  | - |  |  | - |  | mobile network code of cell[0] |
| 2 | u16 |  | Cell[0].LAC |  | - |  |  | - |  | Location area code of cell[0] |
| 4 | U32 |  | Cell[0].CELL_ID |  | - |  |  | - |  | Cell id of cell[0] |
| 2 | i16 |  | Cell[0].RSSI |  | - |  |  | dbm |  | RSSI in dbm of cell[0] |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | u16 |  | Cell[cell_cnt-1].LAC |  | - |  |  | - |  | Location area code of cell[[cell_cnt-1] |
| 4 | U32 |  | Cell[cell_cnt-1].CELL_ID |  | - |  |  | - |  | Cell id of cell[[cell_cnt-1] |
| 2 | I16 |  | Cell[cell_cnt-1].RSSI |  | - |  |  | dbm |  | RSSI in dbm of cell[[cell_cnt-1] |
| 1 | U8 |  | Wifi_cnt |  |  |  |  |  |  | Number 0f wifi |
| 1 | U8 |  | Wifi[0].bssid[0] |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | U8 |  | Wifi[0].bssid[1] |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | U8 |  | Wifi[0].bssid[2] |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | U8 |  | Wifi[0].bssid[3] |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | U8 |  | Wifi[0].bssid[4] |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | U8 |  | Wifi[0].bssid[5] |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | I32 |  | Wifi[0].rssi |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | U8 |  | Wifi[Wifi_cnt-1].bssid[0] |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | U8 |  | Wifi[Wifi_cnt-1].bssid[1] |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | U8 |  | Wifi[Wifi_cnt-1].bssid[2] |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | U8 |  | Wifi[Wifi_cnt-1].bssid[3] |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | U8 |  | Wifi[Wifi_cnt-1].bssid[4] |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | U8 |  | Wifi[Wifi_cnt].bssid[5] |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | I32 |  | Wifi[wifi_cnt].rssi |  |  |  |  |  |  |

标注: 总计提供7个基站信息，即驻留的服务小区和邻近的6个小区。

基站的信号强度为正，wifi信号强度为负

报文标示符(Message ID)

BDBDBDBDA468984C5F01CC010000C21871F543009E00078CBEBE1A8162C6FFFFFFC061180AF42AC1FFFFFF200BC726E000B6FFFFFFA8154DF6517EB2FFFFFFE005C5B1F824CCFFFFFFE8FCAFA02663AFFFFFFF6409805B2B9CAEFFFFFF94

最终取到经纬度数据还要参阅<<电信AEP和OC平台对接说明>> 的相关说明4.4节

    - SIM卡的ICCID上传(0xF3)

| Message |  |  | LNK-LIN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description |  |  | The terminal reports iccid to the server .when it logs on first |  |  |  |  |  |  |
| Firmware |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Direction |  |  | Terminal => Terminal Server |  |  |  |  |  |  |
| Payload length |  |  | 10bytes |  |  |  |  |  |  |
| Message structure |  |  | Header |  |  | Message ID |  | Payload | Checksum |
|  |  |  | 0xBD 0xBD0xBD0xBD |  |  | 0xF3 |  | See below | CK_sum |
| Byte Offset | Format | Name |  | Scale | Unit |  | Drscription |  |  |  |
| 10 | 10*U8 | ICCID |  | 1 | - |  | ICCID number |  |  |  |

如果iccid是89861118236001639994

报文：BDBDBDBDF389861118236001639994CC

    - 设备睡眠分析数据上传(0xC5)

| Message | MSG_HTB_UPL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decription | AnalyseSlepp Data |  |  |  |
| Firmware | -/- |  |  |  |
| Payload Length | 14 bytes |  |  |  |
| Message structure | Hearer | Message ID | Payload |  |
|  | token | 0xC5 | 见下方定义 | -/- |

payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Int32 | DateTime |  | -/- | 上传UTC开始时间 |
| 4 | Int32 | DateTime |  |  | 上传Utc结束时间 |
| 2 | Int16 | Sleepminute |  |  | 上传睡眠时间分钟数 |
| 4 | Int32 | Type |  |  | 上传类型，1是深度睡眠，2是浅睡眠，3是醒来时长 |

BDBDBDBDC5AC338860693B8860210001000000D1

它表示 1 深睡 ,开始时间 2021/4/27 23:54:20,结束时间 2021/4/28 0:27:21,时长33 分钟

    - 多温度上传（0XBA）

| Message | MSG_TEMP_DATA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decription | 设备多温度上传，Terminal=>Terminal Server |  |  |  |
| Firmware | -/- |  |  |  |
| Payload Length | 12 bytes |  |  |  |
| Message structure | Hearer | Message ID | Payload |  |
|  | token | 0xBA | 见下方定义 | -/- |

payload contents

| Byte size | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | 时间戳标识 | 必选 |  | 00 - 带时间戳； 01 - 不带时间戳 |
| 4 | Int32 | 时间戳 | 可选 |  | 如果时间戳标识为01，则不需要此字段 |
| 1 | U8 | 温度类型 | 必选 |  | 1：表示上传体表温度和体温： 2：表示上传体表温度，体温和环境温度 |
| 2 | S16 | 体表温度 | 可选 |  | 体表温度小数点后面保留一位 （×10） 上报值为整数， 根据温度类型决定是否有此字段 |
| 2 | S16 | 体温 | 可选 |  | 体温小数点后面保留一位 （×10） 上报值为整数， 根据温度类型决定是否有此字段 |
| 2 | S16 | 环境温度 | 可选 | / | 环境温度小数点后面保留一位 （×10） 上报值为整数， 根据温度类型决定是否有此字段 |

3.1.13 设备血氧数据上传(0xC6)

| Message | MSG_HTB_UPL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decription | Uuid |  |  |  |
| Firmware | -/- |  |  |  |
| Payload Length | 6 bytes |  |  |  |
| Message structure | Hearer | Message ID | Payload |  |
|  | token | 0xC6 | 见下方定义 | -/- |

payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | I16 | BloodOxygen |  | -/- | 上传血氧 |
| 4 | U32 | Timestamp |  |  | 时间戳(补传时会在后面加时间戳) |

3.1.14 软件版本和型号上传（0XBB）

| Message | MSG_VERSION_DATA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decription | 设备版本号和型号上传，Terminal=>Terminal Server |  |  |  |
| Firmware | -/- |  |  |  |
| Payload Length | 2+N bytes |  |  |  |
| Message structure | Hearer | Message ID | Payload |  |
|  | token | 0xBB | 见下方定义 | -/- |

payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UINT8 | Version_len | 必选 | / | 软件版本号长度 |
| N | S8[n] |  | 必选 |  | 软件版本号 |
| 1 | UINT8 | Model_len | 可选 |  | 型号长度 |
| N | S8[n] |  | 可选 |  | 型号 |
| 可扩展 |  |  |  |  | 可扩展 |

3.1.15 蓝牙定位信息(LBE Location)（MsgId=0xD6）

Payload:

| Format | Name | Scale | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| U8 | Type | 1 | 目前固定为0 (Fix value 0) |
| U8 | Total_groups | 1 | 总组数,可能有多组信息,每组里可能有多个ibeacon (The total number of groups, there may be multiple groups of information, and there may be multiple ibeacons in each group) |
| Int32 | Utc | 4 | Utc时间戳 (the UTC timestamp of the first group) |
| U8 | Total_PackCount | 1 | 当前时间的包总数 (the ibeacon’s count of the first group) |
| U16 | Major0 | 2 | Major |
| U16 | Minor0 | 2 | Minor |
| S8 | Rssi0 | 1 | Rssi |
| U16 | MajorN | 2 | Major |
| U16 | MinorN | 2 | Minor |
| S8 | RssiN] | 1 | Rssi |
| Int32 | Utc | 4 | Utc时间戳(UTC timestamp of the second group) |
| U8 | Total_PackCount | 1 | 当前时间的包总数(the ibeacon’s count of current group) |
| U16 | Major0 | 2 | Major |
| U16 | Minor0 | 2 | Minor |
| S8 | Rssi0 | 1 | Rssi |
| U16 | MajorN | 2 | Major |
| U16 | MinorN | 2 | Minor |
| S8 | RssiN] | 1 | Rssi |

Example：

bdbdbdbdd60001be20315f0443271794ac43273094aa4327b956a54327fe94a56a

bdbdbdbd - header

d6 - msgID

00 - type

01 -- 只有一组ibeacon数据（total groups of beacons data :1）

be20315f -- 第一组beacon时间戳 ( the first group’s  timestamp): 0x5f3120be=1597055166

04 --第一组 有4个beacon信息 （the beacon’s count of this group: 4  ）

4327 ---  major : 0x2743 = 10051

1794---  minor: 0x9417 = 37911

ac---  rssi: 0xac = -84

4327 ---  major: 0x2743 = 10051

3094---  minor:0x9430 = 37936

aa---  rssi:-86

4327 ---  major: 0x2743 = 10051

b956---  minor:0x56b9 = 22201

a5---  rssi:-91

4327 ---  major: 0x2743 = 10051

fe94---  minor:0x94fe=38142

a5---  rssi:-91

6a --校验码（checksum）

3.1.16 下行反馈(MSGID=0xC0)

| Message | MSG_HRD_DATA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decription | Terminal =>Server |  |  |  |
| Firmware | -/- |  |  |  |
| Payload Length | 1 +n bytes |  |  |  |
| Message structure | Hearer | Message ID | Payload |  |
|  | token | 0xC0 | 见下方定义 | -/- |

payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | length | -/- |  | token长度 |
| N | n*U8 | type | -/- |  | N个token |

此指令用于下行指令的反馈 ，返回前面收到的token（可以是多个token集体返回）

3.1.17消息状态上报(MSGID=0x28)

| Message | MSG_HRD_DATA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decription | Terminal =>Server |  |  |  |
| Firmware | -/- |  |  |  |
| Payload Length | 1 bytes |  |  |  |
| Message structure | Hearer | Message ID | Payload |  |
|  | token | 0x28 | 见下方定义 | -/- |

payload contents

| Bytes | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | U32 | timestamp | -/- | -/- | 时间戳 |
| 1 | U8 | type | -/- | -/- | 类型(和下行0X28对应)，目前为0x03 |
| 1 | U8 | status | -/- | -/- | 消息状态 1：已读，已收到 |
| 4 | U32 | 序列号 | -/- | -/- | (和下行0X28对应) |

3.1.18健康数据数据(MSGID=0x32)

| - Message | MSG_HRD_DATA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decription | 心率数据上传，Terminal=>Terminal Server |  |  |  |
| Firmware | -/- |  |  |  |
| Payload Length | 8+3n bytes |  |  |  |
| Message structure | Hearer | Message ID | Payload |  |
|  | token | 0x32 | 见下方定义 | -/- |

payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | Type |  |  | 00 |
| 4 | U32 | Timestamp |  |  | 时间戳 |
| 2 | U16 | contentLength |  |  | 后面内容总长 |
| 1 | U8 | ID |  |  | Id(类型（5）+上报值长度（3））) |
| 2 | U16 | Val1 |  |  | Id的上报值 |
| 1 | U8 | ID |  |  | Id(类型（5）+上报值长度（3））) |
| 2 | U16 | Val1 |  |  | Idn的上报值 |

BDBDBDBD32 00 7A 89 0F 60 06 00 0A 32 10 12 04 00 03

协议中时间戳是7A 89 0F 60 ，type 00 混合类型单个数据上报内容全长06 00 ，

id=0A  0A=00001010 00001 010 （前5位是01，后面表示上报长度2个字节）

计步后面2位是计步值，

Id代码如下（协议中的id高5位定义）

01 计步02 心率 03 体温 04 腕温05 血糖  06 舒张压 07 收缩压 08 血氧

10 仰卧起坐个数11 跑步的配速及距离 12 跳绳的速度及个数

Eg1:

BDBDBDBD3200B3C4F2630F000A1E00114B314A39711A4A0122BC0012

B3C4F263:	63f2c4b3(十六进制的时间戳)

0F00 :后面除去最后一个字节（校验码）的总长度

0A1E00：0x0A=00001 010 前五位是00001，代表数据id计步（0x01）。后三位是010，代表计步数据的长度为2个字节。		0x001E为计步数据，共30步

114B：0x11=00010001	前五位是00010，代表数据id心率（0x02）.后三位是001，代表心率数据的长度为1个字节0x4B为心率数据，心率为75

314A：0x31=00110001前五位是00110，代表数据id舒张压（0x06）.后三位是001，代表舒张压数据的长度为1个字节0x4A为舒张压数据，为74

3971：0x39=00111 001  前五位是00111，代表数据id收缩压（0x07）.后三位是001，代表收缩压数据的长度为1个字节  0x71为收缩压数据，为113

1A4A01：0x1A=00011 010  前五位是00011，代表数据id体温（0x03）.后三位是010，代表体温数据的长度为2个字节0x014A为体温数据，为330

22BC00 ：0x22=00100 010 前五位是00100，代表数据id腕温（0x04）.后三位是010，代表腕温数据的长度为2个字节 0x00BC为腕温数据，为188

3.1.19心跳包协议(0xF6)（以前设备用，不会和F9同时出现）

终端连上服务器后，每隔固定间隔周期时间上传服务器心跳包 后面的版本都会带时间戳。

| Message | MSG_HTB_UPL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decription | 心跳 |  |  |  |
| Firmware | -/- |  |  |  |
| Payload Length | 11 bytes |  |  |  |
| Message structure | Hearer | Message ID | Payload |  |
|  | token | 0xF6 | 见下方定义 | -/- |

payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | U16 | Bat_volt |  | -/- | 电池电量格数 |
| 4 | U32 | Step_num |  |  | 记步数据 |
| 1 | U8 | Signal_strength |  |  | 信号强度 |
| 4 | U32 | Timestamp |  |  | 时间戳(补传时会在后面加时间戳) |

例：BDBDBDBDF6030000000000509C75FE6350

Bat_volt=0 代表电池电量的百分比为百分之10

Bat_volt=1 代表电池电量的百分比为百分之30

Bat_volt=2 代表电池电量的百分比为百分之60

Bat_volt=3 代表电池电量的百分比为百分之100

- 4.设置

- 4.1下行

    - 设置周期上传（0x17）

平台设置1~4个时段下发给终端，终端收到以后，在规定的时间段内上传数据

| Message | MSG_NB_SLT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decription | 下行 |  |  |  |
| Firmware | -/- |  |  |  |
| Payload Length | 28 bytes |  |  |  |
| Message structure | Hearer | Message ID | Payload |  |
|  | token | 0x17 | 见下方定义 | -/- |

payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u8 | enable | -/- | -/- | 是否启用 | 时间段1 |
| 1 | U16 | Interval |  |  | 时间间隔（分钟） |  |
| 1 | u8 | time_start_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_start_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | time_end_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_end_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | enable | -/- | -/- | 是否启用 | 时间段2 |
| 1 | U16 | Interval |  |  | 时间间隔（分钟） |  |
| 1 | u8 | time_start_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_start_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | time_end_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_end_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | enable | -/- | -/- | 是否启用 | 时间段3 |
| 1 | U16 | Interval |  |  | 时间间隔（分钟） |  |
| 1 | u8 | time_start_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_start_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | time_end_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_end_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | enable | -/- | -/- | 是否启用 | 时间段4 |
| 1 | U16 | Interval |  |  | 时间间隔（分钟） |  |
| 1 | u8 | time_start_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_start_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | time_end_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_end_m |  |  | -分 |  |

例如：

bd bd bd bd 17 01 03 00 00 00 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 dd

0点到19点，每隔3分钟定位一次

BDBDBDBD17010A000000173B00000000000000000000000000000000000000000097

0-23：59，每1隔10分钟定位一次

4.1.2信息下发(Message Send)（MSGID=0X28）

| Message | MSG_HRD_DATA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decription | Server =>Terminal下行 |  |  |  |
| Firmware | -/- |  |  |  |
| Payload Length | 7+n bytes |  |  |  |
| Message structure | Hearer | Message ID | Payload |  |
|  | token | 0x28 | 见下方定义 | -/- |

payload contents

| Byte size | Format | Name | Decription |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | type | 消息类型，如果是下行信息，固定值为03 (Message type, if it is downlink information, the fixed value is 03) |
| 4 | Uint32 | seqID | 信息的id，唯一性 （Information id, uniqueness） |
| 1 | U8 | CONTENT LEN | 内容长度 (Contect Length) |
| N | N | CONTENT | 内容,中文为GB2312编码，英文为ascii编码 (content, Chinese is GB2312 code, English is ascii code) |

Example：bd bd bd bd 28 03 03 00 00 00 0b 68 65 6c 6c 6f 2c 77 6f 72 6c 64dd

Type: 03

seqId:03 00 00 00

CONTENT LEN: 0b (10)

CONTENT :68 65 6c 6c 6f 2c 77 6f 72 6c 64 ( hello,world)

4.1.3设置（0XCE）

| Message | MSG_HRD_DATA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decription | 设置指令，Server => Terminal下行 |  |  |  |
| Firmware | -/- |  |  |  |
| Payload Length | 4+n bytes |  |  |  |
| Message structure | Header | Message ID | Payload |  |
|  | token | 0xCE | 见下方定义 | -/- |

payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | u8 | Type | -/- | -/- | 类型见下面 |
| 1 | u8 | Valid | -/- | -/- | 临时有效，一直有效 |
| 2 | U16 | Len | -/- | -/- | 后面的指令长度 |
| 4 | n |  | -/- | -/- | 正文 |

Type 01 定位

Valid 00 一直有效 01 此次生效  02 关闭

Length 后面正文指令长度

正文指 ：

Type

01 时 定位功能 正文只能是 基本类01 --gps 02 --wifi 03 --蓝牙信标 04 – LBS基站 05 -- 125k 及以后扩展的基本类正文可以是 01或者010204 的组合；

如 010203时 表示用gps wifi 蓝牙信标;

示例：wifi定位优先（wifi>蓝牙>gps）：BDBDBDBDCE0100030002030133

gps定位优先（gps>wifi>蓝牙）： BDBDBDBDCE0100030001020333

蓝牙定位优先（需部署蓝牙信标，蓝牙>wifi>gps）:BDBDBDBDCE0100030003020133、

分析示例：wifi定位优先（wifi>蓝牙>gps）：BDBDBDBD CE 01 00 0300 020301 33

Type:01； Valid:00；length:0300;type:020301;checksum:33

    - 4.1.4 ip设置(0xC3)（TCP专用）

| Message | MSG_SET_DOMAIN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decription | ip和端口设置 下行 |  |  |  |
| Firmware | -/- |  |  |  |
| Payload Length | 52 bytes |  |  |  |
| Message structure | Hearer | Message ID | Payload | Checksum |
|  | token | 0XC3 | 见下方定义 | CK_sum |

payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | Type |  |  | 下发类型 |
| 2 | U16 | Port |  |  | 端口号（2个字节） |
| 1 | U8 | Length |  |  | 长度 |
| N | U8 | Domainname |  |  | Type =1 IPv4 专用 Type=2 IPV6专用（ascii 编码） |

说明 ：type =1 4字节  0F:12:34:4A

type=2   IPv6 或者 gb2312或者unicode

2001:0:130F:0:0:9C0:876A:130B 或者www.qq.com