欧孚通信B2316 UDP设备协议

Oviphone B2316 UDP Protocal

（V1.1）2021-05-26

目录

一、综述（Overall）	1

二、协议数据包结构(Data package structure)	1

2.1上行数据包格式(uplink data package)	1

2.2下行数据包格式(Downlink data package)	3

一、综述（Overall）

上海欧孚终端协议定义了终端与后台服务器之间通信的数据格式，数据使用TCP, UDP或CoAP协议传输，通过GPRS或NBIOT网络实现通信。报文采用json格式进行通信。

This document defines the Oviphone device protocol between server and device. The protocol base on UDP standard, and use JSON format.

二、协议数据包结构(Data package structure)

2.1上行数据包格式(uplink data package)

上行数据包格式如下：(Uplink data package as:)

{

"imei":"869768047575669",  //设备标识符，（udp协议为必选字段） (device ID，Required fields)

"data":

[

{

"tm":1607557507,

"wi":"603A7CCE57D2,-80;34967281274C,-75;1852825735DD,-95;320D9E863F59,-100;0495E650FCB1,-25"

"st":2345,

"te":235,

"ba":3,

"bp":"120,80"

...    //各个字段说明如下表  (fields descript see the following table)

},

{

"tm":1607557808,

"wi":"603A7CCE57D2,-80;34967281274C,-75;1852825735DD,-95;320D9E863F59,-100;"0495E650FCB1,-25"

"st":2350,

"te":“235”,

"ba":3,

"hr":80

...  //各个字段说明如下表

},

]

}

其中字段标识名都为小写。(Field name are all lowcase)

“data”里的各个字段说明如下表：The description of each field in "data" is as follows

| key | 类型 Type | 是否必须Requred input | 字段说明Description | 备注Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tm | int | Y | 时间戳Timestamp |  |
| gp | String | N,可选 Optional | Gps，longitude latitude value格式:“经度，纬度” | 东经正数，西经为负数。 北纬为正数，南纬为负数。 E+ W- N+ S- 例： “gp”:”116.13070954,39.809007” |
| wi | String | N,可选 Optional | Wifi定位信息，格式： “bssid1,rssi1;bssid2,rssi2;bssidN,rssiN;” | 例： "wi":"603A7CCE57D2,-80;34967281274C,-75;1852825735DD,-95;320D9E863F59,-100;0495E650FCB1,-25；" |
| b1 | String | N,可选 Optional | 蓝牙数据类型1 blueteeth 1 value格式： “major,minor,rssi;major,minor,rssi;major,minor,rssi;” |  |
| b2 | String | N,可选 Optional | 蓝牙数据类型2 blueteeth 2 value格式： “mac,rssi;mac,rssi;mac,rssi;” |  |
| wn | int | N,可选 Optional | 报警 alarm | 1：低电量，2：sos, 3:关机 4.摘掉 7.佩戴 13. 手动sos关闭 14. sos关闭 |
| st | int | N,可选 Optional | 当前步数 steps | 累计步数 |
| ba | int | N,可选 Optional | 电池电量 battery | 格数,例 ba=0代表电池电量的百分比为百分之10 ba=1代表电池电量的百分比为百分之30 ba=2代表电池电量的百分比为百分之60 ba=代表电池电量的百分比为百分之80 ba=4代表电池电量的百分比为百分之100 |
| sn | int | N,可选 Optional | 网络信息强度 | 百分比 |
| te | String | N,可选 Optional | 温度,格式;“skin-temp，body” | 如果只有表皮温度，则上传“261”， 如果有体温“261,363” 如果有环境温“261,363，394” 真实值是上报的十分之一 没有测到温度或测到无效温度 有些版本会上报十六进制的 FFF1 和FFF2 |
| hr | num | N,可选 Optional | 心率 heart rate |  |
| bp | string | N,可选 Optional | 血压： blood presure value格式为“bsp,bdp” | 例： "bp":"120,80" |
| bs | int | N,可选 Optional | 血糖 blood sugar |  |
| bo | int | N,可选 Optional | 血氧 blood oxygen |  |
| sl | string | N,可选 Optional | 睡眠，格式： sleep “start_time,duration,status” | start_time:开始时间的时间戳 duration:持续时长，单位s status: 1：深睡 deep sleep 2：浅睡 light sleep 3：醒着 wake |
| ic | string | N,可选 Optional | Iccid | “8981030010000012356” |
| ve | string | N,可选 Optional | 版本号version number | “b2316j.j.u.th17” |
| ci | string | N,可选 Optional | 基站数据 LBS Data mac,mnc,lac,cellid,rssi | “440,10,24889,112401938,-112” |

2.2下行数据包格式(Downlink data package)

{

“lp”:”1,2”,

“li”:”5@10001200,3@14001600”,

“hw”:”1,1,300,120,50”

}

| key | 类型Type | 是否必须 Requred input | 字段说明Description | 备注Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| eo | int | N,可选 Optional | SOS操作 SOS open or close | 0:关闭sos 0 close 1 open |
| lp | String | N可选 Optional | 定位优先级设置， Location Priority setting 格式： “定位类型，定位类型，定位类型” Loc1, loc2, loc3 | 定位类型：location type 1：gps定位 2. wifi定位 3. 蓝牙定位 4: lbs 定位 有几种定位类型就写几种就可以了 例：如果是gps>wfii, 则“lp”:”1,2” |
| li | String | N,可选 Optional | 定位间隔设置，格式： “间隔@HHMMHHMM, 间隔@HHMMHHMM, 间隔@HHMMHHMM, 间隔@HHMMHHMM” Location period and location time set “interval @HHMMHHMM, interval@HHMMHHMM, interval@HHMMHHMM, interval@HHMMHHMM” | 间隔单位为s HHMMHHMM 是开始时分到结束时分 最多4个时间段设置 例： “li”:”5@10001200,3@14001600” 表示每天10点到12点5分钟定位1次，14点到16点3分钟定位一次。 “li”:”” 表示时间段设置为关 |