W200P UDP通信协议

（V1.0）

2023-02-21

目录

1. 综述	1

2. 协议数据包结构	2

2.1上行数据包格式	2

2.2下行数据包格式	4

- 综述

上海欧孚终端协议定义了终端与后台服务器之间通信的数据格式，数据使用UDP协议传输，通过NBIOT网络实现通信。

- 协议数据包结构

2.1上行数据包格式

上行数据包格式如下：

{

"imei":"869768047575669",  //设备标识符，（udp协议为必选字段）

"data":

[

{

"tm":1607557507,

"wi":"603A7CCE57D2,-80;34967281274C,-75;1852825735DD,-95;320D9E863F59,-100;0495E650FCB1,-25"

"st":2345,

"te":235,

"ba":3,

"bp":"120,80"

...    //各个字段说明如下表

},

{

"tm":1607557808,

"wi":"603A7CCE57D2,-80;34967281274C,-75;1852825735DD,-95;320D9E863F59,-100;"0495E650FCB1,-25"

"st":2350,

"te":235,

"ba":3,

"hr":80

...  //各个字段说明如下表

},

]

}

其中字段标识名都为小写,。

“data”里的各个字段说明如下表：

| Code | 类型 | 是否必输 | 字段说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tm | int | Y | 时间戳 |  |
| gp | String | N,可选 | Gps， value格式:“经度，纬度” | 东经正数，西经为负数。 北纬为正数，南纬为负数。 例： “gp”:”116.13070954,39.809007” |
| wi | String | N,可选 | Wifi定位信息，格式： “bssid1,rssi1;bssid2,rssi2;bssidN,rssiN;” | 例： "wi":"603A7CCE57D2,-80;34967281274C,-75;1852825735DD,-95;320D9E863F59,-100;0495E650FCB1,-25；" |
| b1 | String | N,可选 | 蓝牙数据类型1 value格式： “major,minor,rssi;major,minor,rssi;major,minor,rssi;” |  |
| b2 | String | N,可选 | 蓝牙数据类型2 value格式： “mac,rssi;mac,rssi;mac,rssi;” |  |
| wn | int | N,可选 | 报警数据 | 0：无定位1：低电量，2：sos 3：关机，4：摘掉5：久坐，6：震动 7：佩戴13：手动sos关闭 14：平台取消sos，18：休眠 19：退出休眠 |
| st | int | N,可选 | 当前步数 | 累计步数 |
| ba | int | N,可选 | 电池电量 | 格数,例 ba=0 代表电量百分比为 20% ba=1 代表电量百分比为 40% ba=2 代表电量百分比为 60% ba=3 代表电量百分比为 80% ba=4 代表电量百分比为 100% |
| sn | int | N,可选 | 网络信息强度 | 百分比 |
| te | string | N,可选 | 温度,格式;“skin-temp，body,env” | 如果只有表皮温度，则上传“263”， 如果有体温“263,363” 如果有环境温“263,363，393” 263代表26.3度，363为36.3度 |
| hr | num | N,可选 | 心率 |  |
| bp | string | N,可选 | 血压，value格式为： “bsp,bdp” | 例： "bp":"120,80" |
| bo | string | N,可选 | 血氧 | 例： "bo":"99" |
| sl | string | N,可选 | 睡眠，格式： “start_time,duration,status” | start_time:开始时间的时间戳 duration:持续时长，单位s status: 1：深睡 2：浅睡 3：醒着 |
| hw | string | N,可选 | 健康数据报警，格式： “类型，数据” | 类型： 1：心率报警 例： “hw”：“1,90”//心率报警，心率为90 |
| ic | string | N,可选 | iccid |  |
| ve | string | N,可选 | 版本号 |  |
| ci | string | N,可选 | 基站信息上传，格式： “mcc,mnc,lac,cid,rssi;” | 例： “ci”：“440,10,4612，35806723” |

2.2下行数据包格式

{

“lp”:”1,2”,

- “li”:”5@10001200,3@14001600”,

- “hw”:”1,1,300,120,50”

}

| Code | 类型 | 是否必输 | 字段说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | String | N,可选 | 定位优先级设置， 格式： “定位类型，定位类型，定位类型” | - 定位类型： - 1：gps定位 2.wifi定位 - 3.蓝牙定位 - 有几种定位类型就写几种就可以了 - 例：如果是gps>wfii, - 则“lp”:”1,2” |
| li | String | N,可选 | 定位间隔设置，格式： “间隔@HHMMHHMM,间隔@HHMMHHMM,间隔@HHMMHHMM,间隔@HHMMHHMM，间隔@HHMMHHMM” | 间隔单位为s HHMMHHMM 是开始时分到结束时分 最多4个时间段设置 例： - “li”:”5@10001200,3@14001600” - 表示每天10点到12点5分钟定位1次，14点到16点3分钟定位一次。 - “li”:”” - 表示时间段设置为关 |