B2315手环系列检验规范

1 目的

指导产品检验环节，保证整机产品外观、功能及包装质量。

2 适用范围

适用于B2315系列产品，包括外观、功能、包装三个方面。

3  检验方式

抽检、全检

4  检验工具

台灯、日光灯

塞规

污点规

防静电手套、指套

充电线

5检验内容及不合格判定

5.1术语定义

1）刮手：是指用手指或皮肤接触物件表面或边缘有刺痛感，它与装配错位不同的是即使在同一平面，也会有刺痛感。

2）装配不良：是指因设计公差或装配因素导致两个接合件的接合面不在同一平面的现象，也可称之为错位或起级，它与刮手不同的是无刺痛感。

3）间隙：是指因设计公差或装配因素导致两个接合件的接合面之间有间隙。

4）镜高：是指装配后的Lens表面与其装配体同一面的表面之间的高度差。

5）装配主体：是指被装配物体的最主要的装配体，如主机的面与底，各类镶嵌件等。

6）组件或配件：指组装在主体上的组件，在这份文件上指Lens、电池、SIM卡、电池门，其配合应良好，取卸灵活。各部件配合良好,满足推力计最小2Kgf的抗冲击性能。

7）符号定义：

N:Number (数量)    D: Diameter(直经)    L: Length(长度)   H: Highness(高度)

B:Beepness (深度) W:Width (宽度)    A: Area (面)  G: Gap (间隙)

5.2缺陷定义:

1) Cri，Critical Defect，致命缺陷：对产品使用者人身与财产安全构成威胁的缺陷；

2 Maj，Major Defect，主要缺陷：制品单位的性能不能满足该产品预定的功能或严重影响该产品正常使用性能或可导致客户退机的外观等缺陷；

3）Min，Minor Defect，次要缺陷：对产品外观产生轻微影响的缺陷；

4）Acc，Acceptable Defect，可接受缺陷：可以接受的缺陷，在产品制程质量评估时使用，在产品出货抽样检验中仅供参考；

5） 封样，Golden Sample，也称为样板：由设计部门或品管部门或销售部签名认可的、用于确认和鉴别各种订制结构件来料批量供货质量的样品；一般可分为标准样板和/或上限样板、下限样板（上/下限样板一般需征求销售部意见）、结构样板等。

5.3抽样计划与接受标准

抽样计划：按照国标GB/T2828.1-2012 (或等同标准)，正常抽检水平，一次抽样，II类；

接受标准：AQL（Cri：0，Maj：0.4，Min：1.5）

如未达到接受标准，该检验批产品则为不合格产品，如检测为不合格产品则该批货物可退货并可按照《项目合作框架协议》约定在应付货款中扣除违约金及罚款。

5.4检验方法

外观检验

1、 外观缺陷的检验方法及要求

视力：具有正常色感，视力在1.0以上（含校正后）

照度：正常日光灯，室内无日光时用40W日光灯或60W普通灯泡的照度为标准。

目测距离： 眼睛距离产品30---50CM直视为准

观察时间：<10秒 (每个可见平面需要5秒) 固定位置

检验顺序依次从AA-A-B-C面从上 到下，从左到右进行检验

2、外观检验区域说明

1）区域AA: LCD 显示部分及摄像镜头

2）区域A：在客户使用产品时随时能观察到的表面部分（如面壳镜面、显示筐顶部）这些表面不能允许有任何可能导致一个普通客户拒绝购买这种产品的明显缺陷.

3)区域B：在客户使用产品时能经常观察到的部分(如两侧、顶部、底部、显示框四边)这些表面允许有一些次要的缺陷，但不会导致一个严格的客户拒绝这种产品。

4)区域C：在客户使用智能手表时很少能观察到的部分(如背面暗格，显示框底部)这些表面的缺陷应该是合理的，并且不会给客户一个该产品品质不好的印象。

5)区域划分可参考以下图示：

B面

AA面

B面

AA面

A面

A面

备注：

1  表面缺陷验收标准严格度由AA——> A——>B ——> C 依次递减；

功能检验

- 功能的检验方法和要求：

1.1打开电脑测试工具，选择端口。

1.2将产品开机

1.3用测试板连接整机，连接成功后测试板显示灯会并排显示（如下图一）。

1.4在电脑测试工具上点击“开始测试’测试OK显示绿色，测试NG显示红色（如下图二）。

1.5具体检验项目参见6.3。

连接成功指示灯并排显示，若未连接，指示灯对角显示

图二

红色表示测试失败

绿色表示测试成功

开始测试

图一

包装检验

1，包装的检验方法和要求：

应为原厂包装，并且有防潮、防锈、防震作用，可多次搬运。具体要求参见6.2。

6检验项目及其内容和顺序

6.1 外观部分

| 缺陷分类 | 表面分类 | 缺陷描述 (单位：mm或mm2) |  |  |  |  |  |  | 缺陷级别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长度 | 宽度 | 直径 | 面积 | 间距 | 高/深度 | 个数 | Acc | Min | Maj | Cri |
| 直线形及曲线形等线状缺陷（划伤、熔接线、痕迹等） | AA | <=2 | <=0.03 |  | <=0.06 | >20 |  | 2 | √ |  |  |  |
|  |  | >2 <=3 | >0.03 <=0.05 |  | >0.06 <=0.15 |  |  | 1 | √ |  |  |  |
|  |  | >4 | >0.05 |  | >0.2 |  |  | 1 |  | X |  |  |
|  |  | >4 | >0.1 |  | >0.4 |  |  | 1 |  |  | X |  |
|  | A | <=2 | <=0.05 |  | <=0.1 |  |  | 2 | √ |  |  |  |
|  |  | <=4 | <=0.05 |  | <=0.2 |  |  | 1 | √ |  |  |  |
|  |  | >2 <=4 | >0.05 <=0.1 |  | >0.2 <=0.4 |  |  | 1 |  | X |  |  |
|  |  | >4 | >0.1 |  | >0.4 |  |  | 1 |  |  | X |  |
|  | B | <=3 | <=0.05 |  | <=0.15 |  |  | 2 | √ |  |  |  |
|  |  | <=3 | <=0.1 |  | <=0.3 |  |  | 1 | √ |  |  |  |
|  |  | >3 <=6 | <=0.1 |  | >0.3 <=0.6 |  |  | 1 |  | X |  |  |
|  |  | >6 | >0.1 |  | >0.6 |  |  | 1 |  |  | X |  |
|  | C | <=4 | <=0.05 |  | <=0.2 |  |  | 2 | √ |  |  |  |
|  |  | <=4 | <=0.1 |  | <=0.4 |  |  | 1 | √ |  |  |  |
|  |  | >4 <=8 | >0.05 <=0.1 |  | >0.2 <=0.8 |  |  | 1 |  | X |  |  |
|  |  | >8 | >0.1 |  | >0.8 |  |  | 1 |  |  | X |  |
| 缺陷分类 | 表面分类 | 缺陷描述 (单位：mm或mm2) |  |  |  |  |  |  | 缺陷级别 |  |  |  |
|  |  | 长度 | 宽度 | 直径 | 面积 | 间距 | 高/深度 | 个数 | Acc | Min | Maj | Cri |
| 点状缺陷（污迹，灰尘、色点、污垢、亮点、异物等） | AA |  |  | <0.15 |  | >20 |  | 2 | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | >=0.15 <=0.20 |  |  |  | 1 | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | >0.25 |  |  |  | 0 |  |  | X |  |
|  | A |  |  | <=0.2 |  | >20 |  | 2 | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | >0.2 <=0.3 |  |  |  | 1 | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | >0.3 |  |  |  | 0 |  | X |  |  |
|  | B |  |  | <=0.30 |  |  |  | 2 | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | <=0.35 |  |  |  | 1 | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | >0.4 <=0.6 |  |  |  | 1 |  | X |  |  |
|  |  |  |  | >0.6 |  |  |  | 1 |  |  | X |  |
|  | C |  |  | <=0.4 |  |  |  | 2 | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | >0.8 |  |  |  | 1 | √ |  |  |  |
| 备注：各点状缺陷的直径均指缺陷投影面积最大处。同一界面上不可以出现所有的异常状态。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 缺陷分类 | 表面分类 | 缺陷描述 | 缺陷级别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Acc | Min | Maj | Cri |
| 变形、翘曲 | A-C | 翘曲<=0.2mm | √ |  |  |  |
|  |  | 翘曲>0.25mm不影响装配 |  |  | X |  |
|  |  | 翘曲>0.25mm影响装配 |  | X | X |  |
|  |  | 电池接触片变形轻微，对性能及可靠性无影响 | √ |  |  |  |
|  |  | 电池接触片变形轻微，对性能及可靠性有轻微影响 |  | X |  |  |
|  |  | 电池接触片变形较大，对性能及可靠性影响较大 |  |  | X |  |
|  |  | 智能手表、电池、充电器外壳变形 |  |  | X |  |
|  |  | 智能手表、电池、充电器外壳损坏或裂纹 |  |  | X |  |
|  |  | 充电器外壳裂可见内部物件 |  |  |  | X |
|  | AA～C | 开口笑(合盖后上前沿与下沿缓冲软垫之间的间隙)<=≦0.15mm,但不影响功能。≦ | √ |  |  |  |
|  |  | 0.15mm<开口笑<=0.3mm,但不影响功能。 |  | X | X |  |
|  |  | 开口笑>0.3mm。 |  |  | X |  |
|  |  | 开口笑影响功能。 |  |  | X |  |
| LCD显示区 | AA | 表面上不能有的异物：布丝、焊锡球、粘胶。 |  |  | X |  |
|  |  | 背景亮度应均匀，窗口的颜色应清晰、统一、可读、明亮程度一致，否则不接受 |  |  | X |  |
|  |  | 显示必须居中，从上下左右侧面看，LCD边缘齐整、均匀且与窗口边缘平行，左右15度范围不能看到显示屏垫圈，否则不接受 |  |  | X |  |
|  |  | 透明度差（必要时签限度样板） |  |  | X |  |
|  |  | 缩水/填充不足 |  |  | X |  |
|  |  | 手印，不允许（以反光能检查到为条件） |  |  | X |  |
| 缺陷分类 | 表面分类 | 缺陷描述 | 缺陷级别 |  |  |  |
|  |  |  | Acc | Min | Maj | Cri |
| 飞边、毛刺、刮手（不可出现 锋利伤手现象） | AA | 不允许有 |  |  | X |  |
|  | A-C | 突出边缘小于0.1mm | √ |  |  |  |
|  |  | 突出边缘大于0.1mm小于0.2mm |  | X |  |  |
|  |  | 突出边缘大于0.2mm |  |  | X |  |
|  |  | 尖利、有造成人身伤害的可能 |  |  |  | X |
| 水口切断不良 | A-C | 装配后完全不可见 | √ |  |  |  |
|  |  | 装配后可见到但对外观影响较小 |  | X |  |  |
|  |  | 装配后可见到但对外观影响较大或影响装配 |  |  | X |  |
|  |  | 尖利、有造成伤害的可能 |  |  |  | X |
| 色差与样品比较 | A～B | <=1 Pantone Color色号差别 | √ |  |  |  |
|  |  | >1 Pantone Color |  | X |  |  |
| 不良丝印、印刷错误或缺少丝印位置 | AA～C | 文字边缘粗糙、气泡、空洞、残缺（可辨认）非标志区 |  | X |  |  |
|  |  | 文字边缘粗糙、气泡、空洞、残缺（不可辨认）非标志区 |  |  | X |  |
|  |  | 文字边缘粗糙、气泡、空洞、残缺（标志区） |  |  | X |  |
|  |  | 错误或缺少丝印 |  |  | X |  |
|  |  | <=0.2mm偏移 |  | X |  |  |
|  |  | 0.2mm<偏移<0.6mm |  |  | X |  |
|  |  | 偏移>=0.6mm |  |  | X |  |
| 喷涂剥落、裂纹、断裂 |  | 不允许有剥落 |  |  | X |  |
|  |  | 不允许裂纹断裂 |  |  | X |  |
| 组装缺陷 |  | 正常使用无影响 | √ |  |  |  |
|  |  | 正常使用有可能造成伤害 |  |  |  | X |
|  |  | 正常使用中外壳崩开 |  |  |  | X |
|  |  | 跌落试验中外壳崩开 |  |  | X |  |
|  |  | 跌落试验中外壳跌离壳但可压回复位 | √ |  |  |  |
|  |  | 跌落试验中外壳跌离壳不可压回复位 |  |  | X |  |
|  |  | 电池和主机配合不良，不影响使用 |  | X |  |  |
|  |  | 电池和主机配合不良，安装不上/影响使用或可靠性 |  |  | X |  |
|  |  | 缺件、多件、错装（智能手表、电池、充电器） |  |  | X |  |
| 组装间隙 | 上下壳 | <= 0.2mm（设计间隙除外） | √ |  |  |  |
|  |  | 0.2mm<间隙<=0.3mm（设计间隙除外） |  | X |  |  |
|  |  | 间隙> 0.30mm（设计间隙除外） |  |  | X |  |
|  | 电池盖/电池与后壳 | 间隙<= 0.25mm（设计间隙除外） | √ |  |  |  |
|  |  | 0.25 mm<=间隙<=0.35mm（设计间隙除外） |  | X |  |  |
|  |  | 间隙> 0.35mm（设计间隙除外） |  |  | X |  |
| 标签缺陷 |  | 缺少标签 |  |  | X |  |
|  |  | 标签粘贴不牢 |  | X |  |  |
|  |  | 字母不完整可辨认，数量多于2个 |  | X |  |  |
|  |  | 字母不完整可辨认，数量不多于1个 | √ |  |  |  |
|  |  | 标识不可辨认 |  |  | X |  |
|  |  | 标签信息错误 |  |  | X |  |
| 6.2 包装部分 |  |  |  |  |  |  |
| 缺陷分类 | 表面分类 | 缺陷描述 | 缺陷级别 |  |  |  |
|  |  |  | Acc | Min | Maj | Cri |
| 包装缺陷 | 缺少零件、附件 |  |  |  | X |  |
|  | 多余零件、附件（与本产品有关的物件） |  |  | X |  |  |
|  | 多余零件、附件（与本产品无关的物件） |  |  |  | X |  |
|  | 装错零件、附件 |  |  |  | X |  |
|  | 零件、附件安装位置错误 |  |  | X |  |  |
|  | 零件、附件损坏 |  |  |  | X |  |
|  | 附件包装缺少或包装损坏 |  |  |  | X |  |
|  | 彩盒撕破<=4mm ,N<=1或撕破<=2mm ,N<=2 ,J>=100mm |  | √ |  |  |  |
|  | 彩盒撕破>8mm ，N>=1或撕破<=4mm ，N>=2 ，J<=100mm |  |  |  | X |  |
|  | 上述两条以外其它情况 |  |  | X |  |  |
|  | 包装外箱破损： |  |  |  |  |  |
|  | 1.破损有可能造成运输、保管过程中内容物损失或可能引起其它错误 |  |  |  | X |  |
|  | 2.破损仅对外观造成较大影响 |  |  |  | X |  |
|  | 3.破损仅对外观造成轻微影响 |  |  | X |  |  |
|  | 包装盒材料错误 |  |  | X |  |  |
|  | 扎线线头露铜对人体有伤害 |  |  |  |  | X |
|  | 扎线线头露铜≥0.5mm但对人体无伤害 |  |  |  | X |  |
|  | 充电器漏外壳螺丝 |  |  |  | X |  |
|  | 充电器外壳开裂W≥0.8mm |  |  |  |  | X |
|  | 充电器外壳开裂0.8mm ＞W≥0.5mm |  |  |  | X |  |
|  | 充电器外壳开裂W＜0.5mm |  |  | X |  |  |
|  | 充电器脚变形无法插入销售地的标准插座 |  |  |  | X |  |
|  | 充电器脚变形可直接插入销售地的标准插座且弯曲度＞5度 |  |  | X |  |  |

6.3功能部分

| 缺陷分类 | 缺陷描述 | 缺陷级别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Acc | Min | Maj | Cri |
| 开关机、充电 | 按开关机键不能开机、关机 |  |  | X |  |
|  | 插入充电器不能充电或灯不亮 |  |  | X |  |
|  | 开关机时，LED灯不亮 |  |  | X |  |
| 功能操作方面及某些具体缺陷 | 心率测试NG |  |  | X |  |
|  | 按键测试NG |  |  | X |  |
|  | 信号测试NG |  |  | X |  |
|  | SIM卡测试NG |  |  | X |  |
|  | GPS测试NG（如不带GPS产品此项不测） |  |  | X |  |
|  | BLE测试NG |  |  | X |  |
|  | 充电测试NG |  |  | X |  |
|  | GSENSOR 测试NG |  |  | X |  |
|  | WIFI测试NG |  |  | X |  |
|  | 振动测试NG |  |  | X |  |
|  | 温度测试NG |  |  | X |  |

7  不合格判定及处置

与上述检验内容完全符合，判为合格；发现有任何一项不符合，均判为不合格。

批次检验判定根据国标GB/T2828.1-2012 (或等同标准)按照抽检数量和不良数量判定

8 表单记录

QA检验报表

在线QC检验报表

9．备注

外观检验标准手环产品通用检验标准，本产品检验时只需针对本产品具备的功能进行检验，此检验标准适用于IQC进料检验标准