W200P  LoRaWAN Device Protocal

W200P LoRaWAN设备协议

| V2.0 |  | 2024-12-21 | 新增设备使用说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V2.1 |  | 2025-09-01 | 增加上报： 下行指令反馈(0xC0)，文字消息反馈(0x28)，充电状态(0xC3)，设备上报状态(0xE9) 增加下行：SOS按键触发开关，设备休眠开关，设备震动设置，设备健康阈值，设备震动时长，跌落灵敏度和高度，关机和重启，天气预警，恢复出厂设置，健康采样上报周期 |
| V2.2 |  | 2025-09-02 | 增加下行：lora参数下发 |

目录

1.综述	1

2.设备使用说明	1

2.1 设备功能与使用说明	1

2.2 设备默认上报逻辑	2

2.3 设备下行说明	3

3.协议数据包结构	5

3.1.数据头	6

3.2.报文标示符(Message ID)	6

3.3.Token生成机制	6

3.4.有效负载(Payload)	6

3.5.校验和(Checksum)	7

4.messages报文	8

4.1设备信息相关	8

4.1 .1电量上传(BatteryPower upload)（MSGID=0XF9）	8

4.2报警相关上报	9

4.2.1报警数据上传(Alarm message)（MsgId=0x02）	9

4.2.2 SOS上传（SOS Message）（MSGID=0XB5）	10

4.2.3 报警数据上传(0x21)(02的补充)	10

4.3定位相关上报	12

4.3.1 GPS位置上传(GPS Location upload)（MSGID=0X03）	12

4.3.2蓝牙定位信息(LBE Location)（MsgId=0xD6）	12

4.4设备信息及状态上报	14

4.4.1设备充电状态上传(0xC3)---可不解析	14

4.4.5设备状态(0xE9)	15

4.5下行反馈相关上报	16

4.5.1 下行反馈(MSGID=0xC0)	16

4.5.2消息状态上报(MSGID=0x28)	17

4.6健康相关上报	18

4.6.1健康数据数据(MSGID=0x32)	18

4.6.2心率和血压上传(Heart Rate and Blood)（MSGID=0XC2）（以前固件使用）	20

4.6.3设备血氧数据上传 (MSGID = 0xC6)（以前固件使用）	20

4.6.4温度上传（Temperature）（MsgId=0xBA）（以前固件使用）	21

4.6.5设备睡眠分析数据上传(0xC5)--通用固件暂无	22

5.设置	23

5.1下行	23

5.1.1设置定位上报频率（0x17）	23

5.1.2信息下发（Message Send）（MSGID=0X28）	24

5.1.3设置-综合（见详细说明--重要下行）（0XCE）	25

5.1.5下发停留报警触发时间（MSGID=0XCC）	27

5.1.6 关机重启(0x77)（开机状态下发，设备关机状态该指令无效）	27

5.1.7天气预警（0XCB）---高频版本有，低频版本无	28

5.1.8设置健康数据采样上报周期（MSGID=0X1C）	30

5.1.9恢复出厂设置（MSGID=0X7B）	32

5.1.10 跌落灵敏度设置（0xCE15）	32

5.1.11 硬件设置（0XCE23）	33

5.1.12 设备报警设置（0XCE03）	33

5.1.13 LORA参数下发（MSGID=0XCF）	34

5.2服务器时间同步信息(Server time synchronization)	38

5.2.1 请求时间校准数据指令(Request time calibration data command)	38

5.2.2 时间校准请求数据回复格式(Time calibration request data reply format)	38

1.综述

本协议合适用于欧孚W200P LoRaWAN手表。若需要下行确认（全双工模式）或其他协议，请咨询欧孚通信（欧孚通信有其他定制协议的应用）。

This protocol use for Oviphone W200P LoRaWAN wristband) .

If you need downlink confirmation (full-duplex mode) or other protocols, please check with Oviphone.

设备功能的不断完善和丰富，本协议会不断更新，请从官网下载最新版本。This document will continue updape, please download the newest version.

在那的模组：

手表加网方式（wristband register network）：

1：Activation by Personalization (激活方式 OTAA-CLASSA)

Default APPSKEY： 2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C

If you need special KEY, please contact with Oviphone

2：另一种ABP入网模式

CAPPSKEY - EF6D6E2503F57AE2FA151CDA87455F18

CNWKSKEY - 2E8C8650B4041672BBB9A399F2DEB427

# 2.设备使用说明

## 2.1 设备功能与使用说明

通用版本：默认高频通用为AS923(923.2-924.6),低频通用为CN470(470.3-471.7)OTAA-CLASSA，如需其他可提出需求

- 开机：

第一次使用前请充满电，充电达到开机所需电量设备会自动开机，充电状态显示充电图标，充满电为绿色图标

手动开机：长按上键10s后松开，界面出现“Welcome”字样

注：开机默认佩戴状态，未测到心率上报脱落报警

- 关机：

低电关机：界面显示Byebye后熄灭屏幕

手动关机：关机：长按按键15秒以上，界面显示面显示Byebye后熄灭屏幕

注意：开机状态充电不关机

- SOS功能:

触发方式：触发后设备不进休眠，长按下键3s，界面显示SOS SEND OK/SOS发送成功后，出现SOS图标

取消方式：SOS模式下，长按下键3s,界面显示SEND CENCEL/SOS取消后，SOS图标消失

- 信号状态：

无信号：界面信号为一条横线,  设备上报失败或未入网（不在lora网关范围）

有信号：界面信号有阶梯柱状图形

- 设备休眠：

触发条件：设备40分钟一动不动，进入休眠模式，不上报数据

- 参数界面:

## 2.2 设备默认上报逻辑

通用版本：上报需在lora网关范围，否则上报失败，默认上报失败间隔5分钟重新入网

- 电量信号上报

F9：电量计步上报，开机上报一次，定位和健康上报时后也会跟着报一条

- 定位相关上报

gps/蓝牙信标：默认上报频率10分钟，默认定位优先级：蓝牙>gps，蓝牙定位优先，定位不到切换gps

注：GPS室内很难定位到，请到室外宽阔无遮挡环境测试

- 报警相关上报

SOS报警(0xB5)：使用者主动触发,触发方式见上一节

SOS取消(0x02)：使用者主动触发取消,触发方式见上一节

关机报警(0x02)：设备主动关机或低电关机,触发方式见上一节

佩戴脱落报警(0x02)：设备按健康采样上报频率判断佩戴，测到心率上报佩戴报警，没有测到心率上报脱落报警

久坐停留报警(0x02): 默认3分钟一动不动触发上报

跌落报警(0x02)：设备在一定高度自由落体，满足跌落算法触发

低电量报警(0x02)：设备当前 电量等级 小于等于0时触发

- 健康相关上报

计步，心率，体温&腕温，血压，血氧(0x32)：默认上报频率10分钟

- 设备信息及状态上报

充电状态(0xC3)：开始充电，结束充电，已充满时上报

- 下行反馈

- 下行反馈(0xC0):服务器下行指令设备收到后上报

- 消息状态反馈(0x28):下行文字消息后，设备点击接受或者拒绝

注：设备上报有并包上报的情况，也就是一个数据包里面含有多个完整的报文，注意不要遗漏，报文为完整报文，不会出现中间断开在下一个数据包的现象

Eg:bdd6000119a9cf610445270387bf452708a1bc44279d18b74427e518b7f9bdf9010000006400002800000019a9cf61ca

此数据包里含有(0xD6)蓝牙定位和(0xF9)电量信号的报文

(0xD6)蓝牙定位:bdd6000119a9cf610445270387bf452708a1bc44279d18b74427e518b7f9

(0xF9)电量信号:bdf9010000006400002800000019a9cf61ca

## 2.3 设备下行说明

通用版本：CLASSA在设备上报时接受下行

- 设备定位上报频率下发(0x17)：

默认上报频率10分钟，最低1分钟，下行指令设备收到后，设备按下发指令的时间段和频率

上报数据，时间段外按默认上报频率上报，如：00：00-18：00  5分钟定位上报，那么

时间段外不上报

- 文字消息下发(0x28)：

Unicode编码，汉字最多20个 40个字节，一个汉字占2个字节，一个英文字母占2个字节

- 设备定位优先级下发(0xCE01):

默认定位优先级蓝牙>gps,定位优先级如：蓝牙信标>gps，则蓝牙定位不到切换

Gps,当定位成功时，不会切换下个定位优先级产生定位

- 设备健康采样频率下发(0x1C):

健康采样频率默认10分钟,最低2分钟上报,可下行时间段，在时间段外不上报

- 时间校准(0xFF):

设备每次开机会上报FF00FF报文，需要立刻下行此报文，设备收到后会根据下行的时间校准时间

(6)跌落报警开关(0xCE07):

默认跌落报警为关闭状态，下行开启指令后，设备开启跌落报警触发

- 久坐停留报警开关(0xCE08):

默认久坐停留报警为关闭状态，下行开启指令后，设备可久坐停留报警触发，默认为15分钟触发

- 关机和重启(0x77):

下行指令后，设备关机或重启

- 天气预警(0xCB):---高频版本有，低频版本无

下行天气预警，设备收到后显示天气预警图片

- (9)控制设备触发休眠开关下发(0xCE18):

- 默认为开启状态，设备40分钟不动进入休眠，下行关闭后，设备不进休眠

- (10)按键触发sos启动开关(0xCE19)

- 默认为开启状态，长按下键可触发sos，关闭后，长按下键不会触发上报sos

- (11)健康阈值设置(0xCE0300)

- 健康阈值下发，下行指令，设备收到后，下发的是健康阈值正常范围，在这个范围外的健康数据会上报报警

- (12)设备震动设置(0xCE23)

- 下行指令后，设备收到后，设备震动时长变为下行的时长

- (13)GPS常开开关（0xCE24）:

- 开启后，内部接口常开采集GPS，一般环境下可以加快gps定位时间，功耗会变大，默认为关闭

- (14)跌落灵敏度和高度下发(0xCE15):

- 最新通用固件开启后默认跌落灵敏度：较低(中低)。跌落高度：1.5m

- 灵敏度：指满足跌落算法的程度，提供5个设置等级（0 - 4）：低 - 中低 - 中 - 中高 - 高。

- 高度：指满足触发跌落报警的高度，提供5个设置等级（0 - 4）：0.5m - 1.0m - 1.5m - 2.0m

- - 2.5m。

- (15)Lora参数下行(0xCF):

- 最新通用固件支持，可下行入网方式，上报失败几次重新入网，重新入网间隔，间隔几分钟需要ack回复等等，lora参数下行，注意下行后，设备收到会重启，部分参数修改后lora ns也需要修改才可以正常通信

- (16)恢复出厂设置(0x7B):

- 下发后设备恢复默认上报状态，默认状态-见5.1.12节

3.协议数据包结构

一条基本的协议数据包结构(A basic protocol data packet structure)

说明(Description）：

hearder ：	BD（固定值，Fixed）

messageID：	协议id号

payload:		具体消息内容，里面的变量均为小端模式( message content, all the message use little endian)

CK：			校验和所加内容包括payload(The content of the checksum includes the payload)

  - 3.1.数据头

每个数据包均以1个字节的Header或者token开头（在某些回复报文中，timestamp代替）：

目前欧孚设备上传token固定为BD

- Header:0xBD；

- Timestamp: 32bits，由服务器产生

  - 3.2.报文标示符(Message ID)

MessgeId 代表的内容如第3章。

  - 3.3.Token生成机制

目前固定为BD

  - 3.4.有效负载(Payload)

我们下面的payload 指的是协议中除了head token及校验码外的有效正文内容。后面加注的是正文长度。

有效负载中所用的数据格式如下表所示：

【U-unsigned；I-signed；X-bitfield；数字-所占字节数】

以下协议中使用除ch，u8，i8，x8外 都采用小端优先

| Short | peTypeType | Size(Bytes) | Min/max | Resolution | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH | ASCII/ISO 8859.1 | 1 | - | - | 字符 |
| u8 | Unsigned Char | 1 | 0..255 | 1 | 无符号 短整形 |
| i8 | Signed Char | 1 | -128..127 | 1 | 短整形 |
| x8 | Bitfield | 1 | - | - | 位（bit） |
| u16 | Unsigned Short | 2 | 0..65，535 | 1 | 无符号整形 |
| i16 | Unsigned Short | 2 | -32,768..32,767 | 1 | 整形 |
| x16 | Bitfield | 2 | - | - | 位（bit）2 |
| u32 | Unsigned Long | 4 | 0..4,294,967,295 | 1 | 无符号 长整形 |
| i32 | Signed Long | 4 | -2,147,483,648..2,147,483,647 | 1 | 长整形 |
| u64 | Uint64_t | 8 | 0..18,446,744,073,709,551,616 | 1 | 无符号64位长整形 |
| float | float | 4 | -3.44*10e38..3.4*10e38 | - | 浮点型 |

  - 3.5.校验和(Checksum)

校验和所加内容包括payload，如图1所示。其算法如下所示，其中Buffer[N]表示需要累加的数据。

(The algorithm is shown below, where Buffer[N] represents the data that needs to be accumulated)

Ck_sum = 0

For(i=0; i<N; i++)

{

ck_sum = ck_sum + Buffer[i]

ck_sum = ck_sum % 0x100

}

Ck_sum = 0xFF – ck_sum

Return ck_sum

其中，ck_sum不能超过0xFF，故每次循环之后都要模0x100后取余。

4.messages报文

4.1设备信息相关

4.1 .1电量上传(BatteryPower upload)（MSGID=0XF9）

payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | Bat_type |  |  | 电量类型 0 4级制 1 5级制 2 百分比 3电压值 |
| 2 | u16 | Bat_volt |  | -/- | 电量值 |
| 1 | U8 | Signal_type |  |  | 信号类型 0 百分比 1 5级制 2：CSQ值 |
| 2 | I16 | Signal_strength |  |  | 信号强度 |
| 1 | U8 | other_type |  |  | 扩展类型 0全量记步 1增量记步 2 震动 |
| 4 | U32 | num |  |  | 扩展值 |
| 4 | U32 | timestamp | -/- | -/- | utc时间戳 |

Example：bd f9 01 0300 00 6400 00 94040000 28F2CD5F 2a

F9 :			MSGID

01:			5级制电量类型

0300 :		小端（littele Endian），电量3格(Battery Level 3).

Value 0 - 4 Mean 20% - 100% (20% 40% 60% 80% 100%)；

00:			信号类型 百分比

6400：		小端（littele Endian） 0x0064: 100%

00:			全量记步

94040000： 	小端（littele Endian），0x00000494：Prodometer 1172步 (step)；

28F2CD5F：	时间戳：北京时间2020-12-07 17:13:12 (Timestamp: Beijing time2020-12-07 17:13:12)

2a：			校验(check)

  - 4.2报警相关上报

4.2.1报警数据上传(Alarm message)（MsgId=0x02）

| Message | LNK-WRN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | Terminal uploads its warnings to terminal server. |  |  |  |
| Firmware |  |  |  |  |
| Direction | Terminal => Terminal Server |  |  |  |
| Payload length | 2 bytes |  |  |  |
| Message structure | Header | Message ID | Payload | Checksum |
|  | Token | 0x02 | See below | CK_sum |

Payload contents

| Byte Offset | Format | Name | Scale | Unit | Drscription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | x16 | Upl_warn | - | - | Bitfield see below |
| 4 | Int32 | timestamp |  |  | 时间戳timestamp |

Bitfield WRN:

| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bit |  | Name |  |  |  |  | Description |  |  |  |  | Code |  |  | 调整后的16进制 |  |  |  | 十进制 |  |  |  |
| 15 |  | 煤气报警 |  |  |  |  | 煤气报警 |  |  |  |  | 0 |  |  | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 跌落报警 |  |  |  |  | 跌落报警 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4000 |  |  |  | 4*4096=16384 |  |  |  |
| 13 |  | 出围栏报警 |  |  |  |  | 出围栏报警（远离信标点） |  |  |  |  | 2 |  |  | 2000 |  |  |  | 2*4096=8192 |  |  |  |
| 12 |  | 表带破坏 |  |  |  |  | 表带破坏 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1000 |  |  |  | 1*4096=4096 |  |  |  |
| 11 |  | 锁打开 |  |  |  |  | 锁打开 |  |  |  |  | 4 |  |  | 0800 |  |  |  | 8*256=2048 |  |  |  |
| 10 |  | 靠近信标点(125K) |  |  |  |  | 靠近信标点(125K) |  |  |  |  | 5 |  |  | 0400 |  |  |  | 4*256=1024 |  |  |  |
| 9 |  | 松开键 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 0200 |  |  |  | 2*256=512 |  |  |  |
| 8 |  | 设备佩戴 |  |  |  |  | 设备佩戴 |  |  |  |  | 7 |  |  | 0100 |  |  |  | 1*256=256 |  |  |  |
| 7 |  | SOS 取消 |  |  |  |  | SOS 取消 |  |  |  |  | 8 |  |  | 0080 |  |  |  | 8*16=128 |  |  |  |
| 6 |  | 震动报警 |  |  |  |  | 震动报警 |  |  |  |  | 9 |  |  | 0040 |  |  |  | 4*16=64 |  |  |  |
| 5 |  | 久坐报警 |  |  |  |  | 久坐报警 |  |  |  |  | 10 |  |  | 0020 |  |  |  | 2*16=32 |  |  |  |
| 4 |  | 摘掉(脱落)设备 |  |  |  |  | 摘掉(脱落)设备 |  |  |  |  | 11 |  |  | 0010 |  |  |  | 1*16=16 |  |  |  |
| 3 |  | 开箱报警 |  |  |  |  | 开箱报警 |  |  |  |  | 12 |  |  | 0008 |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 |  | 关机 |  |  |  |  | 关机 |  |  |  |  | 13 |  |  | 0004 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 0 |  | 低电量 |  |  |  |  | 低电量 |  |  |  |  | 15 |  |  | 0001 |  |  |  | 1 |  |  |  |

Example：

关机报文（Power off）	BD02040028F2CD5F C1

低电报文（Low battery）	BD02010028F2CD5F C4

佩戴报文（Wear status）	BD02000128F2CD5F C4

摘掉报文（Takeoff status）	BD02100028F2CD5F C4

4.2.2 SOS上传（SOS Message）（MSGID=0XB5）

| Byte offset | Format | Name | Decription |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | Status | 状态：1:SOS |
| 4 | Int32 | timestamp | 时间戳，小端（timestamp littele Endian） |

Example：bdb50128F2CD5F55

28F2CD5F:	时间戳：北京时间2020-12-07 17:13:12 (Timestamp: Beijing time2020-12-07 17:13:12)

### 4.2.3 报警数据上传(0x21)(02的补充)

| Message | LNK-WRN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | Terminal uploads its warnings to terminal server. |  |  |  |
| Firmware |  |  |  |  |
| Direction | Terminal => Terminal Server |  |  |  |
| Payload length | 8 bytes |  |  |  |
| Message structure | Header | Message ID | Payload | Checksum |
|  | Token | 0x21 | See below | CK_sum |

Payload contents

| Byte Offset | Format |  | Name |  | Scale | Unit | Drscription |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | U16 |  | type |  |  |  | 报警类型 |  |
| 4 | U32 |  | Upl_warn |  | - | - | Bitfield see below(小端优先) |  |
| 4 | U32 | Timestamp |  |  |  |  |  | 时间戳(补传时会在后面加时间戳) |

Alarm type =1

| 2 | 设备充电中，已关机(固件需功能支持) |  | 29 | 0004 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备电量低，已关机(固件需功能支持) |  | 30 | 0002 | 2 |
| 0 | 设备主动关机(固件需功能支持) |  | 31 | 0001 | 1 |

BD21010001000000ECFFBE65DA

Alarm type =5---健康阈值报警（手表端）

| Format | Name | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- |
| U16 | Type | 2 | 固定为0x05 |
| U32 | UTC | 4 | UTC时间戳 |
| U16 | Content Len | 2 | 报警内容长度 |
| U8 | Health Warn Type1 | 1 | 健康阈值报警类型： 0x01心率，0x02收缩压（SBP） 0x03舒张压（DBP），0x04血氧 0x05温度 |
| U8 | Type1 | 1 | 01小于，02大于 |
| I16 | Health Value1 | 2 | 健康结果数值 |
|  |  | 。。。。 |  |

示例：

设备端检测到心率（65)处于阈值以外的范围：

BD210500 8BCC6C67 0400 01 02 4100 73

  - 4.3定位相关上报

4.3.1 GPS位置上传(GPS Location upload)（MSGID=0X03）

payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Double | lon |  | -/- | longitude |
| 8 | Double | lat |  |  | latitude |
| 1 | U8 | north_south |  |  | /*N or S*/ |
| 1 | U8 | east_west |  |  | /*E or W*/ |
| 1 | U8 | status |  |  | /*A or V*/ |
| 4 | U32 | Timestamp |  |  | 时间戳(Timestamp) |

Example：bd0322fb20cb827a5c4021ea3e00a99536404e4541cf084e5f13

03:					MSGID

22fb20cb827a5c40 :	小小端（littele Endian），0x405c7a82cb20fb22，数据为double类型，需要转为浮点数，longitude值为：113.9142330000000 （dd.dddd格式）；(Double type, need change the data to Floating point

21ea3e00a9953640 :	小端（littele Endian），0x403695a9003eea21，数据为double类型，需要转为浮点数，longitude值为：22.5846100000000（dd.dddd格式）；(Double type, need change the data to Floating point)

4E :					ASCII 编码表述，南、北纬度，范围为/*N or S*/，表示为：N（北纬）；

(ASCII code, south and north latitude, the range is /*N or S*/,: N (north latitude))

45 :					ASCII 编码表述，东、西经度，范围为/*E or W*/，表示为：E（东经）；

(ASCII code, east and west longitude, range is /*E or W*/: E (east longitude))

41 :					ASCII 编码表述，定位状态，范围为/*A or V*/，表示为：A（有效）；

(ASCII code representation, positioning status, range is /*A or V*/, expressed as: A (valid))

cf084e5f :			小端（littele Endian），0x5f4e08cf，Unix时间戳转换后，值为：2020/9/1 16:39:43 ；

13 :					校验(check)

4.3.2蓝牙定位信息(LBE Location)（MsgId=0xD6）

Payload:

| Format | Name | Scale | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| U8 | Type | 1 | 目前固定为0 (Fix value 0) |
| U8 | Total_groups | 1 | 总组数,可能有多组信息,每组里可能有多个ibeacon (The total number of groups, there may be multiple groups of information, and there may be multiple ibeacons in each group) |
| Int32 | Utc | 4 | Utc时间戳 (the UTC timestamp of the first group) |
| U8 | Total_PackCount | 1 | 当前时间的包总数 (the ibeacon’s count of the first group) |
| U16 | Major0 | 2 | Major |
| U16 | Minor0 | 2 | Minor |
| S8 | Rssi0 | 1 | Rssi |
| U16 | MajorN | 2 | Major |
| U16 | MinorN | 2 | Minor |
| S8 | RssiN] | 1 | Rssi |
| Int32 | Utc | 4 | Utc时间戳(UTC timestamp of the second group) |
| U8 | Total_PackCount | 1 | 当前时间的包总数(the ibeacon’s count of current group) |
| U16 | Major0 | 2 | Major |
| U16 | Minor0 | 2 | Minor |
| S8 | Rssi0 | 1 | Rssi |
| U16 | MajorN | 2 | Major |
| U16 | MinorN | 2 | Minor |
| S8 | RssiN] | 1 | Rssi |

Example：

bdd60001be20315f0443271794ac43273094aa4327b956a54327fe94a56a

bd - header

d6 - msgID

00 - type

01 -- 只有一组ibeacon数据（total groups of beacons data :1）

be20315f -- 第一组beacon时间戳 ( the first group’s  timestamp): 0x5f3120be=1597055166

04 --第一组 有4个beacon信息 （the beacon’s count of this group: 4  ）

4327 ---  major : 0x2743 = 10051

1794---  minor: 0x9417 = 37911

ac---  rssi: 0xac = -84

4327 ---  major: 0x2743 = 10051

3094---  minor:0x9430 = 37936

aa---  rssi:-86

4327 ---  major: 0x2743 = 10051

b956---  minor:0x56b9 = 22201

a5---  rssi:-91

4327 ---  major: 0x2743 = 10051

fe94---  minor:0x94fe=38142

a5---  rssi:-91

6a --校验码（checksum）

  - 4.4设备信息及状态上报

4.4.1设备充电状态上传(0xC3)---可不解析

| Message | MSG_HRD_DATA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decription | 设备充电状态上传，Terminal=>Terminal Server 上行 |  |  |  |
| Firmware | -/- |  |  |  |
| Payload Length | 5 bytes |  |  |  |
| Message structure | Hearer | Message ID | Payload | Checksum |
|  | token | 0xC3 | 见下方定义 | CK_sum |

payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | U8 | Status | / | / | 0开始， 1结束， 2 充电满 |
| 1 | U32 | Timestamp |  |  | 时间戳(补传时会在后面加时间戳) |

Eg:

BDC301DB4D2F668A      设备结束充电

BDC300DB4D2F668A      设备开始充电

BDC302DB4D2F668A      设备已充满电

- 4.4.5设备状态(0xE9)

终端连上服务器后，开机上报一笔，有频率有变化时上报一笔

| Message | MSG_HTB_UPL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decription | 设备状态 |  |  |  |
| Firmware | -/- |  |  |  |
| Payload Length |  |  |  |  |
| Message structure | Header | Message ID | Payload | Checksum |
|  | token | 0xE9 | 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  |  |  |  | 默认--00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  | 后面报文长度 |
| 1 |  |  |  |  | 定位上报频率 00---默认未修改 01---有下行时间段：只上报当前时间段的上报频率 |
| 2 |  |  |  |  | 频率 00分钟 如:0A00-- 10分钟 1小时-->60分钟 |
| 1 |  |  |  |  | 健康上报频率 00---默认未修改 01---有下行时间段：只上报当前时间段的上报频率 |
| 2 |  |  |  |  | 频率 00分钟 如:0A00-- 10分钟 1小时-->60分钟 |

Eg:BD E9 00 0600 010A00 010A00  33

  - 表示10分钟定位上报频率，10分钟健康采样上报频率，有下行时间段

  - 注：若设备无健康上报功能或无定位上报功能，则健康上报频率和定位上报频率两个值会保持一致，表示设备上报频率

注：此设置最新通用版本固件才有

  - 4.5下行反馈相关上报

4.5.1 下行反馈(MSGID=0xC0)

| Message | MSG_HRD_DATA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decription | Terminal =>Server |  |  |  |
| Firmware | -/- |  |  |  |
| Payload Length | 1 +n bytes |  |  |  |
| Message structure | Hearer | Message ID | Payload | Checksum |
|  | token | 0xC0 | 见下方定义 | CK_sum |

payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | length | -/- |  | Message ID长度 |
| N | n*U8 | type | -/- |  | N个Message ID |

此指令用于下行指令的反馈 ，返回前面收到的token（可以是多个token集体返回）---此上报最新固件支持

Eg:BDC001CE33

4.5.2消息状态上报(MSGID=0x28)

| Message | MSG_HRD_DATA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decription | Terminal =>Server |  |  |  |
| Firmware | -/- |  |  |  |
| Payload Length | 1 bytes |  |  |  |
| Message structure | Hearer | Message ID | Payload | Checksum |
|  | token | 0x28 | 见下方定义 | CK_sum |

payload contents

| Bytes | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | U32 | timestamp | -/- | -/- | 时间戳 |
| 1 | U8 | type | -/- | -/- | 类型(和下行0X28对应)， GB2312:0x03 Unicode:0x05 |
| 1 | U8 | status | -/- | -/- | 消息状态 0x01: 已确认， 0x02: 已拒绝 |
| 4 | U32 | 序列号 | -/- | -/- | (和下行0X28对应) |

注：此上报最新固件支持

4.6健康相关上报

4.6.1健康数据数据(MSGID=0x32)

通用32健康协议 如下：

健康数据上报 (MSGID=0x32)

payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | Type |  |  | 00 |
| 4 | U32 | Timestamp |  |  | 时间戳 |
| 2 | U16 | contentLength |  |  | 后面内容总长 |
| 1 | U8 | ID |  |  | Id(类型（5）+上报值长度（3））) |
| 2 | U16 | Val1 |  |  | Id的上报值 |
| 1 | U8 | ID |  |  | Id(类型（5）+上报值长度（3））) |
| 2 | U16 | Val1 |  |  | Idn的上报值 |

BD32 00 7A 89 0F 60 06 00 0A 32 10 12 04 00 03

协议中时间戳是7A 89 0F 60 ，type 00 混合类型单个数据上报内容全长06 00 ，

id=0A  0A=00001010 00001 010 （前5位是01，后面表示上报长度2个字节）

计步后面2位是计步值，

Id代码如下（协议中的id高5位定义）

01 计步02 心率 03 体温 04 腕温05 血糖  06 舒张压 07 收缩压 08 血氧

(05 血糖 10 仰卧起坐个数11 跑步的配速及距离 12 跳绳的速度及个数 )---保留通用版本暂无

Eg1:

BD3200B3C4F2630F000A1E00114B314A39711A4A0122BC0012

B3C4F263:	63f2c4b3(十六进制的时间戳)

0F00 :后面除去最后一个字节（校验码）的总长度,默认小端优先，解析要做转换

0A1E00：0x0A=00001 010 前五位是00001，代表数据id计步（0x01）。后三位是010，代表计步数据的长度为2个字节。		0x001E为计步数据，共30步

114B：0x11=00010001	前五位是00010，代表数据id心率（0x02）.后三位是001，代表心率数据的长度为1个字节0x4B为心率数据，心率为75

314A：0x31=00110001前五位是00110，代表数据id舒张压（0x06）.后三位是001，代表舒张压数据的长度为1个字节0x4A为舒张压数据，为74

3971：0x39=00111 001  前五位是00111，代表数据id收缩压（0x07）.后三位是001，代表收缩压数据的长度为1个字节  0x71为收缩压数据，为113

1A4A01：0x1A=00011 010  前五位是00011，代表数据id体温（0x03）.后三位是010，代表体温数据的长度为2个字节0x014A为体温数据，为330

22BC00 ：0x22=00100 010 前五位是00100，代表数据id腕温（0x04）.后三位是010，代表腕温数据的长度为2个字节 0x00BC为腕温数据，为188

以前固件使用：

| - Message | MSG_HRD_DATA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decription | 心率数据上传，Terminal=>Terminal Server |  |  |  |
| Firmware | -/- |  |  |  |
| Payload Length | 1+3n bytes |  |  |  |
| Message structure | Hearer | Message ID | Payload | Checksum |
|  | token | 0x32 | 见下方定义 | CK_sum |

payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | bp_high | - | - | 收缩压 |
| 1 | U8 | bp_low | - | - | 舒张压 |
| 1 | U8 | Hrs |  |  | 心率 |
| 1 | U8 | Spo2 |  |  | 血氧 |
| 2 | U16 | wrist Temp | - | - | 腕温：2byte |
| 2 | U16 | Body Temp. |  |  | 体温：2byte |
| 4 | U32 | Step |  |  | 计步：4byte |
| 1 | U8 | Bat |  |  | 电量级别 |
| 1 | U8 | sign |  |  | 信号 |
| 4 | Int32 | timestamp |  |  | 时间戳，小端 |

Example：bd32 74 51 53 62 4b01 6d01 04040000 04 64 049ed361 96

32 :			MSGID；

74:			收缩压 116

51 :			舒张压 81

53：			心率 83

62：			血氧 98

4b01 :		小端（littele Endian），腕温 33.1

6d01：		小端（littele Endian），体温 36.5

04040000：	计步 1028

04：			电量级别 4级

Value 0 - 4 Mean 20% - 100% (20% 40% 60% 80% 100%)

64 :			信号强度 100%

049ed361：	时间戳：北京时间2022-01-04 09:08:20 (Timestamp: Beijing time2022-01-04 09:08:20)

96:			校验(check)

4.6.2心率和血压上传(Heart Rate and Blood)（MSGID=0XC2）（以前固件使用）

payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | U16 | bp_high | - | - | 收缩压：2byte |
| 2 | U16 | bp_low | - | - | 舒张压：2byte |
| 2 | U16 | Bp_heart | - | - | 心率：2byte |
| 4 | Int32 | timestamp |  |  | 时间戳，小端 |

Example：bdc200000000480028F2CD5F01

C2 :			MSGID；

0000 :		小端（littele Endian），0x0000，收缩压（为预留，无功能）；Systolic blood pressure (reserved, no function)

0000 :		小端（littele Endian），0x0000，舒张压（为预留，无功能）；Diastolic blood pressure (reserved, no function);

4800 :		小端（littele Endian），0x0048，心率值72 (Heart Rate Value 72)

28F2CD5F :	时间戳：北京时间2020-12-07 17:13:12 (Timestamp: Beijing time2020-12-07 17:13:12)

01:			校验(check)

4.6.3设备血氧数据上传 (MSGID = 0xC6)（以前固件使用）

payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | I16 | BloodOxygen |  | -/- | 上传血氧 |
| 4 | U32 | Timestamp |  |  | 时间戳(补传时会在后面加时间戳) |

Example：

BD C6 6100 A7 B6 CF 61 8E

C6 		MSGID

6100		0x0061 	97%

A7B6CF61	0x61CFB6A7	时间戳 2022-01-01 10:04:23

4.6.4温度上传（Temperature）（MsgId=0xBA）（以前固件使用）

| Byte size | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | 时间戳标识 | 必选 Must |  | 00 - 带时间戳with timestamp； 01 - 不带时间戳-without timestamp |
| 4 | Int32 | 时间戳timestamp | 可选 Optional |  | 如果时间戳标识为01，则不需要此字段 timestamp ID is 01, this field is not required |
| 1 | U8 | 温度类型 （Temp. type） | 必选 Must |  | 1：表示上传体表温度和体温： (1: upload wrist and body temp). 2：表示上传体表温度，体温和环境温度 2:upload wrist, body and environment temp. |
| 2 | S16 | 体表温度 （wrist Temp.） | 可选 Optional |  | 体表温度小数点后面保留一位 （×10） 上报值为整数，根据温度类型决定是否有此字段 One digit after the decimal point is reserved for body surface temperature (×10). The reported value is an integer. It is determined whether there is this field according to the temperature type |
| 2 | S16 | 体温 （Body Temp.） | 可选 Optional |  | 体温小数点后面保留一位 （×10） 上报值为整数， 根据温度类型决定是否有此字段 One digit after the decimal point is reserved for body surface temperature (×10). The reported value is an integer. It is determined whether there is this field according to the temperature type |
| 2 | S16 | 环境温度 (environment temperature) | 可选 Optional | / | 环境温度小数点后面保留一位 （×10） 上报值为整数，根据温度类型决定是否有此字段 One digit after the decimal point is reserved for body surface temperature (×10). The reported value is an integer. It is determined whether there is this field according to the temperature type |

Example：BDBA00AEBEC162014C016E0105

BA:			MSGID；

00:           带时间戳

AEBEC162 ： 时间戳，小端对齐 0x62c1beae ,即 1656864430

01:		表示上传体表温度和体温

4C01:		小端（littele Endian），0x014C，体表温度（skin temp）：33.2度;

6E01:		小端（littele Endian），0x016E，体温：36.6度

01:			校验(check)

4.6.5设备睡眠分析数据上传(0xC5)--通用固件暂无

| Message | MSG_HTB_UPL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decription | AnalyseSlepp Data |  |  |  |
| Firmware | -/- |  |  |  |
| Payload Length | 14 bytes |  |  |  |
| Message structure | Hearer | Message ID | Payload | Checksum |
|  | token | 0xC5 | 见下方定义 | CK_sum |

payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Int32 | DateTime |  | -/- | 上传UTC开始时间 |
| 4 | Int32 | DateTime |  |  | 上传Utc结束时间 |
| 2 | Int16 | Sleepminute |  |  | 上传睡眠时间分钟数 |
| 4 | Int32 | Type |  |  | 上传类型，1是深度睡眠，2是浅睡眠，3是醒来时长 |

BDC5AC338860693B8860210001000000D1

它表示 1 深睡 ,开始时间 2021/4/27 23:54:20,结束时间 2021/4/28 0:27:21,时长33 分钟

5.设置

5.1下行

5.1.1设置定位上报频率（0x17）

平台设置1~4个时段下发给终端，终端收到以后，在规定的时间段内上传数据

| Message | MSG_NB_SLT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decription | 下行 |  |  |  |
| Firmware | -/- |  |  |  |
| Payload Length | 28 bytes |  |  |  |
| Message structure | Hearer | Message ID | Payload | Checksum |
|  | token | 0x17 | 见下方定义 | CK_sum |

payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u8 | enable | -/- | -/- | 是否启用 | 时间段1 |
| 1 | U16 | Interval |  |  | 时间间隔（分钟） |  |
| 1 | u8 | time_start_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_start_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | time_end_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_end_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | enable | -/- | -/- | 是否启用 | 时间段2 |
| 1 | U16 | Interval |  |  | 时间间隔（分钟） |  |
| 1 | u8 | time_start_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_start_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | time_end_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_end_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | enable | -/- | -/- | 是否启用 | 时间段3 |
| 1 | U16 | Interval |  |  | 时间间隔（分钟） |  |
| 1 | u8 | time_start_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_start_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | time_end_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_end_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | enable | -/- | -/- | 是否启用 | 时间段4 |
| 1 | U16 | Interval |  |  | 时间间隔（分钟） |  |
| 1 | u8 | time_start_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_start_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | time_end_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_end_m |  |  | -分 |  |

例如：

bd 17 01 03 00 00 00 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 dd

0点到19点，每隔3分钟定位一次

BD17010A000000173B00000000000000000000000000000000000000000097

0-23：59，每1隔10分钟定位一次

### 5.1.2信息下发（Message Send）（MSGID=0X28）

| Byte size | Format | Name | Decription |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | type | 消息类型：05 -- unicode编码 03 -- GB2312 编码 (Message type, if it is downlink information, the fixed value is 05) |
| 4 | Uint32 | seqID | 信息的id，唯一性 （Information id, uniqueness） |
| 1 | U8 | CONTENT LEN | 内容长度 (Contect Length) |
| N | N | CONTENT | 内容, Unicode 编码，小端表述 |

Example： bd 28 05 03 00 00 00 16 68 00 65 00 6c 00 6c 00 6f 00 2c 00 77 00 6f 00 72 00 6c 00 64 00 dd

Type: 05

seqId:03 00 00 00

CONTENT LEN: 16 (22)

CONTENT :6800 6500 6c00 6c00 6f00 2c00 7700 6f00 7200 6c00 6400 ( hello,world)

BD28 05 F563C466 16680065006C006C006F002C0077006F0072006C006400

5.1.3设置-综合（见详细说明--重要下行）（0XCE）

| Message | MSG_HRD_DATA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decription | 设置指令，Server => Terminal 下行 |  |  |  |
| Firmware | -/- |  |  |  |
| Payload Length | 4+n bytes |  |  |  |
| Message structure | Hearer | Message ID | Payload | Checksum |
|  | token | 0xCE | 见下方定义 | CK_sum |

payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | u8 | Type | -/- | -/- | 类型见下面 |
| 1 | u8 | Valid | -/- | -/- | 临时有效，一直有效 |
| 2 | U16 | Len | -/- | -/- | 后面的指令长度 |
| 4 | n |  | -/- | -/- | 正文 |

Type 01 定位 02 健康   03 报警（预留暂无）   04 本地存储（预留暂无）05蓝牙广播开关   06定位和健康数据上报开关  07 跌落报警开关  08 停留报警开关  后面也可扩展

Valid 00 一直有效 01 此次生效  02 关闭

Length 后面正文指令长度

Type

01 定位功能 正文只能是 基本类01 --gps 02 --wifi 03 --蓝牙信标 04 – LBS基站 05 -- 125k 及以后扩展的基本类正文可以是 01或者010203 的组合

如 010203时 表示用gps wifi 蓝牙信标;--lora设备不支持wifi定位

示例：蓝牙定位优先（蓝牙>gps）：BDCE0100030003010033

gps定位优先（gps>蓝牙）：BDCE0100030001030033

03 本地报警功能设置 心率报警 血压报警 脱落 ，跌倒 这些以后可以扩充 （种类定义待后补充）--预留暂无

04 本地存储功能 （预留） 保留那些数据及时长等--预留暂无

05 蓝牙广播开关

00---开启 eg: BDCE0500000093

02---关闭 eg: BDCE0502000093

07 跌落报警开关---默认开启

00---开启 eg:BDCE0700000093

02---关闭 eg:BDCE0702000093

08 停留报警开关---默认开启

00---开启  eg:BDCE0800000093

02---关闭  eg:BDCE0802000093

18 休眠功能开关

00---开启，静止一段时间后进入休眠，不工作 eg:BDCE1800000093

02---关闭 静止状态或充电状态，也正常工作 eg: BDCE1802000093

19 按键触发sos报警开关

00---开启 eg:BDCE1900000093

02---关闭 eg: BDCE1902000093

24 GPS常开开关（下行开启后功耗会很大，注：gps常开是指内部接口常开采集GPS，一般环境下可以加快gps定位时间）

00---开启 eg: BDCE2400000093

02---关闭，默认为关闭 eg: BDCE2402000093

5.1.5下发停留报警触发时间（MSGID=0XCC）

| Message | MSG_HRD_DATA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decription | 设置指令，Server => Terminal下行 |  |  |  |
| Firmware | -/- |  |  |  |
| Payload Length | 4+n bytes |  |  |  |
| Message structure | Hearer | Message ID | Payload | Checksum |
|  | token | 0xCC | 见下方定义 | CK_sum |

payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | U8 | minute | -/- | -/- | 停留报警的时长（单位：分钟；取值范围 2 -- 60），这个时间长度内无活动会触发停留报警， |

Example：

bd cc 05 dd

05	-- 	0x05	连续5分钟无活动 腕表上报停留报警（腕表佩戴状态下）

5.1.6 关机重启(0x77)（开机状态下发，设备关机状态该指令无效）

| Message | MSG_CFG_PWR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decription | 设置关机重启 下行（开机状态下发，设备关机状态该指令无效） |  |  |  |
| Firmware | -/- |  |  |  |
| Payload Length | 1 bytes |  |  |  |
| Message structure | Hearer | Message ID | Payload | Checksum |
|  | token | 0x77 | 见下方定义 | CK_sum |

payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u8 | enable | -/- |  | 1关机 |
| 1 | u8 | enable | -/- |  | 0 重启 |

Eg：

关机："BD770193"

重启："BD770093"

5.1.7天气预警（0XCB）---高频版本有，低频版本无

| Message | MSG_HRD_DATA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decription | Server => Terminal下行 |  |  |  |
| Firmware | -/- |  |  |  |
| Payload Length | 4+n bytes |  |  |  |
| Message structure | Hearer | Message ID | Payload | Checksum |
|  | token | 0xCB | 见下方定义 | CK_sum |

payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | U8 | Count | -/- | -/- | 共几组天气预警 |
| 1 | U8 | type | -/- | -/- | 天气预警类型 |
| 1 | U8 | Status | -/- | -/- | 状态 |
| … | … | ……. |  |  | ….. |

Type：

| Type | Decription | Status |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暴风预警 | 0 | 取消报警 |
|  |  | 1 - 8 |  |
| 2 | 暴雨预警 | 0 | 取消报警 |
|  |  | 1 |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | 3 |  |
| 3 | 雷暴预警 | 0 | 取消报警 |
|  |  | 1 |  |
| 4 | 水浸预警 | 0 | 取消报警 |
|  |  | 1 |  |
| 5 | 山泥倾泻预警 | 0 | 取消报警 |
|  |  | 1 |  |
| 6 | 强季风预警 | 0 | 取消报警 |
|  |  | 1 |  |
| 7 | 霜冻预警 | 0 | 取消报警 |
|  |  | 1 |  |
| 8 | 火灾危险预警 | 0 | 取消报警 |
|  |  | 1 |  |
|  |  | 2 |  |
| 9 | 气温预警 | 0 | 取消报警 |
|  |  | 1 |  |
|  |  | 2 |  |
| 10 | 海啸预警 | 0 | 取消报警 |
|  |  | 1 |  |
| 11 | 暑热指数 | 0 | 取消报警 |
|  |  | 1 |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | 3 |  |

Example：

bd cb 01 01 03 dd

01 共1组天气预警

01 暴风预警

03三号强风信号

BD CB 0A 0101 0201 0301 0401 0501 0601 0701 0801 0901 0A01 F5

10组天气预警；注意每组天气预警必须各不相同，不能出现相同类型的预警，否则无效

5.1.8设置健康数据采样上报周期（MSGID=0X1C）

平台设置1~4个时段下发给终端，终端收到以后，在规定的时间段内上传数据

| Message | MSG_NB_SLT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decription | 下行 |  |  |  |
| Firmware | -/- |  |  |  |
| Payload Length | 28 bytes |  |  |  |
| Message structure | Hearer | Message ID | Payload | Checksum |
|  | token | 0x1C | 见下方定义 | CK_sum |

payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u8 | enable | -/- | -/- | 是否启用 | 时间段1 |
| 1 | U16 | Interval |  |  | 时间间隔（分钟） |  |
| 1 | u8 | time_start_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_start_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | time_end_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_end_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | enable | -/- | -/- | 是否启用 | 时间段2 |
| 1 | U16 | Interval |  |  | 时间间隔（分钟） |  |
| 1 | u8 | time_start_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_start_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | time_end_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_end_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | enable | -/- | -/- | 是否启用 | 时间段3 |
| 1 | U16 | Interval |  |  | 时间间隔（分钟） |  |
| 1 | u8 | time_start_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_start_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | time_end_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_end_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | enable | -/- | -/- | 是否启用 | 时间段4 |
| 1 | U16 | Interval |  |  | 时间间隔（分钟） |  |
| 1 | u8 | time_start_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_start_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | time_end_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_end_m |  |  | -分 |  |

例如：

BD 1C 01 03 00 00 00 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 dd

0点到19点，每隔3分钟采样心率 血压 血氧 温度数据上报

BD 1C 010A000000173B00000000000000000000000000000000000000000097

0 - 23:59，每隔10分钟采样健康数据上报

注意：设置后，按时间段上报，时间段外不上报

5.1.9恢复出厂设置（MSGID=0X7B）

| Message | MSG_RST |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decription | 恢复出厂设置 下行 |  |  |  |
| Firmware | -/- |  |  |  |
| Payload Length | 1 bytes |  |  |  |
| Message structure | Hearer | Message ID | Payload | Checksum |
|  | token | 0x7B | 见下方定义 | CK_sum |

payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u8 | reset | -/- | -/- | 1恢复出厂设置 |

Eg:BD7B018F           //下发后设备会重启

默认通用版本固件：10分钟定位上报(全天)，10分钟采样数据上报(全天)，关闭跌落报警，关闭久坐停留报警，

定位优先级为蓝牙定位>>gps定位; 文字消息置空，个人信息置空；蓝牙广播开启，数据上报开启，默认跌落灵敏度和高度为：较低，1.5m，OTAA-CLASSA,;连续上报失败3次重新入网，重新入网间隔为5分钟，默认每笔都需要ack回复

### 5.1.10 跌落灵敏度设置（0xCE15）

灵敏度默认：中高、0.5m

| Message | MSG_CFG_DATA |  |
| --- | --- | --- |
| Description | 设置指令（下行），Server=>Terminal |  |
| Message structure | Hearer | Message ID |
|  | Token | 0xCE |

| Format | Name | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- |
| U8 | Type | 1 | Type为0x15 |
| U8 | Valid | 1 | 默认0即可，暂无影响 |
| U16 | Len | 2 | 内容长度 |
| U8 | Param Type | 1 | 参数类型： 0x00：灵敏度，0x01：高度 |
| U8 | Param Level | 1 | 5个等级（0 - 4） |

（1）灵敏：指满足跌落算法的程度，提供5个设置等级（0 - 4）：低 - 中低（较低） - 中 - 中高(较高) - 高。

（2）高度：指满足触发跌落报警的高度，提供5个设置等级（0 - 4）：0.5m - 1.0m - 1.5m - 2.0m - 2.5m。

如设置高度为“1.5m”，则设备至少需要≥1.5m才可能触发跌落预测报警。

示例：注意灵敏度和高度不能组合一个报文下发

设置灵敏度为“中低”： bdce150002000001ff

设置高度为“1.5m”： bdce150002000102ff

### 5.1.11 硬件设置（0XCE23）

| Description | 设置指令（下行），Server=>Terminal |  |
| --- | --- | --- |
| Message structure | Hearer | Message ID |
|  | Token | 0xCE |

Valid：00--一直有效

| Format | Name | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- |
| U8 | Type | 1 | 固定为0x23 |
| U8 | Valid | 1 | 0x00 |
| U16 | Cfg Len | 2 | 指令长度 |
| U8 | Motor Type | 1 | 设置类型： 1.震动时长 - 0x00 |
| U32 | Value | 4 | 设置内容： 1.震动时长（单位毫秒，范围0 - 60秒） |

设置设备默认全局震动时长为1.5秒（1500毫秒）：

bd ce 23000500 00dc050000 ff

### 5.1.12 设备报警设置（0XCE03）

| Description | 设置指令（下行），Server=>Terminal |  |
| --- | --- | --- |
| Message structure | Hearer | Message ID |
|  | Token | 0xCE |

Valid=00:健康本地阈值设置

| Format | Name | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- |
| U8 | Type | 1 | 固定为0x03 |
| U8 | Valid | 1 | 固定为0x00 |
| U16 | Cfg Len | 2 | 指令长度 |
| U8*N | [Bit7] Enable [Bit6 - 0] Threshold Type | 1*N | [Bit7] 是否启用该类型的阈值检测 [Bit6 - 0] 设置阈值类型： 0x01心率，0x02收缩压（SBP） 0x03舒张压（DBP），0x04血氧 0x05温度（阈值单位为*10，比如37.3为373） |
| I16*N | Threshold Min | 2*N | 阈值下限（启用阈值检测才有该内容） |
| I16*N | Threshold Max | 2*N | 阈值上限（启用阈值检测才有该内容） |

示例：默认都是关闭状态,阈值为正常范围，在这个范围外设备会上报报警

心率阈值下发范围(20-200),血压收缩压阈值下发范围(20-200),血压舒张压阈值下发范围(20-200),血氧阈值下发范围(80-100),温度阈值下发范围(160-600)

同时设置多项健康阈值，1.心率[60,120]，2.关闭血氧阈值检测，3.温度[36.0,37.3]:BDCE03000B00813C007800048568017501FF

03:Type 03--设备报警设置

00:Valid 00--健康阈值

0B00:转为大端-->000B-->转十进制11-->后面指令报文字节长度（不包括checksum） 11个字节

81:转二进制-->10000001   bit7:1---开启     开启状态   bit6-0:000001-->0x01  心率

3C00:转为大端-->003C-->转十进制60,心率阈值下限为60

7800:转为大端-->0078-->转十进制120,心率阈值上限为120

04:转二进制-->00000100   bit7:0---关闭 ，关闭状态后不跟阈值   bit6-0:0000100-->0x04  血氧

85:转二进制-->10000101  bit7:1---开启     开启状态   bit6-0:0000101-->0x05  温度

6801:转为大端-->0168-->转十进制360(实际温度*10)-->温度阈值下限为36.0

7501:转为大端-->0175-->转十进制373(实际温度*10)-->温度阈值上限为37.3

FF:checksum校验和

5.1.13 LORA参数下发（MSGID=0XCF）

| Message | MSG_CONF_DATA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decription | 设置指令，Server => Terminal 下行 |  |  |  |
| Firmware | -/- |  |  |  |
| Payload Length | 4+n bytes |  |  |  |
| Message structure | Hearer | Message ID | Payload | Checksum |
|  | token | 0xCF | 见下方定义 | CK_sum |

payload contents

| Byte size | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | count | -/- | -/- | 共几组参数下发 |
| 1 | U8 | type | -/- | -/- | 参数类型 |
| 1 | U8 | content len | -/- |  | 内容长度 |
| N | U8 | content | -/- | -/- | 参数内容 |
| 1 | U8 | type | -/- | -/- | 参数类型 |
| 1 | U8 | content len | -/- |  | 内容长度 |
| N | U8 | content | -/- | -/- | 参数内容 |

参数类型

Type = 1 工作模式 （该参数设置后设备会自动重启）

| Byte size | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | Len |  |  | 长度 固定为1 |
| 1 | U8 | Work mode | -/- | -/- | 0 – Class A 1 – Class C |

Type = 2 入网方式 （该参数设置后设备会自动重启）

| Byte size | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | Len |  |  | 长度 固定为1 |
| 1 | U8 | join mode | -/- | -/- | 0 – OTAA 1 – ABP |

Type = 3 上报模式 （该参数设置后设备会自动重启）

| Byte size | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | Len |  |  | 长度 固定为1 |
| 1 | U8 | report mode | -/- | -/- | 0 – confirm 1 – unconfirm |

Type = 4 频段切换(只针对高频模组) （该参数设置后设备会自动重启）

| Byte size | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | Len |  |  | 长度 固定为1 |
| 1 | U8 | cband | -/- | -/- | 0 -- 默认频段 1 -- EU868 2 -- US915 3 -- AU915 4 -- AS923_1 5 -- AS923_2 6 -- KR920 7 -- IN865 |

Type = 5 confirm的上报模式下 不是每笔报文都获取ACK，可设置间隔时间（秒为单位）

| Byte size | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | Len |  |  | 长度 固定为4 |
| 1 | U32 | Min_interval | -/- | -/- | 间隔时间（秒） 0 -- 每笔报文均需要获取ack 1~ 18000 – 常规报文上报时 两笔获取ACK的报文间隔时间 |

Type = 6   OTAA入网模式下 连续上报失败次数

| Byte size | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | Len |  |  | 长度 固定为1 |
| 1 | U8 | failure count | -/- | -/- | OTAA 入网模式下 连续上报失败指定次数才会重启入网流程(范围0-20） |

Type = 7   固定速率 该指令设置后默认ADR不使能 （该参数设置后设备会自动重启）

| Byte size | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | Len |  |  | 长度 固定为1 |
| 1 | U8 | cdata_rate | -/- | -/- | 0 -- SF12 1 -- SF11 2 -- SF10 3 -- SF9 4 -- SF8 5 -- SF7 |

Type = 8   ADR使能 （该参数设置后设备会自动重启）

| Byte size | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | Len |  |  | 长度 固定为1 |
| 1 | U8 | adr switch |  |  | 1 -- ADR 使能 0 -- ADR 不使能 |

Type = 9   设置频组（频道）（该参数设置后设备会自动重启）

| Byte size | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | Len |  |  | 长度 固定为1 |
| 1 | U8 | channel |  |  | 0 ：0 ~ 7 频道 8 ：8 ~ 15 频道 16 ：16 ~ 23 频道 … 注： 0xFF: 恢复默认频组 |

Type = 10   OTAA 重启模组等待间隔（分钟为单位）--重新入网时间

| Byte size | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | Len |  |  | 长度 固定为1 |
| 1 | U8 | Minutes |  |  | 重启模组的间隔分钟：0 ~ 120 |

Example： bd CF 04 010100 020101 030101 080100 dd

共下发4组参数：

010100		class a 模式

020101		ABP 入网

030101		unconfirm 上报模式

080100		ADR 不使能

Example： bd CF 01 040103 dd  	频段切换至AU915

5.2服务器时间同步信息(Server time synchronization)

5.2.1 请求时间校准数据指令(Request time calibration data command)

| Byte offset | Format | Name | Decription |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | HEADER | 填充：0xFF |
| 1 | U8 | SeqId | 填充：0x00 |
| 1 | U8 | End | 填充：0xFF |

Example：FF00FF    收到后需立刻回复，不要有延迟

5.2.2 时间校准请求数据回复格式(Time calibration request data reply format)

| Byte offset | Format | Name | Decription |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | HEADER | 填充：0xFF |
| 1 | U8 | SeqId | 填充：0x10 |
| 2 | U16 | years | 年份数据 |
| 1 | U8 | month | 月份数据 |
| 1 | U8 | Day | 日，数据 |
| 1 | U8 | time | 时钟，数据 |
| 1 | U8 | Minute | 分钟，数据 |
| 1 | U8 | Seconds | 秒钟，数据 |
| 1 | U8 | End | 填充：0xFF |

Example：FF1007E409020B1B28FF

FF :	Header

10 :	Seqid

07E4:	Year（2020）

09 :	Month，（09）

02 :	Day，（02）

0B :	Hour，（11）

1B :	Minitus，（27）

28 :	Second，（40）

FF :	End

注明：设备开机后，会自动发送请求时间同步指令。需要收到同步指令后回复同步时间数据帧进行设备时间同步

（Note：After the device is turned on, it will automatically send a request time synchronization command. Need to reply to the synchronization time data frame after receiving the synchronization instruction to synchronize the device time)

关机前设备有下行校准过时间，那么设备重启后，设备界面显示时间为关机前的时间，同时设备会上报FF00FF重新请求校时