Oviphone W200P LoRaWAN Device Protocal

欧孚通信W200P LoRa私有设备协议

目录

一、协议数据包结构(Protocol packet structure)	2

二、上行报文(Message)	3

2.1 设备信息及状态上报	3

2.1.1电量上传(BatteryPower upload)（MSGID=0XF9）	3

2.1.2设备充电状态上传(0xC3)---可不解析	4

2.2 定位相关上报	5

2.2.1 GPS位置上传(GPS Location upload)（MSGID=0X03）	5

2.2.2蓝牙定位信息(LBE Location)（MsgId=0xD6）	5

2.3健康数据上报	7

2.3.1健康数据上报（MSGID=0X32）	7

2.4 报警相关上报	8

2.4.1 SOS上传（SOS Message）（MSGID=0XB5）	8

2.4.2报警数据上传(Alarm message)（MsgId=0x02）	8

2.5 下行反馈相关上报	10

2.5.1下行反馈(MSGID=0xC0)	10

三、服务器时间同步信息(Server time synchronization)	10

3.1 时间校准(Time calibration request data reply format)(广播)	10

四、下行报文	11

4.1 下行指令	11

4.1 .1设置周期定位（Set periodic positioning）（MSGID=0X17）--广播	11

4.1.2信息下发(Message Send)（MSGID=0X28）--广播	12

4.1.3设置-综合（见详细说明--重要下行）（0XCE）--广播	13

4.1.4下发停留报警触发时间（MSGID=0XCC）	15

4.1.5关机重启(0x77)（开机状态下发，设备关机状态该指令无效）	16

4.1.6跌落灵敏度设置（0xCE15）	16

本协议合适用于欧孚W200P LoRa私有手表。若需要下行确认（全双工模式）或其他协议，请咨询欧孚通信（欧孚通信有其他定制协议的应用）。

This protocol use for Oviphone W200P LoRaWAN wristband) .

If you need downlink confirmation (full-duplex mode) or other protocols, please check with Oviphone.

设备功能的不断完善和丰富，本协议会不断更新，请从官网下载最新版本。This document will continue updape, please download the newest version.

一、协议数据包结构(Protocol packet structure)

一条基本的协议数据包结构(A basic protocol data packet structure)

说明(Description）：

hearder ：	BD（固定值，Fixed）

DEVEUI  :        如：CA CB B8 03 30 00 25 5D

messageID：	协议id号

payload:		具体消息内容，里面的变量均为小端模式( message content, all the message use little endian)

CK：			校验和所加内容包括payload(The content of the checksum includes the payload)

其算法如下所示，其中Buffer[N]表示需要累加的数据

(The algorithm is shown below, where Buffer[N] represents the data that needs to be accumulated)

Ck_sum = 0

For(i=0; i<N; i++)

{

ck_sum = ck_sum + Buffer[i]

ck_sum = ck_sum % 0x100

}

Ck_sum = 0xFF – ck_sum

Return ck_sum

二、上行报文(Message)

2.1 设备信息及状态上报

2.1.1电量上传(BatteryPower upload)（MSGID=0XF9）

payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | Bat_type |  |  | 电量类型 0 4级制 1 5级制 2 百分比 3电压值 |
| 2 | u16 | Bat_volt |  | -/- | 电量值 |
| 1 | U8 | Signal_type |  |  | 信号类型 0 百分比 1 5级制 2：CSQ值 |
| 2 | I16 | Signal_strength |  |  | 信号强度 |
| 1 | U8 | other_type |  |  | 扩展类型 0全量记步 1增量记步 2 震动 |
| 4 | U32 | num |  |  | 扩展值 |
| 4 | U32 | timestamp | -/- | -/- | utc时间戳 |

Example：bdCA CB B8 03 30 00 25 5D f9 01 0300 00 6400 00 94040000 28F2CD5F 2a

CA CB B8 03 30 00 25 5D---DEVEUI

F9 :			MSGID

01:			5级制电量类型

0300 :		小端（littele Endian），电量3格(Battery Level 3).

Value 0 - 4 Mean 20% - 100% (20% 40% 60% 80% 100%)；

00:			信号类型 百分比

6400：		小端（littele Endian） 0x0064: 100%

00:			全量记步

94040000： 	小端（littele Endian），0x00000494：Prodometer 1172步 (step)；

28F2CD5F：	时间戳：北京时间2020-12-07 17:13:12 (Timestamp: Beijing time2020-12-07 17:13:12)

2a：			校验(check)

2.1.2设备充电状态上传(0xC3)---可不解析

| Message | MSG_HRD_DATA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decription | 设备充电状态上传，Terminal=>Terminal Server 上行 |  |  |  |
| Firmware | -/- |  |  |  |
| Payload Length | 5 bytes |  |  |  |
| Message structure | Hearer | Message ID | Payload | Checksum |
|  | token | 0xC3 | 见下方定义 | CK_sum |

payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | U8 | Status | / | / | 0开始， 1结束， 2 充电满 |
| 1 | U32 | Timestamp |  |  | 时间戳(补传时会在后面加时间戳) |

Eg:

BD CACBB8033000255D C301DB4D2F668A      设备结束充电

BD CACBB8033000255D C300DB4D2F668A      设备开始充电

BD CACBB8033000255D C302DB4D2F668A      设备已充满电

2.2 定位相关上报

2.2.1 GPS位置上传(GPS Location upload)（MSGID=0X03）

payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Double | lon |  | -/- | longitude |
| 8 | Double | lat |  |  | latitude |
| 1 | U8 | north_south |  |  | /*N or S*/ |
| 1 | U8 | east_west |  |  | /*E or W*/ |
| 1 | U8 | status |  |  | /*A or V*/ |
| 4 | U32 | Timestamp |  |  | 时间戳(Timestamp) |

Example：bdCACBB8033000255D0322fb20cb827a5c4021ea3e00a99536404e4541cf084e5f13

CA CB B8 03 30 00 25 5D---DEVEUI

03:					MSGID

22fb20cb827a5c40 :	小小端（littele Endian），0x405c7a82cb20fb22，数据为double类型，需要转为浮点数，longitude值为：113.9142330000000 （dd.dddd格式）；(Double type, need change the data to Floating point

21ea3e00a9953640 :	小端（littele Endian），0x403695a9003eea21，数据为double类型，需要转为浮点数，longitude值为：22.5846100000000（dd.dddd格式）；(Double type, need change the data to Floating point)

4E :					ASCII 编码表述，南、北纬度，范围为/*N or S*/，表示为：N（北纬）；

(ASCII code, south and north latitude, the range is /*N or S*/,: N (north latitude))

45 :					ASCII 编码表述，东、西经度，范围为/*E or W*/，表示为：E（东经）；

(ASCII code, east and west longitude, range is /*E or W*/: E (east longitude))

41 :					ASCII 编码表述，定位状态，范围为/*A or V*/，表示为：A（有效）；

(ASCII code representation, positioning status, range is /*A or V*/, expressed as: A (valid))

cf084e5f :			小端（littele Endian），0x5f4e08cf，Unix时间戳转换后，值为：2020/9/1 16:39:43 ；

13 :					校验(check)

2.2.2蓝牙定位信息(LBE Location)（MsgId=0xD6）

Payload:

| Format | Name | Scale | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| U8 | Type | 1 | 目前固定为0 (Fix value 0) |
| U8 | Total_groups | 1 | 总组数,可能有多组信息,每组里可能有多个ibeacon (The total number of groups, there may be multiple groups of information, and there may be multiple ibeacons in each group) |
| Int32 | Utc | 4 | Utc时间戳 (the UTC timestamp of the first group) |
| U8 | Total_PackCount | 1 | 当前时间的包总数 (the ibeacon’s count of the first group) |
| U16 | Major0 | 2 | Major |
| U16 | Minor0 | 2 | Minor |
| S8 | Rssi0 | 1 | Rssi |
| U16 | MajorN | 2 | Major |
| U16 | MinorN | 2 | Minor |
| S8 | RssiN] | 1 | Rssi |
| Int32 | Utc | 4 | Utc时间戳(UTC timestamp of the second group) |
| U8 | Total_PackCount | 1 | 当前时间的包总数(the ibeacon’s count of current group) |
| U16 | Major0 | 2 | Major |
| U16 | Minor0 | 2 | Minor |
| S8 | Rssi0 | 1 | Rssi |
| U16 | MajorN | 2 | Major |
| U16 | MinorN | 2 | Minor |
| S8 | RssiN] | 1 | Rssi |

Example：

bdCACBB8033000255Dd60001be20315f0443271794ac43273094aa4327b956a54327fe94a56a

bd - header

CA CB B8 03 30 00 25 5D---DEVEUI(关于界面可查看)

d6 - msgID

00 - type

01 -- 只有一组ibeacon数据（total groups of beacons data:1）

be20315f -- 第一组beacon时间戳 ( the first group’s  timestamp): 0x5f3120be=1597055166

04 --第一组 有4个beacon信息 （the beacon’s count of this group: 4  ）

4327 ---  major : 0x2743 = 10051

1794---  minor: 0x9417 = 37911

ac---  rssi: 0xac = -84

4327 ---  major: 0x2743 = 10051

3094---  minor:0x9430 = 37936

aa---  rssi:-86

4327 ---  major: 0x2743 = 10051

b956---  minor:0x56b9 = 22201

a5---  rssi:-91

4327 ---  major: 0x2743 = 10051

fe94---  minor:0x94fe=38142

a5---  rssi:-91

C4 --校验码（checksum）

2.3健康数据上报

2.3.1健康数据上报（MSGID=0X32）

payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | bp_high | - | - | 收缩压 |
| 1 | U8 | bp_low | - | - | 舒张压 |
| 1 | U8 | Hrs |  |  | 心率 |
| 1 | U8 | Spo2 |  |  | 血氧 |
| 2 | U16 | wrist Temp | - | - | 腕温：2byte |
| 2 | U16 | Body Temp. |  |  | 体温：2byte |
| 4 | U32 | Step |  |  | 计步：4byte |
| 1 | U8 | Bat |  |  | 电量级别 |
| 1 | U8 | sign |  |  | 信号 |
| 4 | Int32 | timestamp |  |  | 时间戳，小端 |

Example：bd CA CB B8 03 30 00 25 5D 32 74 51 53 62 4b01 6d01 04040000 04 64 049ed361 96

CA CB B8 03 30 00 25 5D—DEVEUI

32 :			MSGID；

74:			收缩压 116

51 :			舒张压 81

53：			心率 83

62：			血氧 98

4b01 :		小端（littele Endian），腕温 33.1

6d01：		小端（littele Endian），体温 36.5

04040000：	计步 1028

04：			电量级别 4级

Value 0 - 4 Mean 20% - 100% (20% 40% 60% 80% 100%)

64 :			信号强度 100%

049ed361：	时间戳：北京时间2022-01-04 09:08:20 (Timestamp: Beijing time2022-01-04 09:08:20)

96:			校验(check)

2.4 报警相关上报

2.4.1 SOS上传（SOS Message）（MSGID=0XB5）

| Byte offset | Format | Name | Decription |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | Status | 状态：1:SOS |
| 4 | Int32 | timestamp | 时间戳，小端（timestamp littele Endian） |

Example：bd CA CB B8 03 30 00 25 5Db50128F2CD5F55

CA CB B8 03 30 00 25 5D---DEVEUI

28F2CD5F:	时间戳：北京时间2020-12-07 17:13:12 (Timestamp: Beijing time2020-12-07 17:13:12)

2.4.2报警数据上传(Alarm message)（MsgId=0x02）

| Message | LNK-WRN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | Terminal uploads its warnings to terminal server. |  |  |  |
| Firmware |  |  |  |  |
| Direction | Terminal => Terminal Server |  |  |  |
| Payload length | 2 bytes |  |  |  |
| Message structure | Header | Message ID | Payload | Checksum |
|  | Token | 0x02 | See below | CK_sum |

Payload contents

| Byte Offset | Format | Name | Scale | Unit | Drscription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | x16 | Upl_warn | - | - | Bitfield see below |
| 4 | Int32 | timestamp |  |  | 时间戳timestamp |

Bitfield WRN:

| 15 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Bit | Name | Description | Code |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 跌落报警 | 跌落报警 | 1 |
| 8 | 设备佩戴 | 设备佩戴(wristband on hand-wear status) | 7 |
| 7 | SOS 取消 | SOS 取消(SOS cancel) | 8 |
| 5 | 久坐报警 | 久坐报警 | 10 |
| 4 | 摘掉设备 | 摘掉设备(take off wristband) | 11 |
| 2 | 关机 | 关机(power off) | 13 |
| 1 | SoS |  | 14 |
| 0 | 低电量 | 低电量(low power) | 15 |

Example：

关机报文（Power off）	BD CACBB8033000255D 02040028F2CD5F C1

低电报文（Low battery）	BD CACBB8033000255D 02010028F2CD5F C4

佩戴报文（Wear status）	BD CACBB8033000255D 0200016DD6CF61 CA

摘掉报文（Takeoff status）	BD CACBB8033000255D 021000AFD7CF61 78

SOS 取消(SOS cancel)     BD CACBB8033000255D 02800054D4CF61 66

2.5 下行反馈相关上报

2.5.1下行反馈(MSGID=0xC0)

| Message | MSG_HRD_DATA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decription | Terminal =>Server |  |  |  |
| Firmware | -/- |  |  |  |
| Payload Length | 1 +n bytes |  |  |  |
| Message structure | Hearer | Message ID | Payload | Checksum |
|  | token | 0xC0 | 见下方定义 | CK_sum |

payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | length | -/- |  | Message ID长度 |
| N | n*U8 | type | -/- |  | N个Message ID |

此指令用于下行指令的反馈 ，返回前面收到的token（可以是多个token集体返回）

Eg: BD CACBB8033000255D C001CE33

三、服务器时间同步信息(Server time synchronization)

3.1 时间校准(Time calibration request data reply format)(广播)

| Byte offset | Format | Name | Decription |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | HEADER | 填充：0xFF |
| 1 | U8 | SeqId | 填充：0x10 |
| 2 | U16 | years | 年份数据 |
| 1 | U8 | month | 月份数据 |
| 1 | U8 | Day | 日，数据 |
| 1 | U8 | time | 时钟，数据 |
| 1 | U8 | Minute | 分钟，数据 |
| 1 | U8 | Seconds | 秒钟，数据 |
| 1 | U8 | End | 填充：0xFF |

Example：FF1007E409020B1B28FF    FF1007E409020B1B28FF

FF :	Header

10 :	Seqid

07E4:	Year（2020）

09 :	Month，（09）

02 :	Day，（02）

0B :	Hour，（11）

1B :	Minitus，（27）

28 :	Second，（40）

FF :	End

注明：设备开机后，会自动发送请求时间同步指令。需要收到同步指令后回复同步时间数据帧进行设备时间同步

（Note：After the device is turned on, it will automatically send a request time synchronization command. Need to reply to the synchronization time data frame after receiving the synchronization instruction to synchronize the device time)

# 四、下行报文

4.1 下行指令

4.1 .1设置周期定位（Set periodic positioning）（MSGID=0X17）--广播

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u8 | enable | -/- | -/- | 是否启用(Enable or not) | 时间段1 (period 1) |
| 2 | U16 | Interval |  |  | 时间间隔（分钟）(Period Minutes) |  |
| 1 | u8 | time_start_h |  |  | -时Hour |  |
| 1 | u8 | time_start_m |  |  | -分Minute |  |
| 1 | u8 | time_end_h |  |  | -时Hous |  |
| 1 | u8 | time_end_m |  |  | -分Minutes |  |
| 1 | u8 | enable | -/- | -/- | 是否启用(Enable or not) | 时间段2 (period 2) |
| 2 | U16 | Interval |  |  | 时间间隔（分钟）(Period Minutes) |  |
| 1 | u8 | time_start_h |  |  | -时Hour |  |
| 1 | u8 | time_start_m |  |  | -分Minute |  |
| 1 | u8 | time_end_h |  |  | -时Hous |  |
| 1 | u8 | time_end_m |  |  | -分Minutes |  |
| 1 | u8 | enable | -/- | -/- | 是否启用(Enable or not) | 时间段3 (period 3) |
| 1 | U16 | Interval |  |  | 时间间隔（分钟）(Period Minutes) |  |
| 1 | u8 | time_start_h |  |  | -时Hour |  |
| 1 | u8 | time_start_m |  |  | -分Minute |  |
| 1 | u8 | time_end_h |  |  | -时Hous |  |
| 1 | u8 | time_end_m |  |  | -分Minutes |  |
| 1 | u8 | enable | -/- | -/- | 是否启用(Enable or not) | 时间段4 (period 4) |
| 1 | U16 | Interval |  |  | 时间间隔（分钟）(Period Minutes) |  |
| 1 | u8 | time_start_h |  |  | -时Hour |  |
| 1 | u8 | time_start_m |  |  | -分Minute |  |
| 1 | u8 | time_end_h |  |  | -时Hous |  |
| 1 | u8 | time_end_m |  |  | -分Minutes |  |

Example：

bd17 01 03 00 00 00 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 dd

0点到19点，每隔3分钟定位一次(0 o'clock to 19 o'clock, positioning once every 3 minutes)

4.1.2信息下发(Message Send)（MSGID=0X28）--广播

payload contents

| Byte size | Format | Name | Decription |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | type | 消息类型，如果是下行信息，固定值为03 (Message type, if it is downlink information, the fixed value is 03) |
| 4 | Uint32 | seqID | 信息的id，唯一性 （Information id, uniqueness）注意每次下发的id都要不同，不然消息收不到 |
| 1 | U8 | CONTENT LEN | 内容长度 (Contect Length) |
| N | N | CONTENT | 内容,中文为GB2312编码，英文为ascii编码 (content, Chinese is GB2312 code, English is ascii code) |

Example：bd28 03 01 00 00 00 0b 68 65 6c 6c 6f 2c 77 6f 72 6c 64 dd(广播)

Type: 03

seqId:01 00 00 00

CONTENT LEN: 0b (10)

CONTENT :68 65 6c 6c 6f 2c 77 6f 72 6c 64 ( hello,world)

4.1.3设置-综合（见详细说明--重要下行）（0XCE）--广播

| Message | MSG_HRD_DATA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decription | 设置指令，Server => Terminal 下行 |  |  |  |
| Firmware | -/- |  |  |  |
| Payload Length | 4+n bytes |  |  |  |
| Message structure | Hearer | Message ID | Payload | Checksum |
|  | token | 0xCE | 见下方定义 | CK_sum |

payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | u8 | Type | -/- | -/- | 类型见下面 |
| 1 | u8 | Valid | -/- | -/- | 临时有效，一直有效 |
| 2 | U16 | Len | -/- | -/- | 后面的指令长度 |
| 4 | n |  | -/- | -/- | 正文 |

Type 01 定位 02 健康   03 报警（预留暂无）   04 本地存储（预留暂无）05蓝牙广播开关   06定位和健康数据上报开关  07 跌落报警开关  08 停留报警开关  后面也可扩展

Valid 00 一直有效 01 此次生效  02 关闭

Length 后面正文指令长度

正文指 ：bdce 02 00 0300 030001

Type

01 定位功能 正文只能是 基本类01 --gps 02 --wifi 03 --蓝牙信标 04 – LBS基站 05 -- 125k 及以后扩展的基本类正文可以是 01或者010203 的组合

如 010203时 表示用gps wifi 蓝牙信标;

注：lora设备无wifi定位，下发时需要去除

示例：蓝牙定位优先（蓝牙(需部署蓝牙信标)>gps）：BDCE0100030003010033

gps定位优先（gps>蓝牙(需部署蓝牙信标)）： BDCE0100030001030033

02 健康  如计步 血压等  正文 首字节 00-全部（ 01 计步 02 心率 03 温度  04  睡眠 05 血压

06 血糖 07 血氧--暂不支持  ）

次字节 时间间隔 第三字节 间隔单位 00 分钟 01 小时

次字节 第三字节 不要时表示一直持续此状态

Eg:BDCE 02 00 0300 00 0500 33

Type:02； Valid:00；length:0300;首字节:00; 次字节：0500；checksum:33

07 跌落报警开关---默认开启

00---开启 eg:BDCE0700000093

02---关闭 eg:BDCE0702000093

08 停留报警开关---默认开启，3分钟静止一动不动触发

00---开启  eg:BDCE0800000093

02---关闭  eg:BDCE0802000093

4.1.4下发停留报警触发时间（MSGID=0XCC）

| Message | MSG_HRD_DATA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decription | 设置指令，Server => Terminal下行 |  |  |  |
| Firmware | -/- |  |  |  |
| Payload Length | 4+n bytes |  |  |  |
| Message structure | Hearer | Message ID | Payload | Checksum |
|  | token | 0xCC | 见下方定义 | CK_sum |

payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | U8 | minute | -/- | -/- | 停留报警的时长（单位：分钟；取值范围 2 -- 60），这个时间长度内无活动会触发停留报警， |

Example：

bd cc 05 dd

05	-- 	0x05	连续5分钟无活动 腕表上报停留报警（腕表佩戴状态下）

4.1.5关机重启(0x77)（开机状态下发，设备关机状态该指令无效）

| Message | MSG_CFG_PWR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decription | 设置关机重启 下行（开机状态下发，设备关机状态该指令无效） |  |  |  |
| Firmware | -/- |  |  |  |
| Payload Length | 1 bytes |  |  |  |
| Message structure | Hearer | Message ID | Payload | Checksum |
|  | token | 0x77 | 见下方定义 | CK_sum |

payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u8 | enable | -/- |  | 1关机 |
| 1 | u8 | enable | -/- |  | 0 重启 |

Eg：	关机："BD770193"

重启："BD770093"

4.1.6跌落灵敏度设置（0xCE15）

灵敏度默认：中高、0.5m

| Message | MSG_CFG_DATA |  |
| --- | --- | --- |
| Description | 设置指令（下行），Server=>Terminal |  |
| Message structure | Hearer | Message ID |
|  | Token | 0xCE |

| Format | Name | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- |
| U8 | Type | 1 | Type为0x15 |
| U8 | Valid | 1 | 默认0即可，暂无影响 |
| U16 | Len | 2 | 内容长度 |
| U8 | Param Type | 1 | 参数类型： 0x00：灵敏度，0x01：高度 |
| U8 | Param Level | 1 | 5个等级（0 - 4） |

（1）灵敏：指满足跌落算法的程度，提供5个设置等级（0 - 4）：低 - 中低（较低） - 中 - 中高(较高) - 高。

（2）高度：指满足触发跌落报警的高度，提供5个设置等级（0 - 4）：0.5m - 1.0m - 1.5m - 2.0m - 2.5m。

如设置高度为“1.5m”，则设备至少需要≥1.5m才可能触发跌落预测报警。

示例：注意灵敏度和高度不能组合一个报文下发

设置灵敏度为“中低”： bdce150002000001ff

设置高度为“1.5m”： bdce150002000102ff