蓝牙广播协议
一个字节8位，十六进制转二进制解析数据中的位，其他字节直接16进制转10进制，  4 5 字节直接转二进制，最下边有示例
	字段名称
	说明

	长度(1字节)
	1 octet   0x08----8字节

	数据类型(0x09)
	1 octet

	(0x09字段)内容
	(7字节)425330315F4D5A-----(ASCALL码表转换)BS01_MZ

	长度(xx)
	1 octet，数据类型«Manufacturer Specific Data»占用的数据长度  

	数据类型(0xFF)
	1 octet  Manufacturer Specific Data

	Company ID(0x4D5A)
	2 octets 固定值，Company ID (MZ)

	User data
	用户数据15个字节总共，以下说明

	User data-字节0（Format）
	固定值  0x4D

	User data-字节1（CMDID）
	命令字（0x0D）

	User data-字节2

（Version）
	软件版本

	User data-字节3（adv number）
	广播计数adv number，如果数据有更新，则+1，加到255，再从0开始

	User data-字节4
	bit[0:3]:保留

bit[4:7]:电池电量单位百分比，范围 0-10。

	User data-字节5（状态）
	第0-1位： 保留，默认值为0

第2位： 保留

第3位： 保留

第4位： SOS状态  1 报警 0正常

第5位： 佩戴状态  1未佩戴 0佩戴 

第6位： 动静状态  1动  0静

	User data-字节6（状态）
	心率（BPM）（十进制） ：200以下是正常心率 ; 252测

量异常； 250未佩戴，251心率模块异常

	User data-字节7（体温）
	体表温度(值+200)/10; 例如156 表示为35.6摄氏度 0xAA

	User data-字节8（计步）
	计步低字节

	User data-字节9（计步）
	计步高字节

	User data-字节10（血压）
	收缩压，sbp

	User data-字节11（血压）
	舒张压 dbp

	User data-字节12（血氧）
	血氧值

	User data-字节13（睡眠）
	当前状态。0x00:未检测， 0x01:清醒，0x02:浅睡 0x03:深睡

	User data-字节14
	CheckSum 校验和 （userdata0 到 userdata 13的校验和）


数据内容    带0x010206 不用解析  不佩戴状态下健康数据为0
设备开机广播版本名称可连接状态，1分钟后不可连接

例子：

0809425330315F4D5A12FF4D5A4D0D042FA160FA0000000000000088

08
//长度 8个字节

09

425330315F4D5A
//BS01_MZ

12
//长度18

FF

4D5A
//厂商id

4D0D
//固定值

04
//版本号

2F
//计数

A1
//1010 0001   ---1010转换10进制电池为10 

60
//01100000   未佩戴  动

FA
//0XFA----250 未佩戴

00
//温度

00
00
//计步
00
//收缩压

00
//舒张压

00
//血氧

00
//睡眠状态 未检测

88
//校验码

