W200PL-LORA私有-通信协议

目录

1综述	3

2 设备使用说明	3

2.1 设备功能与使用说明	3

2.2 设备默认上报逻辑	4

2.3 设备下行说明	5

3 协议数据包结构	7

3.1 数据头	7

3.2 报文标示符(Message ID)	7

3.3 有效负载(Payload)	7

3.5 校验和(Checksum)	8

4 上报messages报文	10

4.1 报警相关上报	10

4.1.1 报警数据上传-1(MSGID=0x02)	10

4.1.2 报警数据上传-2(MSGID=0x21)(02的补充)—-通用版本暂无	13

4.1.3 SOS上传（MSGID=0XB5）	17

4.2 定位相关上报	18

4.2.1 GPS/BDS位置上报：定位数据上报(MSGID=0x03)	18

4.2.2 蓝牙定位信息(LBE Location)（MsgId=0xD6）	20

4.3 设备信息及状态上报	22

4.3.1 设备充电状态上传(MSGID=0xC3)	22

4.3.2 电量信号(MSGID=0xF9)	24

4.4 健康相关上报	26

4.4.1 健康数据(MSGID=0x32)	26

5 设置	28

5.1 下行	28

5.1.1 设置定位上报频率（MSGID=0x17）—广播	28

5.1.2 信息下发(Message Send)（MSGID=0X28）—广播	30

5.1.3 设置- 定位优先级设置（0XCE01）—广播	31

5.1.4 设置- 健康采样上报频率设置（0XCE02）—广播	33

5.1.5 设置-开关设置（0XCE04-24）—广播	34

5.1.6 设置-跌落灵敏度设置（0xCE15）—广播	37

5.1.7 下发久坐停留报警触发时间（MSGID=0XCC）—广播	39

5.1.8 设置-设备报警设置（0XCE03）--广播--特殊版本支持	40

5.2服务器时间同步信息	42

5.2.1 时间校准—广播	42

1综述

本协议合适于lora私有协议设备，目前支持W200PL-lora私有协议产品。使用32位的数据头进行同步和终端识别；使用低开销的校验算法实现校验保护；使用报文标示符来标示不同的报文。
需根据实际上报进行解析，文档目前在不断维护中，若发现有错漏还请及时反馈，非常感谢

2 设备使用说明

2.1 设备功能与使用说明

通用版本：默认通用为CN470(475.5-476.9) ，需要配合私有协议网关使用，如需其他频段可提出需求

网关配置参数—默认网关需修改为如下参数才可正常上报下行:

(1) 开机

第一次使用前请充满电，充电达到开机所需电量设备会自动开机，充电状态显示充电图标，

充满电为绿色图标，注意：不要在充电状态下查看设备信号    手动开机：长按上键10s后松开，界面出现“Welcome”字样    注：开机默认佩戴状态，未测到心率上报脱落报警

(2) 关机

低电关机：界面显示Byebye后熄灭屏幕    手动关机：关机：长按按键10秒以上，界面显示面显示Byebye后熄灭屏幕    注意：开机状态充电不关机

(3) SOS功能

触发方式：触发后设备不进休眠，长按下键3s，界面显示SOS SEND OK/SOS发送成功后，出现SOS图标    取消方式：SOS模式下，长按下键3s,界面显示SEND CENCEL/SOS取消后，SOS图标消失

(4) 信号状态

无信号：默认界面信号为一条横线    有信号：界面信号有阶梯柱状图形，信号是由收到下行指令后获取，获取到后设备才有显示信号

(5) 设备休眠

触发条件：设备40分钟一动不动，进入休眠模式，不上报定位健康数据

2.2 设备默认上报逻辑

通用版本：上报需在lora网关范围

(1) 定位相关上报

gps/蓝牙信标：默认上报频率10分钟，默认定位优先级：蓝牙信标>gps，蓝牙定位优先，定位不到切换gps定位

(2) 报警相关上报

SOS报警(0xB5)：使用者主动触发,触发方式见上一节

SOS取消(0x02)：使用者主动触发取消,触发方式见上一节

关机报警(0x02)：设备主动关机或低电关机,触发方式见上一节

佩戴脱落报警(0x02)：设备按健康采样上报频率判断佩戴，测到心率上报佩戴报警，没有测到心率上报脱落报警

久坐停留报警(0x02):默认15分钟一动不动触发上报

跌落报警(0x02)：设备在一定高度自由落体，满足跌落算法触发

低电量报警(0x02)：设备当前 电量等级 小于等于0时触发

(3) 健康相关上报

计步，心率，体温&腕温，血压，血氧(0x32)：默认上报频率10分钟

(4) 设备信息及状态上报

充电状态(0xC3)：开始充电，结束充电，已充满时上报

电量信号(0xF9)：开机上报一笔，定位和健康上报时后也会跟着报一笔

2.3 设备下行说明

通用版本:广播下行指令

(1) 设备定位上报频率下发(0x17)

默认上报频率10分钟，最高1分钟，最低1440分钟，下行指令设备收到后，设备按下发指令的时间段和频率

上报数据，时间段外按默认上报频率上报，如：00：00-18：00  2分钟定位上报，

那么时间段外按默认10分钟上报频率上报

(2) 文字消息下发(0x28)

GB2312编码，最多20个汉字，一个汉字占2个字节，一个英文字母占1个字节

消息列表-历史消息最多保存50条（注：没有消息列表的固件最多20条）

(3) 设备定位优先级下发(0xCE01)

默认定位优先级蓝牙>gps,

如下发定位优先级为：gps>蓝牙信标，gps定位优先,gps定位不到切换蓝牙信标，当定位成功时，不会切换下个定位优先级产生定位

(4) 设备健康采样频率下发(0xCE02)

设备健康采样频率下发(0xCE02)    健康采样频率默认10分钟,最高2分钟上报

(5) 久坐停留报警触发时间下发(0xCC)

取值范围：2分钟-60分钟，注意需要在久坐报警开关是开启的情况下，下行才能有效，

如：下行为10分钟触发时间，那么设备10分钟一动不动就会触发上报久坐停留报警

(6) 跌落灵敏度和高度下发(0xCE15)

最新通用固件默认跌落灵敏度：较低(中低)。跌落高度：1.5m

灵敏度：指满足跌落算法的程度，提供5个设置等级（0 - 4）：低 - 较低(中低) - 中 - 较高(中高) - 高。

高度：指满足触发跌落报警的高度，提供5个设置等级（0 - 4）：0.5m - 1.0m - 1.5m - 2.0m- 2.5m。

(7) 久坐停留报警开关(0xCE08)

默认关闭，设备不上报久坐停留报警，开启后默认触发时间为15分钟，15分钟不动触发久坐停留报警

(8)控制设备触发休眠开关下发(0xCE18)

默认为开启状态，设备40分钟不动进入休眠，下行关闭后，设备不进休眠

(9)跌落报警开关(0xCE07)

默认跌落报警关闭状态，开启后设备触发跌落后上报跌落报警

(10) GPS常开开关（0xCE24）

开启后，内部接口常开采集GPS，一般环境下可以加快gps定位时间，功耗会变大，默认为关闭

(11)校准时间指令下行(0XFF)

下行此指令用于手表时间校准

3 协议数据包结构

一条基本的协议数据包结构:

Header:0xBD

DEVID: 设备id（设备唯一标识）

Message ID: 消息id

Payload:消息体，根据不同的消息id有不同的定义Checksum:校验和

3.1 数据头

每个数据包均以1个字节的Header开头：

目前欧孚设备上传Header固定为BD

Header: 0xBD；

3.2 报文标示符(Message ID)

MessgeId 代表的内容见第4章。

3.3 有效负载(Payload)

我们下面的payload 指的是协议中除了head 及校验码外的有效正文内容。后面加注的是正文长度。

有效负载中所用的数据格式如下表所示：

【U-unsigned；I-signed；X-bitfield；数字-所占字节数】

以下协议中使用除ch，u8，i8，x8外 都采用小端优先

| Short | peTypeType | Size(Bytes) | Min/max | Resolution | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH | ASCII/ISO 8859.1 | 1 | - | - | 字符 |
| u8 | Unsigned Char | 1 | 0-255 | 1 | 无符号 短整形 |
| i8 | Signed Char | 1 | -128-127 | 1 | 短整形 |
| x8 | Bitfield | 1 | - | - | 位（bit） |
| u16 | Unsigned Short | 2 | 0-65,535 | 1 | 无符号 整形 |
| i16 | Unsigned Short | 2 | -32,768-32,767 | 1 | 整形 |
| x16 | Bitfield | 2 | - | - | 位（bit）2 |
| u32 | Unsigned Long | 4 | 0..4,294,967,295 | 1 | 无符号 长整形 |
| i32 | Signed Long | 4 | -2,147,483,648-2,147,483,647 | 1 | 长整形 |
| u64 | Uint64_t | 8 | 0-18,446,744,073,709,551,616 | 1 | 无符号64位长整形 |
| float | float | 4 | -3.4410e38-3.410e38 | - | 浮点型 |

3.5 校验和(Checksum)

校验和所加内容包括payload，如图1所示。其算法如下所示，

默认通用版本设备不强求校验，可忽略此部分内容，下行指令时随意一个字节即可

//以下为C#代码调用方法

private string CheckSum(string content)

{

int sum = 0;

var bytes = Utility.strToHexByte(content);

foreach (var b in bytes)

{

sum += b;

sum %= 0x100;

}

sum = 0xff - sum;

return sum.ToString("X2");

}

4 上报messages报文

4.1 报警相关上报

4.1.1 报警数据上传-1(MSGID=0x02)

| Header | DEVID | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD | DEVID | 0x02 | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte Offset | Format | Name | Scale | Unit | Drscription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | x16 | Upl_warn | - | - | 报警内容see below 见下方定义 |
| 4 | U32 | Timestamp | - | - | 时间戳(补传时会在后面加时间戳) |

Upl_warn contents

| bit(对应二进制中1的位置) | Name | Description | 原始报文小端优先的16进制 | 转大端的16进制 | 十进制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 跌落报警 | 跌落报警 | 0040 | 4000 | 4*4096=16384 |
| 8 | 设备佩戴 | 设备佩戴 | 0001 | 0100 | 1*256=256 |
| 7 | SOS 取消 | SOS 取消 | 8000 | 0080 | 8*16=128 |
| 5 | 久坐报警(不动) | 久坐报警(不动) | 2000 | 0020 | 2*16=32 |
| 4 | 摘掉(脱落)设备 | 摘掉(脱落)设备 | 1000 | 0010 | 1*16=16 |
| 2 | 关机 | 关机 | 0400 | 0004 | 4 |
| 0 | 低电量 | 低电量 | 0100 | 0001 | 1 |

示例：

佩戴报警：BDCACBB80330003795020001E377BD678A

BD:Header

CACBB80330003795: DEVID  设备号

02:Message ID(消息id)

0001:Upl_warn报警内容，转为大端：0100-->佩戴报警

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

8a：checksum校验和

脱落报警：BDCACBB80330003795021000E377BD678A

BD:Header

CACBB80330003795: DEVID  设备号

02:Message ID(消息id)

1000:Upl_warn报警内容，转为大端0010-->脱落报警

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

8a：checksum校验和

SOS取消：BDCACBB80330003795028000E377BD678A

BD:Header

CACBB80330003795: DEVID  设备号

02:Message ID(消息id)

8000:Upl_warn报警内容，转为大端0080-->SOS取消

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

8a：checksum校验和

跌落报警：BDCACBB80330003795020040E377BD6756

BD:Header

CACBB80330003795: DEVID  设备号

02:Message ID(消息id)

0040:Upl_warn报警内容，转为大端4000-->跌落报警

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

E7：checksum校验和

久坐报警：BDCACBB80330003795022000E377BD678A

BD:Header

CACBB80330003795: DEVID  设备号

02:Message ID(消息id)

2000:Upl_warn报警内容，转为大端0020-->久坐报警

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

8A：checksum校验和

低电量报警：BDCACBB80330003795020200E377BD678A

BD:Header

CACBB80330003795: DEVID  设备号

02:Message ID(消息id)

0100:Upl_warn报警内容，转为大端0001-->低电量报警

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

8A：checksum校验和

关机报警：BDCACBB80330003795020400E377BD678A

BD:Header

CACBB80330003795: DEVID  设备号

02:Message ID(消息id)

0400:Upl_warn报警内容，转为大端0004-->关机报警

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

8A：checksum校验和

注：此报警为没有区分关机类型的设备使用,区分关机类型的设备见下一节

4.1.2 报警数据上传-2(MSGID=0x21)(02的补充)—-通用版本暂无

| Header | DEVID | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD | DEVID | 0x21 | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte Offset | Format | Name | Scale | Unit | Drscription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | U16 | Alarm type |  |  | 报警类型 |
| N |  | Upl_warn | - | - | 报警内容See below 见不同Alarm type类型定义 |
| 4 | U32 | Timestamp |  |  | 时间戳(补传时会在后面加时间戳) |

Alarm type=1

Upl_warn contents

| bit(对应二进制中1的位置) | Name | Description | 原始报文小端优先的16进制 | 转大端的16进制 | 十进制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 充电关机报警 | 设备充电自动关机(固件需功能支持) | 04000000 | 0004 | 4 |
| 1 | 低电关机报警 | 设备电量过低关机(固件需功能支持) | 02000000 | 0002 | 2 |
| 0 | 主动关机报警 | 设备被人为手动关机(固件需功能支持) | 01000000 | 0001 | 1 |

示例：

充电关机报警：BDCACBB8033000379521010004000000E377BD6767

BD:Header

CACBB80330003795: DEVID  设备号

21:Message ID消息id

0100:Alarm type报警类型 转为大端0001-->Alarm type=1

04000000:Upl_warn报警内容，转为大端0004-->充电关机报警

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

67:checksum校验和

低电关机报警：BDCACBB8033000379521010002000000E377BD6767

BD:Header

CACBB80330003795: DEVID  设备号

21:Message ID消息id

0100:Alarm type报警类型 转为大端0001-->Alarm type=1

02000000:Upl_warn报警内容，转为大端0002-->低电关机报警

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

67:checksum校验和

主动关机报警：BDCACBB8033000379521010001000000E377BD6767

BD:Header

CACBB80330003795: DEVID  设备号

21:Message ID消息id

0100:Alarm type报警类型 转为大端0001-->Alarm type=1

01000000:Upl_warn报警内容，转为大端0001-->主动关机报警

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

67:checksum校验和

Alarm type=5

Upl_warn contents

| Format | Name | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- |
| U16 | Type | 2 | 固定为0x05 |
| U32 | Timestamp | 4 | 时间戳 |
| U16 | Content Len | 2 | 报警内容长度 |
| U8 | Health Warn Type1 | 1 | 健康阈值报警类型： 0x01心率， 0x02收缩压（SBP）, 0x03舒张压（DBP）, 0x04血氧 , 0x05温度 |
| U8 | Type1 | 1 | 01小于设定的健康阈值，02大于设定的健康阈值 |
| I16 | Health Value1 | 2 | 健康结果数值 |
| U8 | Health Warn Type2 | 1 | 健康阈值报警类型： 0x01心率， 0x02收缩压（SBP）, 0x03舒张压（DBP）, 0x04血氧 , 0x05温度 |
| U8 | Type2 | 1 | 01小于设定的健康阈值，02大于设定的健康阈值 |
| I16 | Health Value2 | 2 | 健康结果数值 |
| 。。。。 | 。。。。 | 。。。。 | 。。。。 |

示例：

设备端检测到心率(65)处于下发的健康阈值以外的范围：BDCACBB80330003795210500E377BD6704000102410073

BD：Header

CACBB80330003795: DEVID  设备号

21:Message ID消息id

0500:Alarm type报警类型 转大端0005-->Alarm type=5

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

0400:Content Len报警内容长度 转大端0004-->报警内容长度为4字节，注：有多个健康阈值报警长度会增加

01:Health Warn Type健康阈值报警类型 01-->心率报警

02:Type 大于设定的健康阈值&小于设定的健康阈值  01-->小于设定的健康阈值

4100:Health Value  实际上报的健康数值 转大端0041-->转十进制65-->上报心率数值为65

73:checksum校验和

4.1.3 SOS上传（MSGID=0XB5）

| Header | DEVID | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD | DEVID | 0xB5 | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte offset | Format | Name | Decription |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | Status | 状态：1:SOS |
| 4 | Int32 | timestamp | 时间戳，小端（timestamp littele Endian） |

示例：

16进制原始报文:BDCACBB80330003795B501E377BD6755

BD:Header

CACBB80330003795: DEVID  设备号

B5:Message ID

01:Status 01--SOS

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

55:checksum校验和

4.2 定位相关上报

4.2.1 GPS/BDS位置上报：定位数据上报(MSGID=0x03)

| Header | DEVID | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD | DEVID | 0x16 | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Double | lon |  | - | longitude经度 |
| 8 | Double | lat |  | - | latitude纬度 |
| 1 | U8 | north_south |  | - | /N or S/北或南纬 |
| 1 | U8 | east_west |  | - | /E or W/东或西经 |
| 1 | U8 | status |  | - | /A or V/ 有效数据或无效数据 |
| 4 | U32 | Timestamp |  | - | 时间戳 |

示例：

原始16进制报文：BDCACBB8033000379503963E870C3E675E40FF2110C2B6343F404E4541E377BD6799

BD:Header

CACBB80330003795: DEVID  设备号

03:Message ID消息id

963E870C3E675E40:lon经度  转大端405E673E0C873E96-->经度:121.6131622  注：转换解析参考下面解析示例

FF2110C2B6343F40:lat维度  转大端`403F34B6C21021FF-->纬度:31.2059137  注：转换解析参考下面解析示例

4E:north_south  4E-->转ASCII 编码N-->北纬

45:east_west 45-->转ASCII 编码E-->东经

41:status数据有效性  41-->转ASCII码A-->有效数据

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

78:checksum校验和

注：解析出来的gps经纬度为WGS-84坐标系，若地图使用百度高德等，坐标系需要转换

解析卫星定位报文java代码示例：

//报文：BD037d9f84ac81815c40e766926b1d8936404e4541749d695f0b//BD03 7d9f84ac81815c40 e766926b1d893640 4e 45 41 749d695f 0b

public static void main(String[] args){

//报文7d9f84ac81815c40 实际值405c8181ac849f7d

Double.longBitsToDouble(Long.parseLong("405c8181ac849f7d",16)));  //114.02353966666665

//报文e766926b1d893640 实际值4036891d6b9266e7

Double.longBitsToDouble(Long.parseLong("4036891d6b9266e7", 16))) ;//22.535605166666667

HexToStr(data.Substring(“4e”));   //N

HexToStr(data.Substring(“45”));//E

HexToStr(data.Substring(“41”));//A   A表示有效数据，V则表示无效数据，可放弃//报文 749d695f实际值 5f699d74

Date date=new Date();

date.setTime(Long.parseLong(“5f699d74",16)*1000);

SimpleDateFormatsdf = new SimpleDateFormat("yyyyMMddHHmmss");

System.out.println(sdf.format(date));  //2020-09-22 14:45:08

}

4.2.2 蓝牙定位信息(LBE Location)（MsgId=0xD6）

| Header | DEVID | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD | DEVID | 0xD6 | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Format | Name | Scale | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| U8 | Type | 1 | 目前固定为0 |
| U8 | Total_groups | 1 | 总组数,可能有多组信息,每组里可能有多个ibeacon |
| Int32 | Utc | 4 | 时间戳 |
| U8 | Total_PackCount | 1 | 当前时间的蓝牙信标总数 |
| U16 | Major0 | 2 | Major （蓝牙信标标识码之一） |
| U16 | Minor0 | 2 | Minor（蓝牙信标标识码之一） |
| S8 | Rssi0 | 1 | Rssi（蓝牙信标信号强度） |
| U16 | MajorN | 2 | Major （蓝牙信标标识码之一） |
| U16 | MinorN | 2 | Minor（蓝牙信标标识码之一） |
| S8 | RssiN] | 1 | Rssi （蓝牙信标信号强度） |
| Int32 | Timestamp | 4 | 时间戳 |
| U8 | Total_PackCount | 1 | 当前时间的蓝牙信标总数 |
| U16 | Major0 | 2 | Major（蓝牙信标标识码之一） |
| U16 | Minor0 | 2 | Minor（蓝牙信标标识码之一） |
| S8 | Rssi0 | 1 | Rssi （蓝牙信标信号强度） |
| U16 | MajorN | 2 | Major（蓝牙信标标识码之一） |
| U16 | MinorN | 2 | Minor（蓝牙信标标识码之一） |
| S8 | RssiN] | 1 | Rssi（蓝牙信标信号强度） |
| 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 |

注：通用版本下，蓝牙信标总组数固定为1，蓝牙信标个数最多为4个，排序按信号强弱从大到小排序，默认手表只识别我们自己的信标，若需要对接其他家的信标，还请微信咨询相关人员
示例：

原始16进制报文：BDCACBB80330003795D60001E377BD670443271794AC43273094AA4327B956A54327FE94A56A

BD: Header

CACBB80330003795: DEVID  设备号

D6: Message ID

00: type

01: 只有一组ibeacon数据

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

04: 第一组 有4个beacon信息

4327: 转大端-->major : 0x2743-->转十进制10051

1794: 转大端-->minor: 0x9417-->转十进制37911

AC:  RSSI 0xAC-->转十进制补码-84

4327: 转大端-->major: 0x2743-->转十进制10051

3094: 转大端-->minor:0x9430-->转十进制37936

AA:  RSSI 0xAA-->转十进制补码-86

4327:转大端-->major: 0x2743-->转十进制10051

b956:转大端-->minor:0x56b9-->转十进制22201

A5:   RSSI 0xA5-->转十进制补码-91

4327: 转大端-->major: 0x2743-->转十进制10051

FE94: 转大端-->minor:0x94FE-->转十进制38142

A5: rssi:0xA5-->转十进制补码-91

6a --校验码（checksum）

蓝牙信标major,minor说明：默认出货蓝牙信标上有贴信标码，

如：00081005345866，那么蓝牙信标的major为10053，minor为45866，厂家标识为0008（这个无用处和实际意义）

4.3 设备信息及状态上报

4.3.1 设备充电状态上传(MSGID=0xC3)

| Header | DEVID | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD | DEVID | 0xC3 | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | U8 | Status | / | / | 0开始，1结束，2 充电满 |
| 1 | U32 | Timestamp | / | / | 时间戳(补传时会在后面加时间戳) |

注：此报文需设备固件支持，默认最新通用版本支持
示例：

原始16进制报文:BDCACBB80330003795C301E377BD678A

BD:Header

CACBB80330003795: DEVID  设备号

C3:Message ID

01:设备结束充电

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

8A:checksum校验和

原始16进制报文:BDCACBB80330003795C300DB4D2F668A

BD:Header

CACBB80330003795: DEVID  设备号

C3:Message ID

00:设备开始充电

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

8A:checksum校验和

原始16进制报文:BDCACBB80330003795C302DB4D2F668A

BD:Header

CACBB80330003795: DEVID  设备号

C3:Message ID

02:设备已充满电

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

8A:checksum校验和

4.3.2 电量信号(MSGID=0xF9)

| Header | DEVID | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD | DEVID | 0xF9 | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | Bat_type |  |  | 电量类型 0：4级制， 1：5级制， 2：百分比， 3：电压值 |
| 2 | u16 | Bat_volt |  | -/- | 电量值 如果Bat_type为0：则电量值范围为0-3，（0为25%，3为100%） 如果Bat_type为1： 则电量值范围为0-4 （0为20%，4为100%） 如果Bat_type为2： 则电量值范围为0-100 |
| 1 | U8 | Signal_type |  |  | 信号类型 0：百分比，1：5级制 2：CSQ值 |
| 2 | I16 | Signal_strength |  |  | 信号强度 |
| 1 | U8 | Other_type |  |  | 扩展类型 0：全量记步 1：增量记步 2：震动 |
| 4 | U32 | Num |  |  | 扩展值 |
| 4 | U32 | Timestamp | -/- | -/- | utc时间戳(单位秒) |

示例：

原始16进制报文：BDCACBB80330003795F90104000050000095000000E377BD67AA

BD：Header

CACBB80330003795: DEVID  设备号

F9:Message ID(消息id)01:Bat_type电量类型 01-->1-->5级制电量(0-4)

0400:Bat_volt电量值 转为大端 0004-->4-->等级4对应100%电量

00:Signal_type信号类型 00-->0-->百分比

5000:Signal_strength信号强度 转为大端0050-->转十进制80-->80%信号强度

00:Other_type扩展类型 00-->0-->全量计步

95000000:Num扩展值-计步 转为大端00000095-->转十进制149-->步数为149

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

AA:checksum校验和

4.4 健康相关上报

4.4.1 健康数据(MSGID=0x32)

| Header | DEVID | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD | DEVID | 0x32 | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | Type |  |  | 00 |
| 4 | U32 | Timestamp |  |  | 时间戳 |
| 2 | U16 | contentLength |  |  | 后面内容总长 |
| 1 | U8 | ID |  |  | Id(类型+上报值长度) ,ID类型定义见下文 |
| N | N*U8 | Val1 |  |  | Id的上报值(根据上报值长度，字节长度有变化) |
| 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 |
| 1 | U8 | ID |  |  | Id(类型+上报值长度) ,ID类型定义见下文 |
| N | N*U8 | Val1 |  |  | Id的上报值(根据上报值长度，字节长度有变化) |

ID类型定义(16进制)：

01 计步02 心率 03 体温 04 腕温  06 舒张压 07 收缩压 08 血氧  09 HRV(特殊版本支持)

(05 血糖 10 仰卧起坐个数11 跑步的配速及距离 12 跳绳的速度及个数 )---保留，暂无

默认通用版本支持：01 计步02 心率 03 体温 04 腕温  06 舒张压 07 收缩压 08 血氧

示例：

原始16进制报文:BDCACBB8033000255D32745153624B016D01040400000464049ED36196

CACBB8033000255D:DEVID 设备号

32 : Message ID Message ID(消息id)

74:  收缩压 116

51 : 舒张压 81

53： 心率 83

62： 血氧 98

4b01 : 小端（littele Endian），腕温 33.1

6d01： 小端（littele Endian），体温 36.5

04040000： 计步 1028

04： 电量级别 4级Value 0 - 4 Mean 20% - 100% (20% 40% 60% 80% 100%)

64 : 信号强度 100%

049ed361： 时间戳：北京时间2022-01-04 09:08:20 (Timestamp: Beijing time2022-01-04 09:08:20)

96: 校验(check)

5 设置

5.1 下行

5.1.1 设置定位上报频率（MSGID=0x17）—广播

| Header | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD | 0x17 | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u8 | enable | -/- | -/- | 是否启用,1为已启用,0为未启用 | 时间段1 |
| 2 | U16 | Interval |  |  | 时间间隔（分钟） |  |
| 1 | u8 | time_start_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_start_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | time_end_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_end_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | enable | -/- | -/- | 是否启用,1为已启用,0为未启用 | 时间段2 |
| 2 | U16 | Interval |  |  | 时间间隔（分钟） |  |
| 1 | u8 | time_start_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_start_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | time_end_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_end_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | enable | -/- | -/- | 是否启用,1为已启用,0为未启用 | 时间段3 |
| 2 | U16 | Interval |  |  | 时间间隔（分钟） |  |
| 1 | u8 | time_start_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_start_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | time_end_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_end_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | enable | -/- | -/- | 是否启用,1为已启用,0为未启用 | 时间段4 |
| 2 | U16 | Interval |  |  | 时间间隔（分钟） |  |
| 1 | u8 | time_start_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_start_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | time_end_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_end_m |  |  | -分 |  |

注：一天时间为00:00-23:59
示例：

00:00-23:59(全天) 每隔10分钟上报一次定位数据:BD17010A000000173B00000000000000000000000000000000000000000097

BD:Header

1C:Message ID

01:enable是否启用  转十进制01-->1--已启用

0A00:Interval时间间隔 转为大端000A-->转十进制10-->时间间隔为10分钟

00:time_start_h 开始时间-小时,转十进制00-->开始时间-小时为00

00:time_start_m 开始时间-分钟,转十进制00-->开始时间-分钟为00

17:time_end_h 结束时间-小时,转十进制23-->结束时间-小时为23

3B:time_end_m 结束时间-分钟,转十进制59-->结束时间-分钟为59

00:enable是否启用  转十进制00-->0--未启用

000000000000:未启用状态全部填充00

00:enable是否启用  转十进制00-->0--未启用

000000000000:未启用状态全部填充00

00:enable是否启用  转十进制00-->0--未启用

000000000000:未启用状态全部填充00

97:checksum校验和

5.1.2 信息下发(Message Send)（MSGID=0X28）—广播

| Header | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD | 0x28 | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte offset | Format | Name | Decription |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | type | 消息类型，如果是下行文字信息，Unicode编码为05 ，GB2312编码为03 |
| 4 | Uint32 | seqID | 信息的id，唯一性 |
| 1 | U8 | CONTENT LEN | 内容长度 |
| N | N | CONTENT | 内容,Unicode编码(小端优先,注意转换，一个汉字占2个字节，一个字母占2个字节) GB2312编码(小端优先，一个汉字占2个字节，一个字母占1个字节) |

注：默认固件版本使用GB2312编码
信息id每笔不能重复，重复的id设备不能接收
示例：

GB2312编码：文字消息：你好世界  BD28036895D13F08C4E3BAC3CAC0BDE779

BD:Header

28:Message ID

03:type消息类型 转十进制03-->type=03

6895D13F: seqID信息id  信息id为6895D13F

08:CONTENT LEN内容长度 转十进制8

C4E3BAC3CAC0BDE7:转为字符串你好世界-->文字消息内容:你好世界

79:checksum校验和

5.1.3 设置- 定位优先级设置（0XCE01）—广播

| Header | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD | 0xCE | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

Type=01 定位优先级设置

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u8 | Type | -/- | -/- | Type=01 |
| 1 | u8 | Valid | -/- | -/- | 有效性，00 一直有效， 01 此次生效 |
| 2 | U16 | Len | -/- | -/- | 后面的指令长度 |
| n | n |  | -/- | -/- | 正文 |

定位优先级设置定义--见2.3 设备下行说明--设备定位优先级下发(0xCE01)

定位优先级设置正文：目前通用版本支持：01--GPS， 03--蓝牙信标(使用需额外部署蓝牙信标)；

示例：

gps定位优先(GPS>蓝牙信标):BDCE0100030001030033

BD:Header

CE:Message ID

01:Type  01 定位优先级设置

00:Valid 有效性 00 一直有效

0300:Len 转为大端0003-->转十进制03-->正文长度为3个字节

010300:正文：01--GPS   03--蓝牙信标 定位优先级为GPS>蓝牙信标

33:checksum校验和

蓝牙定位优先(蓝牙信标>GPS):BDCE0100030003010033

BD:Header

CE:Message ID

01:Type  01 定位优先级设置

00:Valid 有效性 00 一直有效

0300:Len 转为大端0003-->转十进制03-->正文长度为3个字节

030100:正文：03--蓝牙信标  01--GPS  定位优先级为蓝牙信标>GPS

33:checksum校验和

单GPS定位:BDCE0100030001000033

BD:Header

CE:Message ID

01:Type  01 定位优先级设置

00:Valid 有效性 00 一直有效

0300:Len 转为大端0003-->转十进制03-->正文长度为3个字节

030201:正文:01--GPS 00--无定位 00--无定位 定位优先级为单GPS定位

33:checksum校验和

单蓝牙信标定位:BDCE0100030003000033

BD:Header

CE:Message ID

01:Type  01 定位优先级设置

00:Valid 有效性 00 一直有效

0300:Len 转为大端0003-->转十进制03-->正文长度为3个字节

020000:正文:03--蓝牙信标 00--无定位 00--无定位 定位优先级为单蓝牙信标定位

33:checksum校验和

5.1.4 设置- 健康采样上报频率设置（0XCE02）—广播

| Header | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD | 0xCE | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

Type=02 健康采样上报频率设置

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u8 | Type | -/- | -/- | Type=02 |
| 1 | u8 | Valid | -/- | -/- | 有效性，00 一直有效， 01 此次生效 |
| 2 | U16 | Len | -/- | -/- | 后面的指令长度 |
| 1 | U8 | Healthtype | -/- | -/- | 00—表示全部 |
| 1 | U8 |  | -/- | -/- | 正文 |
| 1 | u8 | Time Unit | -/- | -/- | 时间单位 00—分钟，01—小时 |

健康采样上报频率设置定义--见2.3 设备下行说明--设备健康采样频率下发(0xCE02)

健康采样上报频率设置正文：目前通用版本支持：00-全部，保留项--暂未实现：01 计步 02 心率 03 温度  04  睡眠 05 血压 06 血糖 07 血氧

示例：

健康采样上报频率5分钟上报一次:BDCE0200030000050033

BD:Header

CE:Message ID

02:Type 02 健康采样上报频率设置

00:Valid 有效性 00 一直有效

0300:转为大端0003-->转十进制03-->正文长度为3个字节

00:Healthtype 00---全部

05:正文:转十进制05-->健康采样上报频率5分钟上报一次

00:Time Unit 时间单位 00--分钟

33:checksum校验和

5.1.5 设置-开关设置（0XCE04-24）—广播

| Header | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD | 0xCE | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u8 | Type | -/- | -/- | 具体类型请查看说明 |
| 1 | u8 | switch | -/- | -/- | 开关 00 开启,02 关闭,01单次有效 |
| 2 | U16 |  | -/- | -/- | 固定0000 |

设备报警设置-开关类型：具体功能说明--见2.3 设备下行说明

07 跌落报警开关    08 停留报警开关

18 休眠功能开关    24 GPS常开开关

Type=07 跌落报警开关
示例：

00---开启:BDCE0700000093

BD:Header

CE:Message ID

07:Type 07 跌落报警开关

02:switch 开关 00 开启

0000:固定值

93:checksum校验和

02---关闭:BDCE0702000093

BD:Header

CE:Message ID

07:Type  07 跌落报警开关

02:switch 开关 02 关闭

0000:固定值

93:checksum校验和

Type=08 停留报警开关
示例：

00---开启:BDCE0800000093

BD:Header

CE:Message ID

08:Type 08 停留报警开关

02:switch 开关 00 开启

0000:固定值

93:checksum校验和

02---关闭:BDCE0802000093

BD:Header

CE:Message ID

08:Type  08 停留报警开关

02:switch 开关 02 关闭

0000:固定值

93:checksum校验和

Type=18 休眠功能开关
示例：

00---开启,静止一段时间后进入休眠，不上报数据:BDCE1800000093

BD:Header

CE:Message ID

18:Type 18 休眠功能开关

02:switch 开关 00 开启

0000:固定值

93:checksum校验和

02---关闭， 静止状态或充电状态，也正常上报数据:BDCE1802000093

BD:Header

CE:Message ID

18:Type  18 休眠功能开关

02:switch 开关 02 关闭

0000:固定值

93:checksum校验和

Type=24 GPS常开开关
示例：

00---开启:BDCE2400000093

BD:Header

CE:Message ID

24:Type 24 GPS常开开关

02:switch 开关 00 开启

0000:固定值

93:checksum校验和

02---关闭:BDCE2402000093

BD:Header

CE:Message ID

24:Type24 GPS常开开关

02:switch 开关 02 关闭

0000:固定值

93:checksum校验和

5.1.6 设置-跌落灵敏度设置（0xCE15）—广播

| Header | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为 0xBD | 0xCE | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte offset | Format | Name | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | Type | 1 | Type为0x15 |
| 1 | U8 | Valid | 1 | 默认0即可，暂无影响 |
| 2 | U16 | Len | 2 | 后面参数内容长度 |
| 1 | U8 | Param Type | 1 | 参数类型：0x00：灵敏度，0x01：高度 |
| 1 | U8 | Param Level | 1 | 参数等级：5个等级（0 - 4） |

跌落灵敏度设置-参数说明：

灵敏度：指满足触发跌落算法的程度，提供5个设置等级（0 - 4）：低 - 较低(中低) - 中 - 较高(中高) - 高。

高度：指满足触发跌落报警的高度，提供5个设置等级（0 - 4）：0.5m - 1.0m - 1.5m - 2.0m - 2.5m。

如设置高度为“1.5m”，则设备至少需要≥1.5m才可能触发跌落报警。

注意灵敏度和高度不能组合一个报文下发

示例：

设置灵敏度为“中低”：BDCE150002000001FF

BD:Header

CE:Message ID

15:Type 跌落灵敏度设置

00:固定值

0200:Len

00:Param Type  灵敏度设置

01:Param Level 灵敏度等级 1-->较低(中低)

FF:checksum校验和

设置高度为“1.5m”：BDCE150002000102FF

BD:Header

CE:Message ID

15:Type 跌落灵敏度设置

00:固定值

0200:Len

01:Param Type  高度设置

02:Param Level 高度等级 2-->1.5m

FF:checksum校验和

5.1.7 下发久坐停留报警触发时间（MSGID=0XCC）—广播

| Header | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为 0xBD | 0xCC | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | minute | -/- | -/- | 停留报警触发时长（单位：分钟；取值范围 2 — 60），这个时间长度内无活动会触发停留报警 |

示例：

连续5分钟无活动 手表上报停留报警（手表佩戴状态下）:BDCC05DD

BD:Header

CC:Message ID

05: minute 停留报警触发时长 转十进制05-->5分钟

DD:checksum校验和

5.1.8 设置-设备报警设置（0XCE03）--广播--特殊版本支持

| Header | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为 0xBD | 0xCE | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

Type=03 设备报警设置

| Byte offset | Format | Name | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | Type | 1 | 固定为0x03—设备报警设置 |
| 1 | U8 | Valid | 1 | 固定为0x00—-健康阈值，一直有效 |
| 2 | U16 | Cfg Len | 2 | 指令长度 |
| 1*N | U8*N | [Bit7] Enable [Bit6 - 0] Threshold Type | 1*N | [Bit7] 是否启用该类型的阈值检测 [Bit6 - 0] 设置阈值类型：0x01心率， 0x02收缩压（SBP） 0x03舒张压（DBP）， 0x04血氧， 0x05温度（阈值单位为*10，比如37.3为373） |
| 2*N | I16*N | Threshold Min | 2*N | 阈值下限（启用阈值检测才有该内容） |
| 2*N | I16*N | Threshold Max | 2*N | 阈值上限（启用阈值检测才有该内容） |

设备报警设置定义-健康阈值--见2.3 设备下行说明--健康阈值设置(0xCE0300)

注意：默认都是关闭状态,阈值为正常范围，在这个范围外设备会上报报警

心率阈值下发范围(20-200),血压收缩压阈值下发范围(20-200),血压舒张压阈值下发范围(20-200),

血氧阈值下发范围(80-100),温度阈值下发范围(160-600)

示例：

设置多项健康阈值，1.心率[60,120]，2.关闭血氧阈值检测，3.温度[36.0,37.3]:BDCE03000B00813C007800048568017501FF

BD:Header

CE:Message ID

03:Type 03--设备报警设置

00:Valid 00--健康阈值，一直有效

0B00:转为大端-->000B-->转十进制11-->后面指令报文字节长度（不包括checksum） 11个字节

81:转二进制-->10000001   bit7:1---开启     开启状态   bit6-0:000001-->0x01  心率

3C00:转为大端-->003C-->转十进制60,心率阈值下限为60

7800:转为大端-->0078-->转十进制120,心率阈值上限为120

04:转二进制-->00000100   bit7:0---关闭 ，关闭状态后不跟阈值   bit6-0:0000100-->0x04  血氧

85:转二进制-->10000101  bit7:1---开启     开启状态   bit6-0:0000101-->0x05  温度

6801:转为大端-->0168-->转十进制360(实际温度*10)-->温度阈值下限为36.0

7501:转为大端-->0175-->转十进制373(实际温度*10)-->温度阈值上限为37.3

FF:checksum校验和

5.2服务器时间同步信息

5.2.1 时间校准—广播

| Byte offset | Format | Name | Decription |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | HEADER | 填充：0xFF |
| 1 | U8 | SeqId | 填充：0x10 |
| 2 | U16 | years | 年份数据 |
| 1 | U8 | month | 月份数据 |
| 1 | U8 | Day | 日，数据 |
| 1 | U8 | time | 时钟，数据 |
| 1 | U8 | Minute | 分钟，数据 |
| 1 | U8 | Seconds | 秒钟，数据 |
| 1 | U8 | End | 填充：0xFF |

示例：

服务器收到FF00FF后回复下行指令，校准时间注意：示例为2020年，只做结构解析示例，下发需下发当前年份，否则不会做解析FF1007E409020B1B28FF

FF : Header

10 : Seqid

07E4: Year（2020）

09 : Month，（09）

02 : Day，（02）

0B : Hour，（11）

1B : Minitus，（27）

28 : Second，（40）

FF : End