W200PG-蓝牙广播协议

数据结构：

| 序号 | 长度字节 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 2字节 | 厂商ID | 0x5E5B |
| 2 | 1字节 | 电量等级+信标个数 | bit[0:3]:扫描到的定位信标个数 , bit[4:7]:0 - 4 共5个电量等级 |
| 3 | 1字节 | 状态标识 | Bit0:佩戴状态(1表述佩戴，0表述未佩戴), Bit1: 驻网状态（1表示入网，0表示断网）, Bit2: sos状态(1表述Sos模式，0表述正常模式), Bit3:久坐状态(1表述报警模式，0表述正常模式), Bit4:跌落状态(1表述报警模式，0表述正常模式), Bit5~Bit7: 预留暂无意义 |
| 4 | 1字节 | 心率 | 心率数据 |
| 5 | 1字节 | 收缩压 | 血压-收缩压数据 |
| 6 | 1字节 | 舒张压 | 血压-舒张压数据 |
| 7 | 1字节 | 血氧 | 血氧数据 |
| 8 | 2字节 | 体温 | 体温10，大端表述 , 比如体温为36.8度， 则36.810= 368，十六进制0x0170（数据报文中） |
| 10-12 | 3字节 | 步数 | 大端表述 ,如步数 3211，则表述 0x00 0x0C 0x8B |
| 13 | 1字节 | 蓝牙广播间隔 | 单位:秒 |
| 14 | 1字节 | 定位间隔 | Bit7: 1 - 单位为分钟; 0 - 单位为秒 , Bit6~Bit0:间隔时间 |
| 15-26 | 12字节 | 蓝牙信标1 | 15-16：扫描到的信标1的minor，如果没扫描到默认为0 , 17：扫描到的信标1的rssi, 信号值都是负值，取它的正数部分，如果-50，则取50 |
|  |  | 蓝牙信标2 | 18-19：扫描到的信标2的minor，如果没扫描到默认为0 , 20：扫描到的信标2的rssi, 信号值都是负值，取它的正数部分，如果-50，则取50 |
|  |  | 蓝牙信标3 | 21-22:扫描到的信标3的minor，如果没扫描到默认为0 , 23:扫描到的信标3的rssi, 信号值都是负值，取它的正数部分，如果-50，则取50” |
|  |  | 蓝牙信标4 | 24-25:扫描到的信标4的minor，如果没扫描到默认为0 , 26:扫描到的信标4的rssi, 信号值都是负值，取它的正数部分，如果-50，则取50 |
| 合计 | 27字节 |  |  |

示例：

一般对接出货的蓝牙网关，根据不同固件版本，此报文所处的位置在adv_raw或者srp_raw里面19FF5E5B310363744E6301700000270101735753

19FF:开头，后面跟厂商数据

5E5B:厂商id--5E5B

31:电量级别和信标个数 16进制转为二进制-->00110001  bit0-3：0001-->转为10进制1--1个信标                 bit4-7:0011-->转为10进制3--电量等级3

03:状态  16进制转为二进制 00000011 Bit0:1--佩戴状态,Bit1:1--驻网状态已入网,Bit2:0--sos状态-未触发SOS正常模式,

Bit3:0--久坐状态-未触发久坐正常模式，Bit4:0--跌落状态-未触发跌落正常模式

63:心率  63-->16进制转为十进制-->99---心率为99

74:血压-收缩压   74-->16进制转为十进制-->116---血压-收缩压为116

4E:血压-舒张压   4E-->16进制转为十进制-->78---血压-舒张压为78

63:血氧   63-->16进制转为十进制-->99---血氧为99

0170:体温  0170-->16进制转为十进制-->368--->368*0.1-->体温为36.8

000027:步数  000027-->16进制转为十进制-->39---步数为39

01:广播间隔  01-->16进制转为十进制-->1  广播间隔为1秒

01:定位间隔   01-->16进制转为二进制-->00000001  bit7：0，单位为秒，Bit6~Bit0：0000001-->转为十进制：1.定位间隔为1秒

7357:minor   转为大端:5773-->16进制转为十进制-->22387---minor为22387

53:信号值  53-->转10进制-->83-->加负号-->-83--信号值为-83