B2315P-蓝牙广播协议

数据结构：

| 序号 | 字段名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 数据类型(0x09)+内容长度(1字节) | 1 octet 0x08——8字节 |
| 1 | 数据类型(0x09) | 1 octet |
| 2 | (0x09字段)内容 | (7字节) 47323331304244——-(ASCAll码表转换):G2310BD |
| 3 | 数据类型(0xFF)+用户数据长度(xx) | 1 octet，数据类型<Manufacturer Specific Data>占用的数据长度 |
| 4 | 数据类型(0xFF) | 1 octet,Manufacturer Specific Data |
| 5 | Company ID(0x4D5A) | 2 octets 固定值，Company ID (MZ) |
| 6 | User data-字节0（Format） | 固定值 0x4D |
| 7 | User data-字节1（CMDID） | 命令字（0x0D） |
| 8 | User data-字节2 （Version） | 软件版本 |
| 9 | User data-字节3（adv number） | 广播计数adv number，如果数据有更新，则+1，加到255，再从0开始 |
| 10 | User data-字节4 | bit[0:3]:保留 , bit[4:7]:电池电量单位百分比，范围 0-10 |
| 11 | User data-字节5（状态） | bit0-1位:保留，默认值为0, bit2位:保留, bit3位:保留, bit4位： SOS状态:1 报警 0正常, bit5位:佩戴状态:1未佩戴 0佩戴, bit6位： 动静状态:1动 0静 |
| 12 | User data-字节6（心率） | 心率(BPM)：200以下是正常心率 ; 252测量异常； 250未佩戴，251心率模块异常 |
| 13 | User data-字节7（体温） | 体表温度(转为10进制值+200)/10; 例如156 表示为35.6摄氏度 0xAA |
| 14 | User data-字节8（计步） | 计步 |
| 15 | User data-字节10（血压 收缩压） | 收缩压，sbp |
| 16 | User data-字节11（血压 舒张压） | 舒张压 dbp |
| 17 | User data-字节12（血压 舒张压） | 舒张压 dbp |
| 18 | User data-字节13（血氧） | 血氧 |
| 19 | User data-字节13 | CheckSum 校验和 （userdata0 到 userdata 12的校验和） |

示例：

02010608094732333130424411FF4D5A4D0D01C990004CA75600764A630164

020106:报文开头，无意义

08:数据类型(0x09)+内容长度，08--->16进制转10进制  8---长度为8个字节

09:数据类型0x09

47323331304244:ASCAll码表转换为字符串-->G2310BD

11:数据类型(0xFF)+用户数据长度,0x11--->16进制转10进制  17---长度为17个字节

FF:数据类型(0xFF)

4D5A:Company ID 厂商id 固定值

4D:User data-字节0（Format） 固定值

0D:User data-字节1（CMDID） 固定值

01:User data-字节2 （Version）  软件版本 01

C9:User data-字节3（adv number） 广播计数 C9-->16进制转10进制 201---广播计数为201

90: User data-字节4  90-->16进制转为二进制  10010000  电量为bit[4-7]：1001--->二进制转为十进制  9--电量为90%

00: User data-字节5（状态）  00-->16进制转为二进制00000000  bit0-bit3:0,bit4：SOS状态: 0正常,bit5:佩戴状态:0佩戴,bit6位:动静状态:0静

4C: User data-字节6（心率） 4C-->16进制转十进制 76---心率为76

A7:User data-字节7（体温） a716进制转10进制 167-->(167+200)/10=36.7--体温为36.7

5600:User data-字节8（计步）转为大端-->0056-->16进制转十进制--->86---步数为86步

76:User data-字节10（血压 收缩压）76-->16进制转十进制  118--血压 收缩压为118

4A:User data-字节11（血压 舒张压）4A-->16进制转十进制 74--血压 舒张压为74

63:User data-字节12（血氧）63-->16进制转十进制 99--血氧为99%

01:User data-字节13（睡眠）01---睡眠状态 清醒

64:User data-字节14 校验码