W200P-蓝牙连接协议

蓝牙参数：

Service UUID:tspp_service_uuid128[16] = {0x9E, 0xCA, 0xDC, 0x24, 0x0E, 0xE5, 0xA9, 0xE0, 0x93, 0xF3, 0xA3, 0xB5, 0x01, 0xFF, 0x40, 0x6E};

Character UUID:

ATT_SERVICE_TSPP 0xFF01

ATT_CHAR_TSPP_REV1 0xFF02

ATT_CHAR_TSPP_UPLOAD 0xFF03

Descriptor UUID 0x2902

协议数据结构：

穿戴设备为从机，蓝牙网关，app等为主机
穿戴设备（从机）采样数据：心率、血压、血氧、体温、计步、睡眠，当和主机建立连接后，穿戴设备（从机）通过Notify向主机发送数据

数据结构：

| Byte Size | Format | Name | Unit | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | Hrs | Bpm | 心率 |
| 1 | U8 | Sbp | mmHg | 血压 - 收缩压 |
| 1 | U8 | Dbp | mmHg | 血压 - 舒张压 |
| 2 | U16 | Temp | °C | 体温（Temp / 10 = 实际体温） |
| 1 | U8 | Spo2 | % | 血氧 |
| 4 | U32 | Steps | 步数 | 计步 |
| 2 | U16 | Sleep Wake State | 分钟 | 睡眠 - 清醒时长 |
| 2 | U16 | Sleep Light State | 分钟 | 睡眠 - 浅睡时长 |
| 2 | U16 | Sleep Deep State | 分钟 | 睡眠 - 深睡时长 |

示例：

426E4B016A6300000E83000D014E009C

42： 0x42-->16进制转十进制-->66 （Bpm，心率）

6E： 0x6E-->16进制转十进制-->110 （mmHg，血压 - 收缩压）

4B： 0x4B-->16进制转十进制-->75 （mmHg，血压 - 舒张压）

016A： 0x016A-->16进制转十进制-->362 = 36.2 （°C，体温）

63： 0x63-->16进制转十进制-->99 （%，血氧）

00000E83： 0x00000E83-->16进制转十进制-->3715 （步数，计步）

000D： 0x000D-->16进制转十进制-->13 （分钟，睡眠 - 清醒时长）

014E： 0x014E-->16进制转十进制-->334 （分钟，睡眠 - 浅睡时长）

009C： 0x009C-->16进制转十进制-->156 （分钟，睡眠 - 深睡时长）

校准时间：

Service  UUID: 0xFFF0

连接下行指令校时：#time:yymmddhhmmss

示例：2025年1月1日1时1分1秒#time:250101010101