B2315G-4GCat.1-tcp通信协议

目录

1 综述	3

2 设备使用说明	3

2.1 设备功能与使用说明	3

2.2 设备默认上报逻辑	4

2.3 设备下行说明	6

3 协议数据包结构	9

3.1 数据头	9

3.2 报文标示符(Message ID)	9

3.3 Token生成机制	10

3.4 有效负载(Payload)	10

3.5 校验和(Checksum)	11

4 上报messages报文	13

4.1 连接相关上报	13

4.1.1 LNK-LIN (MSGID=0xF0)请求连接（TCP专用）	13

4.1.2 连接回复(MSGID=0xF1)（TCP专用）-重要	14

4.1.3 新心跳包协议(MSGID=0xF9)-重要	15

4.2 报警相关上报	17

4.2.1 报警数据上传-1(MSGID=0x02)	17

4.2.2 报警数据上传-2(MSGID=0x21)(02的补充)	21

4.2.3 异常数据报警（MSGID=0x16）	24

4.3 定位相关上报	26

4.3.1 GPS/BDS位置上报：定位数据上报(MSGID=0x03)	26

4.3.2 wifi和基站信息上传(MSGID=0xA4)	28

4.3.3 蓝牙定位信息(BLE Location)（MsgId=0xD6）	32

4.3.4 基站经纬度上报（MSGID=0x15）—wifi定位补充	34

4.4 设备信息及状态上报	36

4.4.1 SIM卡的ICCID上传(MSGID=0xF3)	36

4.4.2 状态参数上报(MSGID=0xA9)	37

4.4.3 设备状态(MSGID=0xE9)	39

4.5 健康相关上报	40

4.5.1 健康数据(MSGID=0x32)	40

4.5.2 设备睡眠分析数据上传(MSGID=0xC5)	42

4.6 下行反馈相关上报	43

4.6.1 下行反馈(MSGID=0xC0)	44

4.6.2 消息状态上报(MSGID=0x28)	44

5 设置	46

5.1 下行	46

5.1.1 设置定位上报频率（MSGID=0x17）	46

5.1.2 信息下发(Message Send)（MSGID=0X28）	48

5.1.3 设置- 定位优先级设置（0XCE01）	50

5.1.4 设置- 健康采样上报频率设置（0XCE02）	52

5.1.5 设置-设备报警设置（0XCE03）	54

5.1.6 设置-开关设置（0XCE04-24）	56

5.1.7 设置-跌落灵敏度设置（0xCE15）	63

5.1.8 设置-震动设置（0XCE23）	64

5.1.9 IP&域名设置(0xC3)（TCP专用）	65

5.1.10 下发久坐停留报警触发时间（MSGID=0XCC）	67

5.1.11 睡眠统计时间段设置（MSGID = 0X1D）—特殊固件支持	68

5.1.12 远程OTA升级下发（0xA9）—-特殊固件支持	70

1 综述

本协议合适于4G CAT1设备，目前支持B2315G产品。使用32位的数据头进行同步和终端识别；使用低开销的校验算法实现校验保护；使用报文标示符来标示不同的报文。
需根据实际上报进行解析，文档目前在不断维护中，若发现有错漏还请及时反馈，非常感谢
协议内容为4g上报内容，若需蓝牙广播数据协议，还请咨询相关对接人员

2 设备使用说明

2.1 设备功能与使用说明

通用版本：

(1) 开机：

第一次使用前请充满电，充电灯效：充电中：红灯闪烁，充满电：绿灯长亮，

自动开机：充好电，拔下充电线自动开机    注：开机默认脱落状态

手动开机：长按按键10s后松开，界面出现“Welcome”字样

(2) 关机：

低电关机：界面显示Byebye后熄灭屏幕

手动关机：关机：在界面“关于”页停留，会自动进入版本页，再继续自动进入ICCID界面，最后自动进入IMEI界面

，等待具体IMEI号码弹出后，长按触摸按键3s，待屏幕出现‘Bye’，松开按键

充电关机：连接充电线后红灯闪烁进入充电状态

(3) SOS功能:

触发方式：触发后设备不进休眠，长按按键3s，界面出现SOS后红灯长亮

取消方式：SOS模式下，点亮屏幕，长按按键3s,界面显示SOS取消后，红灯熄灭

(4) 信号状态：

无信号：界面信号阶梯柱状图形 信号格显示‘X’

有信号：界面信号有阶梯柱状图形

(5) 设备休眠：

触发条件：设备40分钟一动不动，进入休眠模式，不上报定位健康数据，只上报F9心跳包维持长连接

(6) 超长待机模式：—部分固件版本字体不会有变化

手动更改：在关于界面停留，界面显示“ICCID：”时长按，界面出现超长待机模式，则切换为大字体超长待机模式，

该模式下，时间界面有方形图标，每10分钟检测健康和位置，健康数据正常、位置没有变时，每1小时上报数据；

否则每10分钟上报

取消方式：关于界面停留，界面显示“ICCID：”时长按，界面出现“welcome”

(7)蓝牙广播版本号模式：

触发方式：在关于界面停留，界面显示“C2310XXX”时长按，界面出现“welcome”后,时间界面有三角图标

取消方式：关于界面停留，界面显示“ICCID：”时长按，界面出现“welcome”

2.2 设备默认上报逻辑

通用版本：

(1) 连接相关上报

F0请求：设备是短链接的，服务器正常连接和网络正常情况下，

开机会上报一次，而后每次上报都会请求连接--需要回复才能和服务器连接

F9：心跳包上报，定位和健康上报时后会跟着报一条--需要服务器回复

(2) 定位相关上报

卫星(GPS/BDS)/wifi/蓝牙信标：默认上报频率10分钟，默认定位优先级：wifi>卫星(GPS/BDS)，wifi定位优先，定位不到切换卫星(GPS/BDS)定位

基站(0x15)：wifi定位失败后自动向模组请求获取的通信基站经纬度，---这个只有国内大陆支持，香港海外都不支持 精度不高用于辅助参考，一般环境无此上报，不能下发定位优先级和wifi定位绑定

wifi定位报文（A4）里面有基站，则不会有基站(0x15)报文

(3) 报警相关上报

SOS报警(0x02)：使用者主动触发,触发方式见上一节

SOS取消(0x02)：使用者主动触发取消,触发方式见上一节

关机报警(0x21)：设备主动关机或低电关机,触发方式见上一节

佩戴脱落报警(0x02)：设备按健康采样上报频率判断佩戴，测到心率上报佩戴报警，没有测到心率上报脱落报警

久坐停留报警(0x02):默认关闭状态，可下行指令开启，开启后默认15分钟一动不动触发上报

跌落报警(0x02)：默认开启，设备在一定高度自由落体，满足跌落算法触发，默认触发灵敏度为较低，1.5m高度触发

低电量报警(0x02)：设备当前 电量等级 小于等于0时触发

异常温度报警(0x16)：当设备检测温度超过40摄氏度时上报

健康阈值报警(0x2105):默认不报警，下行健康阈值后，健康数据不在阈值范围内，上报报警

注意：健康阈值报警上报时，设备震动，同时界面会显示文字”健康提醒”

(4) 健康相关上报

计步，心率，体温&腕温，血压，血氧(0x32)：默认上报频率10分钟

注：B2315G型号无血氧功能，B2315P型号有血氧功能，注意区分型号

睡眠(0xC5)：默认统计时间段21：00-08：00，该时间段会根据状态上报睡眠数据

(5) 设备信息及状态上报

状态参数(0xA9)：开机会上报一笔

SIM卡ICCID(0xF3)：开机上报一笔

设备状态(0xE9):开机上报一笔，有上报频率有更改时上报一笔

(6) 下行反馈

下行反馈(0xC0):服务器下行指令设备收到后上报,注意，短链接设备，下行指令在设备上报的时候设备才接收下行指令

注：设备上报有并包上报的情况，也就是一个数据包里面含有多个完整的报文，注意不要遗漏，报文为完整报文，不会出现中间断开在下一个数据包的现象

Eg:bdbdbdbdd6000119a9cf610445270387bf452708a1bc44279d18b74427e518b7f9bdbdbdbdf9010000006400002800000019a9cf61ca

此数据包里含有(0xD6)蓝牙定位和(0xF9)电量信号的报文

(0xD6)蓝牙定位:bdbdbdbdd6000119a9cf610445270387bf452708a1bc44279d18b74427e518b7f9

(0xF9)电量信号:bdbdbdbdf9010000006400002800000019a9cf61ca

2.3 设备下行说明

通用版本:下行指令需要20毫秒内连续下行两次，保障成功
注：短链接设备，下行指令在设备上报的时候设备才接收下行指令，收到后在下一个上报周期生效

(1) 设备定位上报频率下发(0x17)：

默认上报频率10分钟，最高1分钟，下行指令设备收到后，设备按下发指令的时间段和频率

上报数据，时间段外按默认上报频率上报，如：00：00-18：00  2分钟定位上报，

那么时间段外按默认10分钟上报频率上报

(2) 文字消息下发(0x28)：

GB2312编码，最多16个汉字，一个汉字占2个字节，一个英文字母占1个字节，不建议过多，一屏最多显示8个字，超出会自动滚动

(3) 设备定位优先级下发(0xCE01):

默认定位优先级wifi>gps,定位优先级

如下发定位优先级为：wifi>gps>蓝牙信标，则wifi定位不到切换gps,gps定位不到切换

蓝牙信标，当定位成功时，不会切换下个定位优先级产生定位

(4) 设备健康采样频率下发(0xCE02):

健康采样频率默认10分钟,最高2分钟上报

(5) 修改ip和端口指令下发(0xC3):

默认通用版本指向为智慧云平台：118.178.184.219:8825,如需更改，可咨询相关对接人员或访问官网

(6) 久坐停留报警触发时间下发(0xCC):

取值范围：2分钟-60分钟，如：下行为10分钟触发时间，那么设备10分钟一动不动就会触发上报久坐停留报警

(7) 跌落灵敏度和高度下发(0xCE15):

最新通用固件默认跌落灵敏度：较低(中低)。跌落高度：1.5m

灵敏度：指满足跌落算法的程度，提供5个设置等级（0 - 4）：低 - 较低(中低) - 中 - 较高(中高) - 高。

高度：指满足触发跌落报警的高度，提供5个设置等级（0 - 4）：0.5m - 1.0m - 1.5m - 2.0m- 2.5m。

(8)蓝牙广播开关(0xCE05):

开启和关闭蓝牙广播，关闭蓝牙广播后设备不进行蓝牙广播

(9)按键关机开关指令下发(0xCE16):

默认设备可通过按键进行关机，下行关闭后设备不能通过按键进行关机

(10)控制设备触发休眠开关下发(0xCE18):

默认为开启状态，设备40分钟不动进入休眠，下行关闭后，设备不进休眠

(11)跌落报警开关(0xCE07):

默认跌落报警开启状态，关闭后设备不上报跌落报警

(12)设备健康和定位上报开关(0xCE20)

默认健康上报为开启状态，默认定位上报为开启状态，

可分别设置定位/健康开启和关闭状态，关闭后，设备不上报健康/定位

(13)健康阈值设置(0xCE0300)

健康阈值下发，下行指令，设备收到后，下发的是健康阈值正常范围，在这个范围外的健康数据会上报报警

(14)设备震动设置(0xCE23)

下行指令后，设备收到后，设备震动时长变为下行的时长，范围0-60秒

(15) GPS常开开关（0xCE24）:

开启后，内部接口常开采集卫星(GPS/BDS)，一般环境下可以加快卫星(GPS/BDS)定位时间，功耗会变大，默认为关闭（不影响正常定位）

注意B2315G电池小，开启后使用时间特别短

(16)久坐停留报警开关(0xCE08)

默认开启，触发时间为15分钟，下行关闭后，设备不上报久坐停留报警

(17)睡眠统计时间段下发(0x1D)—特殊固件支持

可下发不同时间段，如：13：00-14：00，则睡眠统计数据会在该时间段内统计并上报

(19)远程OTA升级(0xA9)—特殊固件支持

远程更新消耗流量，且受网络影响，设备sim卡为每月30M,不能更新太过多次，否则会造成流量不足的情况，

此功能需设备硬件支持远程更新,以前设备不支持

3 协议数据包结构

一条基本的协议数据包结构如图1所示：

3.1 数据头

每个数据包均以4个字节的Header或者token开头（在某些回复报文中，timestamp代替）：

目前欧孚设备上传token固定为BDBDBDBD

Header: 0xBD 0xBD 0xBD 0xBD；

Timestamp: 32bits，由服务器产生

3.2 报文标示符(Message ID)

MessgeId 代表的内容见第4章。

TCP每次链接的时候设备端都会先上报0xF0 报文，里面有设备唯一标识符IMEI，

服务器端需要记录该imei作为标识，并回复0xf1报文，设备端才会认为此链接成功，否则会断开链接

设备正常通信，长连接默认每4分钟上报一次0xF9心跳包，0xF9心跳包在健康定位上报后会上报一次，

短连接则开机0xF9心跳包上报一次，0xF9心跳包在健康定位上报后会上报一次,两者上报不受对方影响，

注意服务器收到F9报文后，需要服务器下发指令回复，否则会断开连接

3.3 Token生成机制

目前固定为BDBDBDBD

3.4 有效负载(Payload)

我们下面的payload 指的是协议中除了head token及校验码外的有效正文内容。后面加注的是正文长度。

有效负载中所用的数据格式如下表所示：

【U-unsigned；I-signed；X-bitfield；数字-所占字节数】

以下协议中使用除ch，u8，i8，x8外 都采用小端优先

| Short | peTypeType | Size(Bytes) | Min/max | Resolution | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH | ASCII/ISO 8859.1 | 1 | - | - | 字符 |
| u8 | Unsigned Char | 1 | 0-255 | 1 | 无符号 短整形 |
| i8 | Signed Char | 1 | -128-127 | 1 | 短整形 |
| x8 | Bitfield | 1 | - | - | 位（bit） |
| u16 | Unsigned Short | 2 | 0-65,535 | 1 | 无符号 整形 |
| i16 | Unsigned Short | 2 | -32,768-32,767 | 1 | 整形 |
| x16 | Bitfield | 2 | - | - | 位（bit）2 |
| u32 | Unsigned Long | 4 | 0..4,294,967,295 | 1 | 无符号 长整形 |
| i32 | Signed Long | 4 | -2,147,483,648-2,147,483,647 | 1 | 长整形 |
| u64 | Uint64_t | 8 | 0-18,446,744,073,709,551,616 | 1 | 无符号64位长整形 |
| float | float | 4 | -3.4410e38-3.410e38 | - | 浮点型 |

3.5 校验和(Checksum)

校验和所加内容包括payload，如图1所示。其算法如下所示，默认通用版本设备不强求校验，可忽略此部分内容，下行指令时随意一个字节即可

//假设 content="BDBDBDBDE9000600010A00000A00"，则sum.ToString("X2")结果为07//以下为C#代码调用方法

private string CheckSum(string content)

{

int sum = 0;

var bytes = Utility.strToHexByte(content);

foreach (var b in bytes)

{

sum += b;

sum %= 0x100;

}

sum = 0xff - sum;

return sum.ToString("X2");

}

4 上报messages报文

4.1 连接相关上报

4.1.1 LNK-LIN (MSGID=0xF0)请求连接（TCP专用）

| Header | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD 0xBD 0xBD 0xBD | 0xF0 | See below见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte Offset | Format | Name | Scale | Unit | Drscription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | u64 | IMEI | 1 | - | IMEI number（小端模式） |
| 2 | x16 | version |  | - | Bitfield see below |

设备上报F0请求报文必须有服务器下行0XF1报文（具体格式见下一节）回复，否则登录失败

示例：

原始16进制报文：BDBDBDBDF09B51731BC61603000000C2

BDBDBDBD：4个字节消息头Header

F0:Message ID(消息id)9B51731BC6160300：IMEI number(小端模式),转为大端为：000316C61B73519B，

对应的十进制为IMEI:869465050010011，0000：version

C2：checksum校验和

连接相关答疑：

tcp每次创建一个新的连接的时候会先上报F0 请求，F0里带IMEI，然后服务器记录下这个imei,

之后这个链接里所有的数据都是这个imei的

注：若没有收到F0或者F0通信异常，可以用第三方网络测试工具，验证一下服务器通信是否正常

4.1.2 连接回复(MSGID=0xF1)（TCP专用）-重要

| Header | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- |
| Timestamp(unix)时间戳 | 0xF1 | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte Offset | Format | Name | Scale | Unit | Drscription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | u32 | Token | 1 | - | Token:固定为BDBDBDBD |

注意报文顺序和正常上报报文不同，此报文为服务器下发，不是设备上报内容，服务器回复需在当前通道回复>注意报文顺序和正常上报报文不同，此报文为服务器下发，不是设备上报内容，服务器回复需在当前通道回复

示例：

原始16进制报文：07FD8860F1BDBDBDBD2E

07FD8860(小端优先),Timestamp(unix)时间戳(单位:秒) ，转为大端6088FD07 转为十进制：1619590407

转为标准时间格式UTC时间：2021-04-28 06:13:27

F1:Message ID(消息id)

BDBDBDBD:Token

2E：checksum校验和

时间戳10进制转标准时间格式，是以1970-01-01 00:00:00 加上1619590407秒得出的结果

设备端以此报文中的时间戳(单位:秒)来同步时间

注意：java中一般单位是毫秒，注意转为单位：秒

注意：服务器下行回复的字节总数为10个字节，如：0xBD--1个字节；如果设备收到的是20个字节，是不会建立连接的

4.1.3 新心跳包协议(MSGID=0xF9)-重要

| Header | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD 0xBD 0xBD 0xBD | 0xF9 | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | Bat_type |  |  | 电量类型 0：4级制， 1：5级制， 2：百分比， 3：电压值 |
| 2 | u16 | Bat_volt |  | -/- | 电量值 如果Bat_type为0：则电量值范围为0-3，（0为25%，3为100%） 如果Bat_type为1： 则电量值范围为0-4 （0为20%，4为100%） 如果Bat_type为2： 则电量值范围为0-100 |
| 1 | U8 | Signal_type |  |  | 信号类型 0：百分比，1：5级制 2：CSQ值 |
| 2 | I16 | Signal_strength |  |  | 信号强度 |
| 1 | U8 | Other_type |  |  | 扩展类型 0：全量记步 1：增量记步 2：震动 |
| 4 | U32 | Num |  |  | 扩展值 |
| 4 | U32 | Timestamp | -/- | -/- | utc时间戳(单位秒) |

注意：F9心跳包必须有服务器下行回复 ，设备端收到服务器下行回复才认为服务器链接没有断开，否则会重新上报F0请求连接

示例：

原始16进制报文：BDBDBDBDF90104000050000095000000E377BD67AA

BDBDBDBD：Header

F9:Message ID(消息id)

01:Bat_type电量类型 01-->1-->5级制电量(0-4)

0400:Bat_volt电量值 转为大端 0004-->4-->等级4对应100%电量

00:Signal_type信号类型 00-->0-->百分比

5000:Signal_strength信号强度 转为大端0050-->转十进制80-->80%信号强度

00:Other_type扩展类型 00-->0-->全量计步

95000000:Num扩展值-计步 转为大端00000095-->转十进制149-->步数为149

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒--> 转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

AA:checksum校验和

注：服务器收到F9心跳包可以固定回复报文：固定回复示例 BDBDBDBDF301  字节数：6

4.2 报警相关上报

4.2.1 报警数据上传-1(MSGID=0x02)

| Header | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD 0xBD 0xBD 0xBD | 0x02 | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte Offset | Format | Name | Scale | Unit | Drscription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | x16 | Upl_warn | - | - | 报警内容see below 见下方定义 |
| 4 | U32 | Timestamp | - | - | 时间戳(补传时会在后面加时间戳) |

Upl_warn contents

| bit(对应二进制中1的位置) | Name | Description | 原始报文小端优先的16进制 | 转大端的16进制 | 十进制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 跌落报警 | 跌落报警 | 0040 | 4000 | 4*4096=16384 |
| 8 | 设备佩戴 | 设备佩戴 | 0001 | 0100 | 1*256=256 |
| 7 | SOS 取消 | SOS 取消 | 8000 | 0080 | 8*16=128 |
| 5 | 久坐报警(不动) | 久坐报警(不动) | 2000 | 0020 | 2*16=32 |
| 4 | 摘掉(脱落)设备 | 摘掉(脱落)设备 | 1000 | 0010 | 1*16=16 |
| 2 | 关机 | 关机 | 0400 | 0004 | 4 |
| 1 | SOS报警 | SOS报警 | 0200 | 0002 | 2 |
| 0 | 低电量 | 低电量 | 0100 | 0001 | 1 |

示例：

佩戴报警：BDBDBDBD020001E377BD678A

BDBDBDBD:Header

02:Message ID(消息id)

0001:Upl_warn报警内容，转为大端：0100-->佩戴报警

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

8a：checksum校验和

脱落报警：BDBDBDBD021000E377BD678A

BDBDBDBD:Header

02:Message ID(消息id)

1000:Upl_warn报警内容，转为大端0010-->脱落报警

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

8a：checksum校验和

SOS报警：BDBDBDBD020200E377BD678A

BDBDBDBD:Header

02:Message ID(消息id)

0200:Upl_warn报警内容，转为大端0002-->SOS报警

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

8a：checksum校验和

SOS取消：BDBDBDBD028000E377BD678A

BDBDBDBD:Header

02:Message ID(消息id)

8000:Upl_warn报警内容，转为大端0080-->SOS取消

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

8a：checksum校验和

跌落报警：BDBDBDBD020040E377BD678A

BDBDBDBD:Header

02:Message ID(消息id)

0040:Upl_warn报警内容，转为大端4000-->跌落报警

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

E7：checksum校验和

久坐报警：BDBDBDBD022000E377BD678A

BDBDBDBD:Header

02:Message ID(消息id)

2000:Upl_warn报警内容，转为大端0020-->久坐报警

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

8A：checksum校验和

低电量报警：BDBDBDBD020200E377BD678A

BDBDBDBD:Header

02:Message ID(消息id)

0100:Upl_warn报警内容，转为大端0001-->低电量报警

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

8A：checksum校验和

关机报警：BDBDBDBD020400E377BD678A

BDBDBDBD:Header

02:Message ID(消息id)

0400:Upl_warn报警内容，转为大端0004-->关机报警

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

8A：checksum校验和

注：此报警为没有区分关机类型的设备使用,区分关机类型的设备见下一节

4.2.2 报警数据上传-2(MSGID=0x21)(02的补充)

| Header | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD 0xBD 0xBD 0xBD | 0x21 | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte Offset | Format | Name | Scale | Unit | Drscription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | U16 | Alarm type |  |  | 报警类型 |
| N |  | Upl_warn | - | - | 报警内容See below 见不同Alarm type类型定义 |
| 4 | U32 | Timestamp |  |  | 时间戳(补传时会在后面加时间戳) |

Alarm type=1

Upl_warn contents

| bit(对应二进制中1的位置) | Name | Description | 原始报文小端优先的16进制 | 转大端的16进制 | 十进制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 充电关机报警 | 设备充电自动关机(固件需功能支持) | 04000000 | 0004 | 4 |
| 1 | 低电关机报警 | 设备电量过低关机(固件需功能支持) | 02000000 | 0002 | 2 |
| 0 | 主动关机报警 | 设备被人为手动关机(固件需功能支持) | 01000000 | 0001 | 1 |

示例：

充电关机报警：BDBDBDBD21010004000000E377BD6767

BDBDBDBD:Header

21:Message ID消息id

0100:Alarm type报警类型 转为大端0001-->Alarm type=1

04000000:Upl_warn报警内容，转为大端0004-->充电关机报警

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

67:checksum校验和

低电关机报警：BDBDBDBD21010002000000E377BD6767

BDBDBDBD:Header

21:Message ID消息id

0100:Alarm type报警类型 转为大端0001-->Alarm type=1

02000000:Upl_warn报警内容，转为大端0002-->低电关机报警

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

67:checksum校验和

主动关机报警：BDBDBDBD21010001000000E377BD6767

BDBDBDBD:Header

21:Message ID消息id

0100:Alarm type报警类型 转为大端0001-->Alarm type=1

01000000:Upl_warn报警内容，转为大端0001-->主动关机报警

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

67:checksum校验和

Alarm type=5

Upl_warn contents

| Format | Name | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- |
| U16 | Type | 2 | 固定为0x05 |
| U32 | Timestamp | 4 | 时间戳 |
| U16 | Content Len | 2 | 报警内容长度 |
| U8 | Health Warn Type1 | 1 | 健康阈值报警类型： 0x01心率， 0x02收缩压（SBP）, 0x03舒张压（DBP）, 0x04血氧 , 0x05温度 |
| U8 | Type1 | 1 | 01小于设定的健康阈值，02大于设定的健康阈值 |
| I16 | Health Value1 | 2 | 健康结果数值 |
| U8 | Health Warn Type2 | 1 | 健康阈值报警类型： 0x01心率， 0x02收缩压（SBP）, 0x03舒张压（DBP）, 0x04血氧 , 0x05温度 |
| U8 | Type2 | 1 | 01小于设定的健康阈值，02大于设定的健康阈值 |
| I16 | Health Value2 | 2 | 健康结果数值 |
| 。。。。 | 。。。。 | 。。。。 | 。。。。 |

示例：

设备端检测到心率(65)处于下发的健康阈值以外的范围：BDBDBDBD210500E377BD6704000102410073

BDBDBDBD：Header

21:Message ID消息id

0500:Alarm type报警类型 转大端0005-->Alarm type=5

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

0400:Content Len报警内容长度 转大端0004-->报警内容长度为4字节，注：有多个健康阈值报警长度会增加

01:Health Warn Type健康阈值报警类型 01-->心率报警

02:Type 大于设定的健康阈值&小于设定的健康阈值  01-->小于设定的健康阈值

4100:Health Value  实际上报的健康数值 转大端0041-->转十进制65-->上报心率数值为65

73:checksum校验和

4.2.3 异常数据报警（MSGID=0x16）

| Header | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD 0xBD 0xBD 0xBD | 0x16 | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | Type | -/- | -/- | 报警类型（0：心率异常数值报警，1：温度异常数值报警） |
| 2 | U16 | Heart | -/- | -/- | 心率值 |
| 2 | U16 | temperature | -/- | -/- | 温度 |
| 2 | U16 | Pa | -/- | -/- | 气压 |
| 4 | 4*U8 或U32 | expand | -/- | -/- | 4个字节扩展用于其他传感器 |

注意：上报的异常值没有实际参考意义，只是说明当前检测到的是异常数据(如数值超范围或者传感器检测不正常等情况)，异常值会在其他正常报文里面去除，在此报文做体现，可以不做解析

示例：

温度异常数值报警：BDBDBDBD16010000FF0F000000000000E6

BDBDBDBD:Header

16:Message ID消息id

01:Type报警类型 01-->温度异常数值报警

0000:Heart心率值 没有此数值默认填充0000

FF0F:temperature温度 转大端0FFF-->温度异常数值FFF

0000:Pa气压 没有此数值默认填充0000

00000000 expand扩展，没有此数值默认填充0000

E6:checksum校验和

4.3 定位相关上报

4.3.1 GPS/BDS位置上报：定位数据上报(MSGID=0x03)

| Header | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD 0xBD 0xBD 0xBD | 0x03 | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Double | lon |  | - | longitude经度 |
| 8 | Double | lat |  | - | latitude纬度 |
| 1 | U8 | north_south |  | - | /N or S/北或南纬 |
| 1 | U8 | east_west |  | - | /E or W/东或西经 |
| 1 | U8 | status |  | - | /A or V/ 有效数据或无效数据 |
| 4 | U32 | Timestamp |  | - | 时间戳 |

示例：

原始16进制报文：BDBDBDBD03963E870C3E675E40FF2110C2B6343F404E4541E377BD6799

BDBDBDBD:Header

03:Message ID消息id

963E870C3E675E40:lon经度  转大端405E673E0C873E96-->经度:121.6131622  注：转换解析参考下面解析示例

FF2110C2B6343F40:lat维度  转大端`403F34B6C21021FF-->纬度:31.2059137  注：转换解析参考下面解析示例

4E:north_south  4E-->转ASCII 编码N-->北纬

45:east_west 45-->转ASCII 编码E-->东经

41:status数据有效性  41-->转ASCII码A-->有效数据

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

78:checksum校验和

注：解析出来的gps经纬度为WGS-84坐标系，若地图使用百度高德等，坐标系需要转换

解析卫星定位报文java代码示例:

//报文：BDBDBDBD037d9f84ac81815c40e766926b1d8936404e4541749d695f0b//BDBDBDBD03 7d9f84ac81815c40 e766926b1d893640 4e 45 41 749d695f 0b

public static void main(String[] args){

//报文7d9f84ac81815c40 实际值405c8181ac849f7d

Double.longBitsToDouble(Long.parseLong("405c8181ac849f7d",16)));  //114.02353966666665//报文e766926b1d893640 实际值4036891d6b9266e7

Double.longBitsToDouble(Long.parseLong("4036891d6b9266e7", 16))) ;//22.535605166666667

HexToStr(data.Substring(“4e”));   //N

HexToStr(data.Substring(“45”));//E

HexToStr(data.Substring(“41”));//A   A表示有效数据，V则表示无效数据，可放弃//报文 749d695f实际值 5f699d74

Date date=new Date();

date.setTime(Long.parseLong(“5f699d74",16)*1000);

SimpleDateFormatsdf = new SimpleDateFormat("yyyyMMddHHmmss");

System.out.println(sdf.format(date));  //2020-09-22 14:45:08

}

4.3.2 wifi和基站信息上传(MSGID=0xA4)

| Header | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD 0xBD 0xBD 0xBD | 0xA4 | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte Offset | Format | Name | Scale | Unit | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | U32 | Timestamp |  |  | 时间戳 |
| 1 | u8 | Cell_cnt | 1 | - | 基站个数(0-7) Number of cell info payload.Valid value:0~7 |
| 2 | u16 | Cell[0].MCC | - | - | 基站(0)的MMC mobile country code of cell[0] |
| 2 | u16 | Cell[0].MNC | - | - | 基站(0)的MNC mobile network code of cell[0] |
| 2 | u16 | Cell[0].LAC | - | - | 基站(0)的LAC Location area code of cell[0] |
| 4 | U32 | Cell[0].CELL_ID | - | - | 基站(0)的ID Cell id of cell[0] |
| 2 | i16 | Cell[0].RSSI | - | dbm | 基站(0)的信号强度RSSI RSSI in dbm of cell[0] |
| 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 |
| 2 | u16 | Cell[cell_cnt-1.MCC | - | - | 基站(N)的MMC mobile country code of cell[0] |
| 2 | u16 | Cell[cell_cnt-1.MNC | - | - | 基站(N)的MNC mobile network code of cell[0] |
| 2 | u16 | Cell[cell_cnt-1.LAC | - | - | 基站(N)的LAC Location area code of cell[0] |
| 2 | u16 | Cell[cell_cnt-1].LAC | - | - | 基站(N)的LAC Location area code of cell[[cell_cnt-1] |
| 4 | U32 | Cell[cell_cnt-1].CELL_ID | - | - | 基站(N)的ID Cell id of cell[[cell_cnt-1] |
| 2 | I16 | Cell[cell_cnt-1].RSSI | - | dbm | 基站(N)的信号强度RSSI RSSI in dbm of cell[[cell_cnt-1] |
| 1 | U8 | Wifi_cnt |  |  | wifi个数 Number 0f wifi |
| 6 | 6*U8 | Wifi[0].bssid[0]-Wifi[0].bssid[5] |  |  | wifi(0)的mac地址 |
| 4 | I32 | Wifi[0].RSSI |  |  | wifi(0)的信号强度RSSI |
| 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 |
| 6 | 6*U8 | Wifi[Wifi_cnt-1].bssid[0]-Wifi[Wifi_cnt-1].bssid[5] |  |  | wifi(N)的mac地址 |
| 4 | I32 | Wifi[0].RSSI |  |  | wifi(0)的信号强度RSSI |

注：设备上报不一定每次都有基站，没有基站不影响定位，若报文中基站个数为0，则后面直接为wifi个数

示例：

原始16进制报文：BDBDBDBDA4E377BD6701CC010000C218D1AD160BF9FF078CBEBE1A8162C6FFFFFFC061180AF42AC1FFFFFF200BC726E000B6FFFFFFA8154DF6517EB2FFFFFFE005C5B1F824CCFFFFFFE8FCAFA02663AFFFFFFF6409805B2B9CAEFFFFFF94

BDBDBDBD:Header

A4:Message ID消息id

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

01:Cell_cnt基站个数  01-->基站个数为1

CC01:Cell[0].MCC 基站MCC 转为大端01CC-->转十进制460-->基站MCC为460

0000:Cell[0].MNC 基站MNC 转为大端0000-->转十进制0-->基站MNC为0

C218:Cell[0].LAC 基站LAC 转为大端18C2-->转十进制6338-->基站LAC为6338

D1AD160B:Cell[0].CELL_ID 基站ID 转为大端0B16ADD1-->转十进制186035665-->基站id为186035665

F9FF:Cell[0].RSSI 基站信号强度  转为大端FFF9-->转十进制补码-7-->基站信号强度为-7

07: Wifi_cnt wifi个数 07-->7个wifi

8CBEBE1A8162:wifi mac地址 8C:BE:BE:1A:81:62-->wifi[0]的mac地址为8C:BE:BE:1A:81:62

C6FFFFFF:wifi信号强度RSSI 转为大端FFFFFFC6-->转十进制补码-58--->wifi[0]的RSSI信号强度为-58

C061180AF42A:wifi mac地址 C0:61:18:0A:F4:2A-->wifi[1]的mac地址为C0:61:18:0A:F4:2A

C1FFFFFF:wifi信号强度RSSI 转为大端FFFFFFC1-->转十进制补码-63--->wifi[0]的RSSI信号强度为-63

200BC726E000:wifi mac地址 20:0B:C7:26:E0:00-->wifi[2]的mac地址为20:0B:C7:26:E0:00

B6FFFFFF:wifi信号强度RSSI 转为大端FFFFFFB6-->转十进制补码-74--->wifi[0]的RSSI信号强度为-74

A8154DF6517E:wifi mac地址 A8:15:4D:F6:51:7E-->wifi[3]的mac地址为A8:15:4D:F6:51:7E

B2FFFFFF:wifi信号强度RSSI 转为大端FFFFFFB2-->转十进制补码-78--->wifi[0]的RSSI信号强度为-78

E005C5B1F824:wifi mac地址 E0:05:C5:B1:F8:24-->wifi[4]的mac地址为E0:05:C5:B1:F8:24

CCFFFFFF:wifi信号强度RSSI 转为大端FFFFFFCC-->转十进制补码-52--->wifi[0]的RSSI信号强度为-52

E8FCAFA02663:wifi mac地址 E8:FC:AF:A0:26:63-->wifi[5]的mac地址为E8:FC:AF:A0:26:63

AFFFFFFF:wifi信号强度RSSI 转为大端FFFFFFAF-->转十进制补码 -81---->wifi[0]的RSSI信号强度为 -81

6409805B2B9C:wifi mac地址 64:09:80:5B:2B:9C-->wifi[6]的mac地址为64:09:80:5B:2B:9C

AEFFFFFF:wifi信号强度RSSI 转为大端FFFFFFAE-->转十进制补码-82--->wifi[0]的RSSI信号强度为-82

94:checksum校验和

报文解析出的参数需要对接地图wifi数据库，通过地图方最终获取到经纬度数据
以高德地图对接wiif数据库为例：

高德根据接入网络方式，高德wifi定位协议文档里面分为三种定位场景，以下对三种定位场景给出对应示例

1.联网 方式为 wifi接入， 即 accesstype 参数为 1

http://apilocate.amap.com/position?accesstype=1&imei=352315052834187&smac=E0:DB:55:

E4:C7:49&mmac=50:a7:2b:1e:56:58,-60,alibaba-inc&macs=4c:48:da:25:0b:11,-59,alibaba-

inc|4c:48:da:25:1a:11,-77,alibaba-inc&serverip=10.2.166.4&output=xml&key=<用户 Key>

2.联网方式为移动接入且手机卡为非 cdma 卡，即 accesstype 参数为 0 且 cdma=0 时：

http://apilocate.amap.com/position?accesstype=0&imei=352315052834187&smac=E0:DB:55:

E4:C7:49&cdma=0&bts=460,01,40977,2205409,-65&nearbts=460,01,40977,2205409,-65|460,0

1,40977,2205409,-65|460,01,40977,2205409,-65&serverip=10.2.166.4&output=xml&key=<用户 Key>

3.联网方式为移动接入且手机卡为 cdma 卡，即 accesstype 参数为 0 且 cdma=1 时：

http://apilocate.amap.com/position?accesstype=0&imei=352315052834187&smac=E0:DB:55:

E4:C7:49&cdma=1&bts=13824,1,1838,1674723,575739,-52&serverip=10.2.166.4&output=xml&key=<用户 Key>

W200P手表:高德wifi定位协议调用的高德接口说明：选参数时,一般选择第1种

也可以选第2种，但若设备没有上报基站，则需要bts和neabts两个参数去除，才可以

第一种，传入参数示例：mmac为报文中第一个WIFI mac地址http://apilocate.amap.com/position?accesstype=1&imei=869907057780989&mmac=04:8C:16:A9:FB:A8,-44,TP-Link&macs=04:8C:16:A9:FB:A8,-44,TP-Link|C8:3A:35:F4:CE:18,-59,TP-Link|1C:78:4E:D5:07:FE,-79,TP-Link|C8:3A:35:9D:0B:E0,-87,TP-Link|4A:D8:90:E8:0A:82,-88,TP-Link|AC:AD:4B:C9:C3:87,-89,TP-Link|A4:16:E7:55:84:AC,-91,TP-Link&output=json&key=xxxx

具体高德wifi定位协议PDF，可点击可查看下载:(不是截图，可点击查看)
此文档为高德地图提供，具体对接可以直接询问高德地图
注意下载文档名称会变化，可以自行重命名一下

4.3.3 蓝牙定位信息(BLE Location)（MsgId=0xD6）

| Header | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD 0xBD 0xBD 0xBD | 0xD6 | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Format | Name | Scale | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| U8 | Type | 1 | 目前固定为0 |
| U8 | Total_groups | 1 | 总组数,可能有多组信息,每组里可能有多个ibeacon |
| Int32 | Utc | 4 | 时间戳 |
| U8 | Total_PackCount | 1 | 当前时间的蓝牙信标总数 |
| U16 | Major0 | 2 | Major （蓝牙信标标识码之一） |
| U16 | Minor0 | 2 | Minor（蓝牙信标标识码之一） |
| S8 | Rssi0 | 1 | Rssi（蓝牙信标信号强度） |
| U16 | MajorN | 2 | Major （蓝牙信标标识码之一） |
| U16 | MinorN | 2 | Minor（蓝牙信标标识码之一） |
| S8 | RssiN] | 1 | Rssi （蓝牙信标信号强度） |
| Int32 | Timestamp | 4 | 时间戳 |
| U8 | Total_PackCount | 1 | 当前时间的蓝牙信标总数 |
| U16 | Major0 | 2 | Major（蓝牙信标标识码之一） |
| U16 | Minor0 | 2 | Minor（蓝牙信标标识码之一） |
| S8 | Rssi0 | 1 | Rssi （蓝牙信标信号强度） |
| U16 | MajorN | 2 | Major（蓝牙信标标识码之一） |
| U16 | MinorN | 2 | Minor（蓝牙信标标识码之一） |
| S8 | RssiN] | 1 | Rssi（蓝牙信标信号强度） |
| 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 |

注：通用版本下，蓝牙信标总组数固定为1，蓝牙信标个数最多为4个，排序按信号强弱从大到小排序，默认手表只识别我们自己的信标，若需要对接其他家的信标，还请微信咨询相关人员
示例：

原始16进制报文：BDBDBDBDD60001E377BD670443271794AC43273094AA4327B956A54327FE94A56A

bdbdbdbd: Header

D6: Message ID

00: type

01: 只有一组ibeacon数据

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

04: 第一组 有4个beacon信息

4327: 转大端-->major : 0x2743-->转十进制10051

1794: 转大端-->minor: 0x9417-->转十进制37911

AC:  RSSI 0xAC-->转十进制补码-84

4327: 转大端-->major: 0x2743-->转十进制10051

3094: 转大端-->minor:0x9430-->转十进制37936

AA:  RSSI 0xAA-->转十进制补码-86

4327:转大端-->major: 0x2743-->转十进制10051

b956:转大端-->minor:0x56b9-->转十进制22201

A5:   RSSI 0xA5-->转十进制补码-91

4327: 转大端-->major: 0x2743-->转十进制10051

FE94: 转大端-->minor:0x94FE-->转十进制38142

A5: rssi:0xA5-->转十进制补码-91

6a --校验码（checksum）

蓝牙信标major,minor说明：默认出货蓝牙信标上有贴信标码，

如：00081005345866，那么蓝牙信标的major为10053，minor为45866，厂家标识为0008（这个无用处和实际意义）

4.3.4 基站经纬度上报（MSGID=0x15）—wifi定位补充

注：此报文一般是wifi定位失败，自动向模组请求通信基站经纬度进行定位(不可下发定位优先级更改)，
位置为通信基站的位置，只能作为辅助定位的参考，通信基站的精度不高---这个只有国内大陆支持，香港海外都不支持

| Header | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD 0xBD 0xBD 0xBD | 0x15 | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | flag |  | -/- | 扩展段标识 |
| 4 | U32 | lon |  | -/- | Longitude(*10的6次方 或7次方)经度 |
| 4 | U32 | lat |  | -/- | latitude(*10的6次方或7次方)维度 |
| 1 | U8 | north_south |  | -/- | /N or S/南或北纬 |
| 1 | U8 | east_west |  | -/- | /E or W/东或西经 |
| 1 | U8 | status |  | -/- | /A or B or V/A,B为有效数据， B 对应精度7位，V为无效数据 |
| 4 | U32 | Timestamp |  | -/- | 时间戳 |
| N |  | Num |  | -/- | 通用版本暂无扩展，表格只做保留定义 定义：扩展段数值1 可以是扩展段定义的第n位数值），多个扩展段同时使用时，扩展段1对应的是最低位内容 依次扩展到位数n的内容 |
| 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 |

示例：

原始16进制报文： BDBDBDBD1502C8C9E53F855AD30F4E4542E377BD67F4

BDBDBDBD:Header

15:Message ID

02:type  type=02表示LBS基站定位

C8C9E53F: 经度--->转为大端4857963E--->转为经度：26.5509509，注：转换解析参考4.3.1GPS/ BDS位置上报：定位数据上报(0x03)一节解析示例

855AD30F: 维度--->转为大端129B82E0--->转为维度：107.2024008，注：转换解析参考4.3.1GPS/ BDS位置上报：定位数据上报(0x03)一节解析示例

4E:north_south  4E-->转ASCII 编码N-->北纬

45:east_west 45-->转ASCII 编码E-->东经

42:status 42-->转ASCII 编码B,有效数据，精度为小数点后面保留7位精度

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

08:checksum校验和

4.4 设备信息及状态上报

4.4.1 SIM卡的ICCID上传(MSGID=0xF3)

| Header | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD 0xBD 0xBD 0xBD | 0xF3 | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte Offset | Format | Name | Scale | Unit | Drscription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10*U8 | ICCID | 1 | - | ICCID number-设备SIM卡号ICCID |

注：此报文每次开机会上报一次

示例：

原始16进制报文:BDBDBDBDF389861118236001639994CC

BDBDBDBD:Header

F3:Message ID

89861118236001639994:ICCID  设备SIM卡号ICCID为:89861118236001639994

CC:checksum校验和

4.4.2 状态参数上报(MSGID=0xA9)

| Header | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD 0xBD 0xBD 0xBD | 0xA9 | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u8 | TypeCnt | -/- | -/- | 参数类型数 |
| 1 |  |  |  |  | （预留 00） |
| 1 | u8 | Type | -/- | -/- | 参数类型1, 类型定义： 00—MCU(固件), 01—模组， 02传感器(通用版本暂无此类型) |
| 1 | U8 | NameLen | -/- | -/- | 参数名称1长度 |
| n | N*u8 | Name | -/- | -/- | 参数名称 |
| 1 | u8 | Type | -/- | -/- | 参数类型2, 类型定义： 00—MCU(固件), 01—模组， 02传感器(通用版本暂无此类型) |
| 1 | U8 | NameLen | -/- | -/- | 参数类型2长度 |
| n | N*u8 | Name | -/- | -/- | 参数名称 |
| 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 |

注：此报文默认开机上报一次,上传设备固件版本号，模组版本号，可不做解析,以前出货设备Message ID为0xBB,可联系相关人员发出

示例:

BDBDBDBDA902000009423732352E4F56303601174E5432364B434E4230304E4E412D4C3032303330393530B5

BDBDBDBD:Header

A9:Message ID

02:TypeCnt 表示有2种类型参数

00:预留字段

00:Type=00  00代表MCU(固件)

09:后面MCU名称长度9字节

423732352E4F563036--->16进制转文本（设备固件版本号）--->B725.OV06

01:Type=01  01代表模组

17:后面通信模组名称长度23字节

4E5432364B434E4230304E4E412D4C3032303330393530:16进制转文本（4G模组版本号）

--->NT26KCNB00NNA-L02030950

B5---checksum校验和

4.4.3 设备状态(MSGID=0xE9)

| Header | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD 0xBD 0xBD 0xBD | 0xE9 | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u8 | type |  | / | 默认—00 |
| 2 | u16 | length |  | / | 后面报文长度 |
| 1 | u8 | location |  | / | 定位上报频率:00—-默认未修改,01—-有下行修改过(若有下行多个时间段，只上报当前时间段的上报频率) |
| 2 | u16 | frequency |  | / | 频率,单位-分钟 |
| 1 | u8 | health |  | / | 健康上报频率:00—-默认未修改,01—-有下行修改过 |
| 2 | u16 | frequency |  | / | 频率:单位-分钟 |

注：此报文开机上报一笔，下行修改频率后会上报一笔

示例：

原始16进制报文:BDBDBDBDE9000600010A00010A0033

BDBDBDBD:Header

E9:Message ID

00:type=00

0600:length 后面报文长度 转为大端-->0006-->转十进制6，报文长度为6个字节

01:location  01表示有下行修改过定位上报频率

0A00:frequency 定位上报频率 转为大端-->000A-->转10进制10，上报频率为10分钟

01:health 01表示有下行修改过健康上报频率

0A00:frequency 健康上报频率 转为大端-->000A-->转10进制10，上报频率为10分钟

33:checksum校验和

若设备无健康上报功能或无定位上报功能，则健康上报频率和定位上报频率两个值会保持一致，表示设备上报频率

4.5 健康相关上报

4.5.1 健康数据(MSGID=0x32)

| Header | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD 0xBD 0xBD 0xBD | 0x32 | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | Type |  |  | 00 |
| 4 | U32 | Timestamp |  |  | 时间戳 |
| 2 | U16 | contentLength |  |  | 后面内容总长 |
| 1 | U8 | ID |  |  | Id(类型+上报值长度) ,ID类型定义见下文 |
| N | N*U8 | Val1 |  |  | Id的上报值(根据上报值长度，字节长度有变化) |
| 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 |
| 1 | U8 | ID |  |  | Id(类型+上报值长度) ,ID类型定义见下文 |
| N | N*U8 | Val1 |  |  | Id的上报值(根据上报值长度，字节长度有变化) |

ID类型定义(16进制)：

01 计步02 心率 03 体温 04 腕温  06 舒张压 07 收缩压 08 血氧  09 HRV(特殊版本支持)

(05 血糖 10 仰卧起坐个数11 跑步的配速及距离 12 跳绳的速度及个数 )---保留，暂无

默认通用版本支持：01 计步02 心率 03 体温 04 腕温  06 舒张压 07 收缩压 08 血氧(通用版本B2315G不支持，B2315P支持)

示例：

原始16进制报文:BDBDBDBD3200E377BD6711000A1E00114B314A39711A4A0122bc00416212

BDBDBDBD:Header

32:Message ID

00:type  type=00

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

1100:后面报文长度 转为大端-->0011-->转十进制17，后面报文长度为17个字节

0A:ID  0x0A-->转二进制00001010   前五位是00001-->转16进制01,代表数据ID计步（0x01）,

后三位是010-->转十进制02,代表计步数据的长度为2个字节

1E00:计步上报值 转为大端-->001E-->转十进制30，计步数据共30步

11:ID  0x11-->转二进制00010001   前五位是00010-->转16进制02，代表数据ID心率（0x02）,

后三位是001-->转十进制1,代表心率数据的长度为1个字节

4B:心率上报值 转十进制-->75,心率数据为75

31:ID  0x31-->转二进制00110001   前五位是00110-->转16进制06,代表数据ID舒张压（0x06）,

后三位是001-->转十进制1,代表舒张压数据的长度为1个字节

4A:血压舒张压上报值，转十进制-->74,舒张压数据为74

39:ID  0x3-->转二进制00111001    前五位是00111-->转16进制07,代表数据ID收缩压（0x07）,

后三位是001-->转十进制1,代表收缩压数据的长度为1个字节

71: 血压收缩压上报值，转十进制-->113,收缩压数据为113

1A:ID  0x1A-->转二进制00011010   前五位是00011-->转16进制03,代表数据ID体温（0x03）,

后三位是010-->转十进制2,代表体温数据的长度为2个字节

4A01:体温上报值，转为大端-->014A-->转十进制330-->330*0.1-->体温数据为33摄氏度

22:ID  0x22-->转二进制00100010   前五位是00100-->转16进制04,代表数据ID腕温（0x04）,

后三位是010-->转十进制2,代表腕温数据的长度为2个字节

BC00: 腕温上报值，转为大端-->00BC-->转十进制188-->188*0.1-->腕温数据为18.8摄氏度

41:ID  0x41-->转二进制01000001    前五位是01000-->转16进制08,代码数据ID血氧（0x08）,

后三位位001-->转十进制1,代表血氧数据长度为1个字节

62:血氧上报值，转十进制-->98，血氧数据为98

12:checksum校验和

4.5.2 设备睡眠分析数据上传(MSGID=0xC5)

| Header | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD 0xBD 0xBD 0xBD | 0xC5 | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Int32 | DateTime |  | -/- | 上传UTC开始时间 |
| 4 | Int32 | DateTime |  |  | 上传Utc结束时间 |
| 2 | Int16 | Sleepminute |  |  | 上传睡眠时间分钟数 |
| 4 | Int32 | Type |  |  | 睡眠状态：上传类型，1是深度睡眠，2是浅睡眠，3是醒来时长 |

示例：

原始16进制报文:BDBDBDBDC5AC338860693B8860210001000000D1

BDBDBDBD:Header

C5:Message ID

AC338860: 开始时间，转为大端608833AC-->转十进制-->时间戳为1619538860秒-->

转标准时间格式UTC时间：2021-04-27 15:54:20-->转北京时间：2021-04-27 23:54:20

693B8860:结束时间，转为大端60883BAC-->转十进制-->时间戳为1619540908秒-->

转标准时间格式UTC时间：2021-04-27 16:28:28-->转北京时间：2021-04-28 00:28:28

2100:Sleepminute睡眠时间，转为大端0021-->转十进制33-->统计睡眠时间为33分钟

01000000:Type睡眠状态，转为大端00000001-->转十进制1-->1是深度睡眠，深度睡眠时间为33分钟

D1:checksum校验和

4.6 下行反馈相关上报

4.6.1 下行反馈(MSGID=0xC0)

| Header | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD 0xBD 0xBD 0xBD | 0xC0 | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | length | -/- |  | Message ID长度 |
| N | n*U8 | Type | -/- |  | N个Message ID |

示例:

此指令用于下行指令的反馈 ，返回前面收到下行指令的Message ID(可以是多个Message ID集体返回)

原始16进制报文:BDBDBDBDC0011720

BDBDBDBD:Header

C0:Message ID

01:length Message ID长度 转十进制01--> Message ID长度为1个字节

17  Type 表示设备收到下行指令Message ID为17

20:checksum校验和

4.6.2 消息状态上报(MSGID=0x28)

| Header | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD 0xBD 0xBD 0xBD | 0x28 | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Bytes | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | U32 | timestamp | -/- | -/- | 时间戳 |
| 1 | U8 | Type | -/- | -/- | 字符编码类型(和下行0X28对应)，GB2312编码:0x03;Unicode编码:0x05 |
| 1 | U8 | status | -/- | -/- | 消息状态-0x01: 是已确认， 0x02: 已拒绝 |
| 4 | U32 | seqID | -/- | -/- | (和下行0X28对应消息id seqID) |

示例:

注:目前通用版本没有区分字符编码类型，固定为03，后续版本会区分

原始16进制报文:BDBDBDBD28FD3BA068030268A03BE477

BDBDBDBD:Header

28:Message ID

FD3BA068:timestamp 时间戳 转为大端68A03BFD-->转十进制-->时间戳为1755331581秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-08-16 08:06:21-->转北京时间：2025-08-16 16:06:21

03:Type 03--固定值

02:status 消息状态 02--界面点击拒绝按钮--已拒绝

68A03BE4:seqID 下行消息的id为68A03BE4

77:checksum校验和

5 设置

5.1 下行

5.1.1 设置定位上报频率（MSGID=0x17）

| Header | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD 0xBD 0xBD 0xBD | 0x17 | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u8 | enable | -/- | -/- | 是否启用,1为已启用,0为未启用 | 时间段1 |
| 2 | U16 | Interval |  |  | 时间间隔（分钟） |  |
| 1 | u8 | time_start_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_start_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | time_end_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_end_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | enable | -/- | -/- | 是否启用,1为已启用,0为未启用 | 时间段2 |
| 2 | U16 | Interval |  |  | 时间间隔（分钟） |  |
| 1 | u8 | time_start_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_start_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | time_end_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_end_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | enable | -/- | -/- | 是否启用,1为已启用,0为未启用 | 时间段3 |
| 2 | U16 | Interval |  |  | 时间间隔（分钟） |  |
| 1 | u8 | time_start_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_start_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | time_end_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_end_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | enable | -/- | -/- | 是否启用,1为已启用,0为未启用 | 时间段4 |
| 2 | U16 | Interval |  |  | 时间间隔（分钟） |  |
| 1 | u8 | time_start_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_start_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | time_end_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_end_m |  |  | -分 |  |

注：一天时间为00:00-23:59
示例：

00:00-23:59 每隔10分钟上报一次定位:BDBDBDBD17010A000000173B00000000000000000000000000000000000000000097

BDBDBDBD:Header

17:Message ID

01:enable是否启用  转十进制01-->1--已启用

0A00:Interval时间间隔 转为大端000A-->转十进制10-->时间间隔为10分钟

00:time_start_h 开始时间-小时,转十进制00-->开始时间-小时为00

00:time_start_m 开始时间-分钟,转十进制00-->开始时间-分钟为00

17:time_end_h 结束时间-小时,转十进制23-->结束时间-小时为23

3B:time_end_m 结束时间-分钟,转十进制59-->结束时间-分钟为59

00:enable是否启用  转十进制00-->0--未启用

000000000000:未启用状态全部填充00

00:enable是否启用  转十进制00-->0--未启用

000000000000:未启用状态全部填充00

00:enable是否启用  转十进制00-->0--未启用

000000000000:未启用状态全部填充00

97:checksum校验和

5.1.2 信息下发(Message Send)（MSGID=0X28）

| Header | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD 0xBD 0xBD 0xBD | 0x28 | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte offset | Format | Name | Decription |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | type | 消息类型，如果是下行文字信息，GB2312编码为03 |
| 4 | Uint32 | seqID | 信息的id，唯一性 |
| 1 | U8 | CONTENT LEN | 内容长度 |
| N | N | CONTENT | 内容,中文为GB2312编码(一个字占2个字节)，英文为ascii编码(一个字母占1个字节) |

注：默认国内通用版本中文字符编码为GB2312
信息id每笔不能重复，重复的id设备不能接收
示例：

文字消息：hello,world  BDBDBDBD2803030000000B68656C6C6F2C776F726C64DD

BDBDBDBD:Header

28: Message ID

03: type消息类型 转十进制03-->type=03

03000000: seqID信息id  信息id为03000000

0B: CONTENT LEN内容长度 转十进制11，内容长度为11个字节

68656C6C6F2C776F726C64: 转为字符串hello,world-->文字消息内容:hello,world

DD:checksum校验和

文字消息：你好世界  BDBDBDBD28036895D13F08C4E3BAC3CAC0BDE779

BDBDBDBD:Header

28:Message ID

03:type消息类型 转十进制03-->type=03

6895D13F: seqID信息id  信息id为6895D13F

08:CONTENT LEN内容长度 转十进制8

C4E3BAC3CAC0BDE7:转为字符串你好世界-->文字消息内容:你好世界

79:checksum校验和

5.1.3 设置- 定位优先级设置（0XCE01）

| Header | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD 0xBD 0xBD 0xBD | 0xCE | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

Type=01 定位优先级设置

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u8 | Type | -/- | -/- | Type=01 |
| 1 | u8 | Valid | -/- | -/- | 有效性，00 一直有效， 01 此次生效 |
| 2 | U16 | Len | -/- | -/- | 后面的指令长度 |
| n | n |  | -/- | -/- | 正文 |

定位优先级设置定义--见2.3 设备下行说明--设备定位优先级下发(0xCE01)

定位优先级设置正文：目前通用版本支持：01--卫星(GPS/BDS)，02--wifi(wifi+基站) 03--蓝牙信标(使用需额外部署蓝牙信标)；

特殊设备支持：04--LBS基站 05--125k

示例：

wifi定位优先(wifi>蓝牙信标>卫星(GPS/BDS)):BDBDBDBDCE0100030002030133

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

01:Type  01 定位优先级设置

00:Valid 有效性 00 一直有效

0300:Len 转为大端0003-->转十进制03-->正文长度为3个字节

020301:正文：02--wifi 03--蓝牙信标 01--卫星(GPS/BDS) 定位优先级为wifi>蓝牙信标>卫星(GPS/BDS)

33:checksum校验和

卫星(GPS/BDS)定位优先(卫星(GPS/BDS)>wifi>蓝牙信标):BDBDBDBDCE0100030001020333

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

01:Type  01 定位优先级设置

00:Valid 有效性 00 一直有效

0300:Len 转为大端0003-->转十进制03-->正文长度为3个字节

010203:正文：01--卫星(GPS/BDS) 02--wifi 03--蓝牙信标 定位优先级为卫星(GPS/BDS)>wifi>蓝牙信标

33:checksum校验和

蓝牙定位优先(蓝牙信标>wifi>卫星(GPS/BDS)):BDBDBDBDCE0100030003020133

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

01:Type  01 定位优先级设置

00:Valid 有效性 00 一直有效

0300:Len 转为大端0003-->转十进制03-->正文长度为3个字节

030201:正文：03--蓝牙信标 02--wifi 01--卫星(GPS/BDS) 定位优先级为蓝牙信标>wifi>卫星(GPS/BDS)

33:checksum校验和

单卫星(GPS/BDS)定位:BDBDBDBDCE0100030001000033

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

01:Type  01 定位优先级设置

00:Valid 有效性 00 一直有效

0300:Len 转为大端0003-->转十进制03-->正文长度为3个字节

030201:正文:01--卫星(GPS/BDS) 00--无定位 00--无定位 定位优先级为单卫星(GPS/BDS)定位

33:checksum校验和

单wifi定位:BDBDBDBDCE0100030002000033

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

01:Type  01 定位优先级设置

00:Valid 有效性 00 一直有效

0300:Len 转为大端0003-->转十进制03-->正文长度为3个字节

020000:正文:02--wifi 00--无定位 00--无定位 定位优先级为单wifi定位

33:checksum校验和

单蓝牙信标定位:BDBDBDBDCE0100030003000033

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

01:Type  01 定位优先级设置

00:Valid 有效性 00 一直有效

0300:Len 转为大端0003-->转十进制03-->正文长度为3个字节

020000:正文:03--蓝牙信标 00--无定位 00--无定位 定位优先级为单蓝牙信标定位

33:checksum校验和

5.1.4 设置- 健康采样上报频率设置（0XCE02）

| Header | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD 0xBD 0xBD 0xBD | 0xCE | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

Type=02 健康采样上报频率设置

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u8 | Type | -/- | -/- | Type=02 |
| 1 | u8 | Valid | -/- | -/- | 有效性，00 一直有效， 01 此次生效 |
| 2 | U16 | Len | -/- | -/- | 后面的指令长度 |
| 1 | U8 | Healthtype | -/- | -/- | 00—表示全部 |
| 1 | U8 |  | -/- | -/- | 正文 |
| 1 | u8 | Time Unit | -/- | -/- | 时间单位 00—分钟，01—小时 |

健康采样上报频率设置定义--见2.3 设备下行说明--设备健康采样频率下发(0xCE02)

健康采样上报频率设置正文：目前通用版本支持：00-全部，保留项--暂未实现：01 计步 02 心率 03 温度  04  睡眠 05 血压 06 血糖 07 血氧

示例:

健康采样上报频率5分钟上报一次:BDBDBDBDCE0200030000050033

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

02:Type 02 健康采样上报频率设置

00:Valid 有效性 00 一直有效

0300:转为大端0003-->转十进制03-->正文长度为3个字节

00:Healthtype 00---全部

05:正文:转十进制05-->健康采样上报频率5分钟上报一次

00:Time Unit 时间单位 00--分钟

33:checksum校验和

5.1.5 设置-设备报警设置（0XCE03）

| Header | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD 0xBD 0xBD 0xBD | 0xCE | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

Type=03 设备报警设置

| Byte offset | Format | Name | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | Type | 1 | 固定为0x03—设备报警设置 |
| 1 | U8 | Valid | 1 | 固定为0x00—-健康阈值，一直有效 |
| 2 | U16 | Cfg Len | 2 | 指令长度 |
| 1*N | U8*N | [Bit7] Enable [Bit6 - 0] Threshold Type | 1*N | [Bit7] 是否启用该类型的阈值检测 [Bit6 - 0] 设置阈值类型：0x01心率， 0x02收缩压（SBP） 0x03舒张压（DBP）， 0x04血氧， 0x05温度（阈值单位为*10，比如37.3为373） |
| 2*N | I16*N | Threshold Min | 2*N | 阈值下限（启用阈值检测才有该内容） |
| 2*N | I16*N | Threshold Max | 2*N | 阈值上限（启用阈值检测才有该内容） |

设备报警设置定义-健康阈值--见2.3 设备下行说明--健康阈值设置(0xCE0300)

注意：默认都是关闭状态,阈值为正常范围，在这个范围外设备会上报报警

心率阈值下发范围(20-200),血压收缩压阈值下发范围(20-200),血压舒张压阈值下发范围(20-200),血氧阈值下发范围(80-100),温度阈值下发范围(160-600)

示例:

设置多项健康阈值，1.心率[60,120]，2.关闭血氧阈值检测，3.温度[36.0,37.3]:BDBDBDBDCE03000B00813C007800048568017501FF

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

03:Type 03--设备报警设置

00:Valid 00--健康阈值，一直有效

0B00:转为大端-->000B-->转十进制11-->后面指令报文字节长度（不包括checksum） 11个字节

81:转二进制-->10000001   bit7:1---开启     开启状态   bit6-0:000001-->0x01  心率

3C00:转为大端-->003C-->转十进制60,心率阈值下限为60

7800:转为大端-->0078-->转十进制120,心率阈值上限为120

04:转二进制-->00000100   bit7:0---关闭 ，关闭状态后不跟阈值   bit6-0:0000100-->0x04  血氧

85:转二进制-->10000101  bit7:1---开启     开启状态   bit6-0:0000101-->0x05  温度

6801:转为大端-->0168-->转十进制360(实际温度*10)-->温度阈值下限为36.0

7501:转为大端-->0175-->转十进制373(实际温度*10)-->温度阈值上限为37.3

FF:checksum校验和

5.1.6 设置-开关设置（0XCE04-24）

| Header | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD 0xBD 0xBD 0xBD | 0xCE | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u8 | Type | -/- | -/- | 具体类型请查看说明 |
| 1 | u8 | switch | -/- | -/- | 开关 00 开启,02 关闭,01单次有效 |
| 2 | U16 |  | -/- | -/- | 固定0000 |

设备报警设置-开关类型：具体功能说明--见2.3 设备下行说明

05 蓝牙广播开关        06 定位和健康数据上报开关 ----以前固件使用，最新固件已不使用

07 跌落报警开关        08 停留报警开关

0A 立即上报定位信息    0B 立即上报健康数据

0D 立即上报版本号数据  16 下行是否能使用按键关机

17 下行支持长待机模式  18 休眠功能开关

19 按键触发sos报警开关 20 上报数据开关--分开设置(注此开关结构特殊，报文和表格定义有差异，请查看具体示例)

22 长短连接模式切换    24 GPS常开开关

Type=05 蓝牙广播开关
示例:

00---开启:BDBDBDBDCE0500000093

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

05:Type 05 蓝牙广播开关

00:switch 开关 00 开启

0000:固定值

93:checksum校验和

02---关闭:BDBDBDBDCE0502000093

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

05:Type 05 蓝牙广播开关

02:switch 开关 02 关闭

0000:固定值

93:checksum校验和

Type=07 跌落报警开关
示例:

00---开启:BDBDBDBDCE0700000093

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

07:Type 07 跌落报警开关

02:switch 开关 00 开启

0000:固定值

93:checksum校验和

02---关闭:BDBDBDBDCE0702000093

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

07:Type  07 跌落报警开关

02:switch 开关 02 关闭

0000:固定值

93:checksum校验和

Type=08 停留报警开关
示例:

00---开启:BDBDBDBDCE0800000093

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

08:Type 08 停留报警开关

02:switch 开关 00 开启

0000:固定值

93:checksum校验和

02---关闭:BDBDBDBDCE0802000093

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

08:Type  08 停留报警开关

02:switch 开关 02 关闭

0000:固定值

93:checksum校验和

Type=16 下行是否能使用按键关机
示例:

00---开启:BDBDBDBDCE1600000093

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

16:Type 16 下行是否能使用按键关机

02:switch 开关 00 开启

0000:固定值

93:checksum校验和

02---关闭:BDBDBDBDCE1602000093

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

16:Type  16 下行是否能使用按键关机

02:switch 开关 02 关闭

0000:固定值

93:checksum校验和

Type=18 休眠功能开关
示例:

00---开启,静止一段时间后进入休眠，不上报数据:BDBDBDBDCE1800000093

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

18:Type 18 休眠功能开关

02:switch 开关 00 开启

0000:固定值

93:checksum校验和

02---关闭， 静止状态或充电状态，也正常上报数据:BDBDBDBDCE1802000093

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

18:Type  18 休眠功能开关

02:switch 开关 02 关闭

0000:固定值

93:checksum校验和

Type=19 按键触发sos报警开关
示例:

00---开启:BDBDBDBDCE1900000093

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

19:Type 19 按键触发sos报警开关

02:switch 开关 00 开启

0000:固定值

93:checksum校验和

02---关闭:BDBDBDBDCE1902000093

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

19:Type 19 按键触发sos报警开关

02:switch 开关 02 关闭

0000:固定值

93:checksum校验和

Type=20 上报数据开关—分开设置
示例:

增加字段：正文长度：2个字节正文：0x00（定位数据上报） +开关（0x00:开启，0x02:关闭）

0x01 (健康数据上报）+开关（0x00:开启，0x02:关闭）

定位数据上报开启:BDBDBDBDCE20000200000093

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

20:Type 20 上报数据开关

00:固定值

0200:正文长度  转为大端0002-->转十进制02-->正文长度为2个字节

00:正文:00--定位数据上报开关

00:正文:00--开启上报

93:checksum校验和

定位数据上报关闭:BDBDBDBDCE2000020000293

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

20:Type 20 上报数据开关

00:固定值

0200:正文长度  转为大端0002-->转十进制02-->正文长度为2个字节

00:正文:00--定位数据上报开关

02:正文:00--关闭上报

93:checksum校验和

健康数据上报开启:BDBDBDBDCE20000200010093

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

20:Type 20 上报数据开关

00:固定值

0200:正文长度  转为大端0002-->转十进制02-->正文长度为2个字节

01:正文:00--健康数据上报开关

00:正文:00--开启上报

93:checksum校验和

健康数据上报关闭:BDBDBDBDCE20000200010293

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

20:Type 20 上报数据开关

00:固定值

0200:正文长度  转为大端0002-->转十进制02-->正文长度为2个字节

01:正文:00--健康数据上报开关

02:正文:02--关闭上报

93:checksum校验和

Type=24 GPS常开开关
示例:

00---开启:BDBDBDBDCE2400000093

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

24:Type 24 GPS常开开关

02:switch 开关 00 开启

0000:固定值

93:checksum校验和

02---关闭:BDBDBDBDCE2402000093

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

24:Type24 GPS常开开关

02:switch 开关 02 关闭

0000:固定值

93:checksum校验和

5.1.7 设置-跌落灵敏度设置（0xCE15）

| Header | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD 0xBD 0xBD 0xBD | 0xCE | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte offset | Format | Name | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | Type | 1 | Type为0x15 |
| 1 | U8 | Valid | 1 | 默认0即可，暂无影响 |
| 2 | U16 | Len | 2 | 后面参数内容长度 |
| 1 | U8 | Param Type | 1 | 参数类型：0x00：灵敏度，0x01：高度 |
| 1 | U8 | Param Level | 1 | 参数等级：5个等级（0 - 4） |

跌落灵敏度设置-参数说明：

灵敏度：指满足触发跌落算法的程度，提供5个设置等级（0 - 4）：低 - 较低(中低) - 中 - 较高(中高) - 高。

高度：指满足触发跌落报警的高度，提供5个设置等级（0 - 4）：0.5m - 1.0m - 1.5m - 2.0m - 2.5m。

如设置高度为“1.5m”，则设备至少需要≥1.5m才可能触发跌落报警。

注意灵敏度和高度不能组合一个报文下发

示例:

设置灵敏度为“中低”：BDBDBDBDCE150002000001FF

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

15:Type 跌落灵敏度设置

00:固定值

0200:Len

00:Param Type  灵敏度设置

01:Param Level 灵敏度等级 1-->较低(中低)

FF:checksum校验和

设置高度为“1.5m”：BDBDBDBDCE150002000102FF

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

15:Type 跌落灵敏度设置

00:固定值

0200:Len

01:Param Type  高度设置

02:Param Level 高度等级 2-->1.5m

FF:checksum校验和

5.1.8 设置-震动设置（0XCE23）

| Header | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD 0xBD 0xBD 0xBD | 0xCE | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte offset | Format | Name | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | Type | 1 | 固定为0x23 |
| 1 | U8 | Valid | 1 | 0x00 |
| 2 | U16 | Cfg Len | 2 | 后面参数内容长度 |
| 1 | U8 | Motor Type | 1 | 设置类型：1.震动时长 - 0x00 |
| 4 | U32 | Value | 4 | 设置内容：1.震动时长（单位毫秒，范围0 - 60秒） |

设置-震动设置定义:下行此报文可修改全局震动时长，任何产生震动的时长变为此指令设置的时长

示例:

设置设备默认全局震动时长为1.5秒（1500毫秒）:BDBDBDBDCE2300050000dc050000FF

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

23: Type 23 设置-震动设置

00: 固定值 00--一直有效

0500:后面参数内容长度 转为大端0005-->转十进制05-->后面参数内容长度为5个字节

00:Motor Type 震动时长设置

dc050000:Value 震动时长 转为大端000005dc-->转十进制1500-->震动时长为1500毫秒(1.5秒)

FF:checksum校验和

5.1.9 IP&域名设置(0xC3)（TCP专用）

| Header | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD 0xBD 0xBD 0xBD | 0xC3 | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | Type |  |  | 下发类型: Type =1 IPv4， Type =2 IPv6 (保留项-暂不支持)， Type =3 域名 (暂只支持ascii编码域名) |
| 2 | U16 | Port |  |  | 端口号（2个字节） |
| 1 | U8 | Len |  |  | 后面参数内容长度 |
| N | U8 | Domainname |  |  | 具体IP或域名内容 |

注意:下发后设备不在原本服务器上通信，指向下发修改的服务器

示例:

Type=1 IPv4:下行修改ip为:118.178.184.219，端口为:8825  BDBDBDBDC30179220476B2B8DB33

BDBDBDBD:Header

C3:Message ID

01:Type 1--IPv4

7922:Port 端口 转为大端2279-->转10进制8825-->端口：8825

04:Len 后面参数内容长度  转十进制04-->长度为4个字节

76B2B8DB:Domainname  IP  76-->转十进制118，B2-->转十进制178,B8-->转十进制184,DB-->转十进制219   IP为:118.178.184.219

33:checksum校验和

Type=3 域名下行修改域名为:aiday.com.cn,端口为:8825

注意：以前固件不支持此类型

BDBDBDBD:Header

C3:Message ID

03:type=3，域名

7922:Port 端口 转大端--2279  -->转10进制  端口：8825

12:Len后面参数内容长度 转十进制18-->报文长度为18字节

61696461792e636f6d2e636e:Domainname 域名 转为字符串-->aiday.com.cn-->域名为:aiday.com.cn

1D:checksum校验和

5.1.10 下发久坐停留报警触发时间（MSGID=0XCC）

| Header | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD 0xBD 0xBD 0xBD | 0xCC | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | minute | -/- | -/- | 停留报警触发时长（单位：分钟；取值范围 2 — 60），这个时间长度内无活动会触发停留报警 |

示例:

连续5分钟无活动 手表上报停留报警（手表佩戴状态下）:BDBDBDBDCC05DD

BDBDBDBD:Header

CC:Message ID

05: minute 停留报警触发时长 转十进制05-->5分钟

DD:checksum校验和

5.1.11 睡眠统计时间段设置（MSGID = 0X1D）—特殊固件支持

| Header | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD 0xBD 0xBD 0xBD | 0x1D | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u8 | enable | -/- | -/- | 是否启用,1为已启用,0为未启用 | 时间段1 |
| 1 | u8 | time_start_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_start_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | time_end_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_end_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | enable | -/- | -/- | 是否启用,1为已启用,0为未启用 | 时间段2 |
| 1 | u8 | time_start_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_start_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | time_end_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_end_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | enable | -/- | -/- | 是否启用,1为已启用,0为未启用 | 时间段3 |
| 1 | u8 | time_start_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_start_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | time_end_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_end_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | enable | -/- | -/- | 是否启用,1为已启用,0为未启用 | 时间段4 |
| 1 | u8 | time_start_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_start_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | time_end_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_end_m |  |  | -分 |  |

示例:

睡眠数据统计并上报时间段为13:00 - 15:00与22:30 - 08:00BDBDBDBD1D010D000F0001161E080000000000000000000000FF

BDBDBDBD:Header

1D:Message ID

01:enable是否启用 转十进制01-->1--启用

0D:time_start_h 开始时间-小时 转十进制13

00:time_start_m 开始时间-分钟 转十进制00 开始统计并上报时间为13:00

0F:time_end_h 结束时间-小时  转十进制15

00:time_end_m 结束时间-分钟  转十进制00 结束统计并上报时间为15:00

01:enable是否启用 转十进制01-->1--启用

16:time_start_h 开始时间-小时  转十进制22

1E:time_start_m 开始时间-分钟  转十进制30 开始统计并上报时间为22:30

08:time_end_h 结束时间-小时  转十进制08

00:time_end_m 结束时间-分钟 转十进制00 结束统计并上报时间为08:00

00:enable是否启用  转十进制00-->0--未启用

00000000:未启用状态全部填充00

00:enable是否启用  转十进制00-->0--未启用

00000000:未启用状态全部填充00

FF:checksum校验和

5.1.12 远程OTA升级下发（0xA9）—-特殊固件支持

| Header | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD 0xBD 0xBD 0xBD | 0xA9 | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u8 | TypeCnt | -/- | -/- | 类型数 |
| 1 | u8 |  | -/- | -/- | 固定值（预留字节 00） |
| 1 | u8 | Type | -/- | -/- | 类型1 00—mcu固件 |
| 1 | U8 | PathLen | -/- | -/- | 路径1长度 |
| n | N*u8 | Path | -/- | -/- | 路径 |
| 2 | U16 | PackageSize |  |  | 文件包大小 固定为0000 |
| 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 |
| 1 | u8 | Type | -/- | -/- | 类型n 00—mcu固件 |
| 1 | U8 | PathLen | -/- | -/- | 路径n长度 |
| n | N*u8 | Path | -/- | -/- | 路径 |
| 2 | U16 | PackageSize |  |  | 文件包大小 固定为0000 |
| 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 |

注意：远程更新消耗流量，且受网络影响，设备sim卡为每月30M,不能更新太过多次，否则会造成流量不足的情况

示例:

下载固件地址为(需要服务器支持http下载):http://tools.aiday.com.cn/File/MCU/W200PG/W200PG_E42.BWGHOL25.bin

更新成功后设备会重启并重新连接服务器，上报版本号更改

BDBDBDBDA901000041687474703A2F2F746F6F6C732E61696461792E636F6D2E636E2F46696C652F4D43552F5732303050472F5732303050475F4534322E425747484F4C32352E62696E00000A

BDBDBDBD:Header

A9:Message ID

01:TypeCnt 类型数 01--表示1个类型

00:预留字节，固定值

00:Type 00--表示MCU固件升级

41:Path 下载路径长度 转十进制65-->下载路径长度为65

687474703A2F2F746F6F6C732E61696461792E636F6D2E636E2F46696C652F4D43552F5732303050472F5732303050475F4534322E425747484F4C32352E62696E

文件下载路径 转字符串-->http://tools.aiday.com.cn/File/MCU/W200PG/W200PG_E42.BWGHOL25.bin

0000:PackageSize 目前固定为0000

0A:checksum校验和