Lorawan-chirpstack-Decode协议

目录

1综述	3

2 设备使用说明	3

2.1 设备功能与使用说明	3

2.2 设备默认上报逻辑	3

2.3 设备下行说明	3

3 协议数据包结构	3

3.1 chirpstack decode脚本文件	3

3.2 数据内容说明	4

4 messages报文	4

4.1 报警相关上报	4

4.1.1 报警数据上传-1(MSGID=0x02)	4

4.1.2 报警数据上传-2(MSGID=0x21)(02的补充)	5

4.1.3 SOS上传（MSGID=0XB5）	6

4.2 定位相关上报	6

4.2.1 GPS/BDS位置上报：定位数据上报(MSGID=0x03)	6

4.2.2 蓝牙定位信息(BLE Location)（MsgId=0xD6）	8

4.3 设备信息及状态上报	9

4.3.1 设备充电状态上传(MSGID=0xC3)	9

4.3.2 电量信号(MSGID=0xF9)	10

4.4 健康相关上报	11

4.4.1 健康数据(MSGID=0x32)	11

4.5 下行反馈相关上报	13

4.5.1 下行反馈(MSGID=0xC0)	13

4.5.2 消息状态上报(MSGID=0x28)	13

4.6 时间相关上报	14

4.6.1 校准时间请求上报（0xFF）	14

5 下行	15

5.1 下行说明	15

1综述

本协议适用于chirpstack decode脚本（解析加密数据），使用此文档对解密的数据进行对应解析

2 设备使用说明

2.1 设备功能与使用说明

请查看具体设备型号的通信协议

2.2 设备默认上报逻辑

请查看具体设备型号的通信协议

2.3 设备下行说明

请查看具体设备型号的通信协议

3 协议数据包结构

3.1 chirpstack decode脚本文件

点击查看：

Chirpstack放置解码脚本的位置（以AS923-CLASSA-OTAA为参考）

3.2 数据内容说明

MQTT传输解析后内容：

"object" : {

xxxx

}

注：没有在4.messages报文一节中的报文，为下面内容，表示不用解析的报文或暂未解析的报文

"object": {

"ALL": [ "warning!"]

}

4 messages报文

4.1 报警相关上报

4.1.1 报警数据上传-1(MSGID=0x02)

| Name | Description | content |
| --- | --- | --- |
| Upl_warn | 报警类型 | 80(0080):SOS取消;4000:跌落报警; 100(0100):设备佩戴; 20(0020):久坐报警; 10(0010):设备脱落; 4(0004)：关机报警; 1(0001):低电量报警; 2(0002):SOS报警（部分固件sos上报是这个） |
| timestamp | Utc时间 | 数据上报的UTC时间 |

示例:

注意chirpstack，mqtt推送部分数值可能会保留1位小数，除特殊值外解析时注意去除

"object" : {

"Upl_warn" : "4",   //4----关机报警，没有区分关机状态的设备，区分关机状态的设备见下一节

"timestamp" : "2020-09-06 07:07:18"

}

4.1.2 报警数据上传-2(MSGID=0x21)(02的补充)

| Name | Description | content |
| --- | --- | --- |
| WarnType | 报警类型 | 1 表示报警补充类型 |
| timestamp | Utc时间 | 数据上报的UTC时间 |
| Upl_warn | 报警内容 | 4—表示充电关机; 2—表示电量不足关机; 1—表示手动关机 |

示例:

注意chirpstack，mqtt推送部分数值可能会保留1位小数，除特殊值外解析时注意去除

"object": {

"timestamp": "2025-08-08 06:00:38",

"WarnType": "1", // 1---报警补充类型

"Upl_warn": "4"  //4----充电关机

}

4.1.3 SOS上传（MSGID=0XB5）

| Name | Description | content |
| --- | --- | --- |
| Status | 报警类型 | 1 表示SOS报警 |
| timestamp | Utc时间 | 数据上报的UTC时间 |

示例:

注意chirpstack，mqtt推送部分数值可能会保留1位小数，除特殊值外解析时注意去除

"object" : {

"Status" : "1",   //1---SOS报警

"timestamp" : "2020-09-06 07:07:18"

}

4.2 定位相关上报

4.2.1 GPS/BDS位置上报：定位数据上报(MSGID=0x03)

| Name | Description | content |
| --- | --- | --- |
| lon | Longitude（经度） | 经度east_west /E or W/E：东经 W西经 |
| lat | Latitude（纬度） | 纬度north_south /N or S/N：北纬 S：南纬 |
| status |  | /A or V/ A为有效，V表示无效 |
| timestamp | Utc时间 | 数据上报的UTC时间 |

示例:

以下内容包含卫星(GPS/BDS)位置上报和电量上传,

注意chirpstack，mqtt推送会保留1位小数，除特殊值外解析时注意去除

"object" : {

"other_type" : 0.0,

"lon" : 121.61179876327515,

"east_west" : "E",

"timestamp" : "2020-09-06 07:04:13",

"num" : 2602.0,

"Signal_type" : 0.0,

"status" : "A",

"Bat_volt" : 4.0,

"lat" : 31.206897616386414,

"north_south" : "N",

"Signal_strength" : 80.0,

"Bat_type" : 1.0  }

4.2.2 蓝牙定位信息(BLE Location)（MsgId=0xD6）

| Name | Description | content |
| --- | --- | --- |
| Total_groups |  | 信标总组数 默认最多1组，1组里面最多4个信标 |
| ALL | Major，Minor,Rssi | Major: 蓝牙信标Major;Minor：蓝牙信标Minor |
| Rssi： 蓝牙信标信号强度 |  |  |
| Type | 信标类型 | 默认为0 |
| timestamp | Utc时间 | 数据上报的UTC时间 |

示例:

注意chirpstack，mqtt推送部分数值可能会保留1位小数，除特殊值外解析时注意去除

"object" : {

"Total_groups" : 1.0,  //信标总组数为1

"Signal_type" : 0.0,  //信号类型为0，具体定义见4.1.1节

"Signal_strength" : 80.0, //信号强度80%，具体定义见4.1.1节

"Bat_volt" : 4.0,   //电量为等级4--对应100%电量，具体定义见4.1.1节

"ALL" : [ [ {

"Minor" : 10341.0, //蓝牙信标Minor为10341

"Major" : 10001.0, //蓝牙信标Major为10001

"Rssi" : -52.0    //蓝牙信标信号强度为-52

}, {

"Rssi" : -61.0, //蓝牙信标信号强度为-61

"Major" : 10051.0, //蓝牙信标Major为10051

"Minor" : 10967.0 //蓝牙信标Minor为10967

}, {

"Major" : 10052.0,  //蓝牙信标Major为10052

"Rssi" : -63.0, //蓝牙信标信号强度为-63

"Minor" : 6373.0 //蓝牙信标Minor为06373

}, {

"Minor" : 16758.0,//蓝牙信标Minor为16758

"Major" : 10053.0,  //蓝牙信标Major为10053

"Rssi" : -66.0 //蓝牙信标信号强度为-66

} ] ],

"other_type" : 0.0,//扩展值类型 0.0-->0:全量计步，具体定义见4.1.1节

"num" : 112.0, //计步步数为112，具体定义见4.1.1节

"Type" : 0.0, //信标类型，默认为0

"Bat_type" : 1.0, //电量类型1--5级制电量，，具体定义见4.1.1节

"timestamp" : "2020-09-03 06:09:38"

}

注意：默认设备只识别我们自己的信标，若需要对接其他信标，请咨询相关人员

蓝牙信标major,minor说明：默认出货蓝牙信标上有贴信标码

如：00081005345866，那么蓝牙信标的major为10053，minor为45866，厂家标识为0008（这个无用处和实际意义）

4.3 设备信息及状态上报

4.3.1 设备充电状态上传(MSGID=0xC3)

| Name | Description | content |
| --- | --- | --- |
| charge_warn | 充电状态(需固件支持手表充电不关机，且支持此状态上报) | 0—开始充电，1—结束充电，2-已充满电 |
| timestamp | Utc时间 | 数据上报的UTC时间 |

示例：

注意chirpstack，mqtt推送部分数值可能会保留1位小数，除特殊值外解析时注意去除"object" : {

"timestamp" : "2022-01-02 04:31:20",  //时间戳

"charge_warn" : 2.0  //2.0-->2 表示设备已充满电

}

4.3.2 电量信号(MSGID=0xF9)

| Name | Decription | content |
| --- | --- | --- |
| Bat_type | 电量类型 | 0—- 4级制 ,1—- 5级制,2 ——百分比,3—-电压值（暂无） |
| Bat_volt | 电量值 | 4级制(0-3)：0为25%，3为100%; 5级制(0-4)：0为20%，4为100%; 百分比：0-100; 电压值：暂无 |
| Signal_type | 信号类型 | 0—-百分比 ,1 —-5级制,2—-CSQ值 |
| Signal_strength | 信号强度 | 百分比:0-100, 5级制(0-4)：暂无, CSQ值：暂无 |
| other_type | 扩展类型 | 0全量计步,1增量计步,2 震动 |
| num | 扩展值 | 扩展值 |
| timestamp | 时间戳 | utc时间戳 |

示例:

注意chirpstack，mqtt推送部分数值可能会保留1位小数，除特殊值外解析时注意去除

"object" : {

"num" : 112.0,      //112.0-->112,表示计步步数为112

"timestamp" : "2022-01-01 00:00:34",

"Bat_type" : 1.0,      //1--->1:电量值类型为5级制

"Bat_volt" : 4.0,   //4-->4:电量等级4，对应电量为100%

"Signal_type" : 0.0,  //0-->0:信号类型为百分比

"Signal_strength" : 80.0, // 80.0-->80:信号值80%

"other_type" : 0.0     //0-->0:全量计步

}

内容：一般会和定位与健康一起上报

4.4 健康相关上报

4.4.1 健康数据(MSGID=0x32)

| Name | Description | content |
| --- | --- | --- |
| Bp_heart | 心率 | 整数，不带小数 |
| timestamp | Utc时间 | 数据上报的UTC时间 |
| Wrist_Temp | 体表温度（腕温） | 小数点后1位小数 |
| Body_Temp | 身体温度(体温)) | 小数点后1位小数 |
| healthlen | 健康数据原始16进制报文长度 | 整数，不带小数 |
| BloodOxygen | 血氧 | 整数，不带小数 |
| step | 步数 | 整数，不带小数 |
| bp_low | 舒张压 | 整数，不带小数 |
| bp_high | 收缩压 | 整数，不带小数 |

示例:

以下内容包含健康数据上报和电量上传, 注意chirpstack，mqtt推送会保留1位小数，除特殊值外解析时注意去除

"object" : {

"Bp_heart" : 78.0,  //78.0-->78 表示心率为78

"timestamp" : "2022-01-02 04:30:42", //设备上报UTC时间

"Wrist_Temp" : 29.4,  //29.4-->29.4 表示体表温度为29.4度

"healthlen" : 17.0,   //表示健康数据原始报文长度

"Body_Temp" : 36.0, //36.0-->36.0表示身体温度(体温)为36.0度

"Signal_type" : 0.0,  //0.0-->0:信号类型为百分比

"BloodOxygen" : 97.0,  //97.0->97 血氧为97%

"Bat_type" : 1.0,      //1.0--->1:电量值类型为5级制

"step" : 112.0,        //112.0-->112:计步步数为112步

"bp_low" : 113.0,     //113.0-->113:血压舒张压为113

"bp_high" : 78.0,     //78.0-->78:血压收缩压为78

"Signal_strength" : 100.0,  //100.0-->100:网络信号强度为100%

"num" : 112.0,       //112.0-->112,表示计步步数为112（电量上传报文上报）

"Bat_volt" : 4.0,     //4.0-->4:电量等级4，对应电量为100%

"other_type" : 0.0    //0.0-->0:全量计步

}

4.5 下行反馈相关上报

4.5.1 下行反馈(MSGID=0xC0)

| Name | Description | content |
| --- | --- | --- |
| feedback | 收到的下行指令 | [{down: MsgID}] |
| feedbackcount | 下行指令的个数 | 下行指令的个数 |

示例:

此报文需设备支持上报--可查看具体通信协议

此指令用于下行指令的反馈 ，返回前面收到的token（可以是多个token集体返回）

Eg:bdc0011759

"object": {

"feedback": [

{

"down": "17"//对应通信协议下行16进制指令的MsgID

}

],

"feedbackcount": 1  //下行指令条数

},

4.5.2 消息状态上报(MSGID=0x28)

| Name | Description | content |
| --- | --- | --- |
| MessageStatus | 收到文字消息反馈 | 1为已读，已收到 点击确认收到; 2为点击拒绝(需固件功能支持) |
| timestamp | 时间戳 | UTC时间格式 |
| MessageType | 消息字符编码类型 | 目前固定为3 |
| MessageId | 下发的文字消息id | 16进制 |

示例:

此报文需设备支持上报--可查看具体通信协议

"object": {

"MessageStatus": "1",  //1--已读已收到

"timestamp": "2022-01-01 17:02:50",

"MessageType": "3",  //消息字符编码类型3

"MessageId": "3001e00"//下发的文字消息id

}

4.6 时间相关上报

4.6.1 校准时间请求上报（0xFF）

| Name | Description | content |
| --- | --- | --- |
| time_request | 请求校准时间 | 数据上报的UTC时间 |

示例：

此报文需设备支持上报--可查看具体通信协议

注意chirpstack，mqtt推送部分数值可能会保留1位小数，除特殊值外解析时注意去除

"object" : {

"time_request:" : 1.0,//1.0-->1表示校准时间请求，需要立刻下行指令校准时间

}

5 下行

5.1 下行说明

MQTT下行地址：application/{APPLICATION_ID}/device/{dev_EUI}/command/down

APPLICATION_ID

下发的结构体如下：

{

"devEui": "0102030405060708",

"confirmed": true,

"fPort": 1,//根据上行fPort判断，最好相差+-7，如上行为10，下行最好为1

"data": "...."    // base64 编码,具体指令内容请下载设备通信协议

}