通用平台API接口推送协议

目录

1.推送对接相关答疑	4

1.1对接须知-重要	4

1.2 常见问题解答	5

2.推送数据解析对接	7

2.1 健康数据	7

2.1.1 健康数据推送集合(type=100)	7

2.1.2 计步—-若只有单个数据上报，则使用这个(type=4)	8

2.1.3 心率—-若只有单个数据上报，则使用这个(type=6)	9

2.1.4 温度（体温）—-若只有单个数据上报，则使用这个(type=12)	9

2.1.5 双温度（腕温/体温）—-若只有单个数据上报，则使用这个(type=14)	10

2.1.6血糖—-特殊设备使用(type=10)	11

2.1.7血压—-若只有单个数据上报，则使用这个(type=8)	11

2.1.8血氧—-若只有单个数据上报，则使用这个(type=31)	12

2.1.9睡眠(type=58)	12

2.1.10 UV紫外线(特定设备专有)（type=185）	13

2.2 报警数据	14

2.2.1 低电量报警(type=18)	14

2.2.2 SOS报警(type=19)	14

2.2.3 SOS取消(type=56)	15

2.2.4 久坐停留报警(type=36)	16

2.2.5 跌落报警(type=110)	16

2.2.6 关机报警（一般）(type=20)	17

2.2.7 充电关机报警（固件版本功能有区分）(type=154)	17

2.2.8 低电关机报警（固件版本功能有区分）(type=155)	18

2.2.9 主动关机报警（固件版本功能有区分）(type=156)	18

2.2.10 手环手表佩戴摘除报警(type=57&type=21)	19

2.2.11 UWB测距报警(type=159)	20

2.2.12 设备端健康阈值报警(type=200)	21

2.3 设备状态数据	22

2.3.1 电池电量(type=30)	22

2.3.2 充电状态(type=66)	23

2.4 定位数据	23

2.4.1 GPS定位(type=16)	24

2.4.2 Wifi定位(type=5)	24

2.4.3 蓝牙BLE（室内定位数据）(type=59)	25

2.4.4 基站（LBS）定位数据(type=3)	27

2.4.5 UWB定位（type=160）	28

2.5 特殊推送数据-特殊设备支持	29

2.5.1 防拆手环（佩戴/摘除，开锁，表带破坏等报警-防拆手环特有）	29

2.5.2 休眠进入 休眠退出 园区进出 无信号（特定设备专有）(type=51)	29

2.5.3 签到（特定设备专有）(type=24)	30

2.5.4 签退（特定设备专有）(type=25)	30

2.6 平台功能推送	31

2.6.1 围栏报警推送(type=1)	31

2.7 下行反馈数据	32

2.7.1 文字消息反馈（type=180）	32

3.调用平台接口下行指令对接	34

3.1 NB/4G设备指令下行说明	34

3.1.1 指令列表-4G设备支持	34

3.1.2 指令列表-NBIOT设备支持	40

3.2 安全校验码获取	45

3.3附件：天气预警图片对应表格	47

通用平台已支持通过数据推送机制，将平台内设备上报数据同步推送至第三方服务器
本文档将介绍平台数据推送数据的相关数据解析异常处理方案，帮助第三方服务开发者快速完成对接部署

请务必仔细阅读本协议，一般情况下不需要技术支持也能完成对接，若需要，我们也提供有偿的技术支持。

1.推送对接相关答疑

1.1对接须知-重要

(1)填写推送表给相关人员，推送表文档点击上面下载文档也可联系相关人员获取
(2)添加推送后，通用平台将以POST方式推送数据到对应推送地址

使用Postman模拟推送示例参考

(3)推送数据中【BTUtcTime】字段的时间格式分为两种：2019/8/2 0:15:35或2019-08-02 00:01:05，请解析时注意;解析时间为24小时制

(4)推送地址服务器收到推送数据后立刻回复（回复格式和内容随意），不要处理好了再回复，不回复情况下超时时间为3秒，超过会断开连接，不回复会造成后续数据的延迟

回复示例-如：{"code":0,"msg":"success","data":null}

(5)HTTPS地址，TSL协议支持TLS1.1，若是因为TSL协议过高造成不能推送，此情况建议设备直接对接自己服务器，不走推送，或者兼容一下TSL协议

1.2 常见问题解答

1.推送的数据以什么协议和方法获取？

采用http或者 https协议，以post方法

推送数据放在formdata里

数据以字符串形式推送，无需特殊处理,按照指定协议自行分割字符串内容即可

2.没有数据推送过来怎么排查？

1、 客户先自行检查提供给欧孚的服务器地址是否有误

2、 确认设备在通用平台是否有数据

3、 对照接口文档协议，是否对数据解析有误

接收方可采用postman 模拟采用我们文档提送的数据样例测试通过后 然后接收我们发送的数据

3.为何数据中传过来的时间少了8小时？

传的数据是UTC时间，有些是当前时间，对照2.推送数据解析对接部分有相关定义，解析即可

4.传过来的经纬度数据，经纬度位置为何有偏移？

type=16,卫星定位数据传的是原始坐标系（WGS84坐标系）type=5，wifi定位数据传的是高德坐标系（GCJ-02坐标系）

客户根据自己平台的地图，进行经纬度纠偏即可

5.推送可以推送平台功能吗？

API推送只推送设备上报数据，不推送平台功能

目前不能推送平台功能包括：平台健康阈值报警,蓝牙信标对应的经纬度

6.蓝牙定位数据怎么解析，比如这个实例蓝牙数据：4327@A358@B3@1573682453？

Major值：4327十六进制码-->小端模式：2743-->十进制码：10051

Minor值：A358十六进制码-->小端模式：58A3-->十进制码：22691

RSSI值：B3十六进制码-->int型转十进制：-77

时间戳：1573682453-->百度搜索时间戳工具直接复制即可换算具体时间；

2.推送数据解析对接

推送数据不是每个产品都会用到，请根据具体的产品配置进行解析，此文档只是将目前平台支持的推送类型做解析说明。
以实际推送的数据为准，参照设备通信协议，可使用通用平台上报进行对照

2.1 健康数据

2.1.1 健康数据推送集合(type=100)

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| IMEI | String | 设备的唯一标识imei号 |
| BTUtcTime | String | 数据推送时间为utc时间， 时间格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| bodyTemperature | String | 体温 |
| wristTemperature | String | 腕温 |
| heartbeat | String | 心率 |
| diastolic | String | 血压舒张压 |
| shrink | String | 血压收缩压 |
| steps | String | 计步 |
| BloodOxygen | String | 血氧（设备支持有上报就有） |
| type | String | 100表示健康数据集合 |

示例：

推送地址示例：http://bone-developer-edition.ap5.force.com/services/apexrest/iot(用于示例非真实网址)

推送数据示例：

说明：健康数据集合：体温（腕温，体温） 心率，血压（舒张压，收缩压），血氧，计步，

适用于通用版本0x32类型报文上报推送，

注意：已实际上报的为准，推送数据中若有缺少某一个，如血氧，

说明设备没有上报该类型的健康数据，或者未采集完成

(1)所有数据都有上报---示例，需以实际推送数据为准

IMEI=868488079852388&BTUtcTime=2024-08-12 5:54:20&steps=451&

type=100&heartbeat=92&bodyTemperature=36.7&wristTemperature=33.9

&diastolic=81&shrink=113&BloodOxygen=97

(2)无血氧上报 ---示例，需以实际推送数据为准

IMEI=868488079852388&BTUtcTime=2024-08-12 5:54:20&steps=451&

type=100&heartbeat=92&bodyTemperature=36.7&wristTemperature=33.9

&diastolic=81&shrink=113

2.1.2 计步—-若只有单个数据上报，则使用这个(type=4)

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| steps | String | 步数 |
| BTUtcTime | String | 数据推送时间为utc时间, 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss或yyyy/MM/dd HH:mm:ss |
| IMEI | String | 设备的唯一标识imei号 |
| type | String | 4代表是计步数据 |

示例：

推送地址示例：http://bone-developer-edition.ap5.force.com/services/apexrest/iot(用于示例非真实网址)

推送数据示例：

计步推送数据手环每天0点或重启会清零，推送当天本次设备开机的数据；

若要计算当天数据请和上次数据作比较，若比上次数据小则判定为设备重新开机应累加上此数据

steps=0&BTUtcTime=2018/05/17 10:02:40&IMEI=863137002297055&type=4

2.1.3 心率—-若只有单个数据上报，则使用这个(type=6)

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| roll | String | 翻转数[可忽略]—特殊设备用，通用设备暂无此字段 |
| heartbeat | String |  |
| BTUtcTime | String | 数据推送时间为utc时间, 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss或yyyy/MM/dd HH:mm:ss |
| IMEI | String | 设备的唯一标识imei号 |
| type | String | 6是心率数据 ，11是翻转数据 |

示例：

推送地址示例：http://bone-developer-edition.ap5.force.com/services/apexrest/iot(用于示例非真实网址)

推送数据示例：

heartbeat=98&BTUtcTime=2018/05/17 10:02:40&IMEI=863137002297055&type=6

2.1.4 温度（体温）—-若只有单个数据上报，则使用这个(type=12)

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| bodyTemperature | String | 温度 |
| BTUtcTime | String | 数据推送时间为utc时间, 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss或yyyy/MM/dd HH:mm:ss |
| IMEI | String | 设备的唯一标识imei号 |
| type | String | 12代表是温度（体温） |

示例：

推送地址示例：http://bone-developer-edition.ap5.force.com/services/apexrest/iot(用于示例非真实网址)

推送数据示例：

bodyTemperature=36.3&BTUtcTime=2018/05/17 10:02:40&IMEI=863137002297055&type=12

2.1.5 双温度（腕温/体温）—-若只有单个数据上报，则使用这个(type=14)

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| bodyTemperature | String | 体温 |
| wristTemperature | String | 腕温 |
| BTUtcTime | String | 数据推送时间为utc时间, 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss或yyyy/MM/dd HH:mm:ss |
| IMEI | String | 设备的唯一标识imei号 |
| type | String | 14代表是温度（腕温/体温） |

示例：

推送地址示例：http://bone-developer-edition.ap5.force.com/services/apexrest/iot(用于示例非真实网址)

推送数据示例：

bodyTemperature=36.3&wristTemperature=32.3&BTUtcTime=2020/3/31 9:16:49&IMEI=869006030054362&type=14

2.1.6血糖—-特殊设备使用(type=10)

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| bloodSugar | String | 血糖值 |
| BTUtcTime | String | 数据推送时间为utc时间, 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss或yyyy/MM/dd HH:mm:ss |
| IMEI | String | 设备的唯一标识imei号 |
| type | String | 10代表是血糖 |

示例：

推送地址示例：http://bone-developer-edition.ap5.force.com/services/apexrest/iot(用于示例非真实网址)

推送数据示例：

bloodSugar=6&BTUtcTime=2018/05/17 10:02:40&IMEI=863137002297055&type=10

2.1.7血压—-若只有单个数据上报，则使用这个(type=8)

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| diastolic | String | 舒张压数据 |
| shrink | String | 收缩压数据 |
| BTUtcTime | String | 数据推送时间为utc时间, 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss或yyyy/MM/dd HH:mm:ss |
| IMEI | String | 设备的唯一标识imei号 |
| type | String | 8代表是血压 |

示例：

推送地址示例：http://bone-developer-edition.ap5.force.com/services/apexrest/iot(用于示例非真实网址)

推送数据示例：

diastolic=73&shrink=115&BTUtcTime=2021/11/16 16:13:46&IMEI=863659045668364&type=8

2.1.8血氧—-若只有单个数据上报，则使用这个(type=31)

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| BloodOxygen | String | 血氧数据 |
| BTUtcTime | String | 数据推送时间为utc时间, 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss或yyyy/MM/dd HH:mm:ss |
| IMEI | String | 设备的唯一标识imei号 |
| type | String | 31代表是血氧 |

示例：

推送地址示例：http://bone-developer-edition.ap5.force.com/services/apexrest/iot(用于示例非真实网址)

推送数据示例：

BloodOxygen=95&BTUtcTime=2021-11-16 16:13:46&IMEI=863659045668364&type=31

2.1.9睡眠(type=58)

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| BTUtcTime | String | 数据推送时间为utc时间, 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss或yyyy/MM/dd HH:mm:ss |
| IMEI | String | 设备的唯一标识imei号 |
| startTime | String | 开始时间：yyyy/MM/dd HH:mm:ss |
| endTime | String | 结束时间：yyyy/MM/dd HH:mm:ss |
| sleeptype | String | sleeptype=1；深度睡眠 ， sleeptype=2；浅度睡眠 ， sleeptype=3；醒来时长 |
| minute | String | 睡眠时长 |
| type | String | type=58代表睡眠数据 |

示例：

推送地址示例：http://bone-developer-edition.ap5.force.com/services/apexrest/iot(用于示例非真实网址)

推送数据示例：

BTUtcTime=2020/4/30 10:59:38&IMEI=863084040001521&startTime=2020/4/30 18:57:30&endTime=2020/4/30 18:59:30&sleeptype=2&minute=2&type=58

2.1.10 UV紫外线(特定设备专有)（type=185）

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| BTUtcTime | String | 数据推送时间为utc时间, 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| IMEI | String | 设备的唯一标识imei号 |
| type | String | 185代表是UV紫外线 |
| UV | String | UV紫外线数据 |

示例：

推送地址示例：http://bone-developer-edition.ap5.force.com/services/apexrest/iot(用于示例非真实网址)

推送数据示例：

待更新

2.2 报警数据

2.2.1 低电量报警(type=18)

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| BTUtcTime | String | 数据推送时间为utc时间, 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| IMEI | String | 设备的唯一标识imei号 |
| type | String | 18代表是低电量报警 |
| AlertInfo | String | 设备报警的信息 |

示例：

推送地址示例：http://bone-developer-edition.ap5.force.com/services/apexrest/iot(用于示例非真实网址)

推送数据示例：

BTUtcTime =2018-12-17 10:02:40&IMEI=863137002297055&type=18&AlertInfo=hello

2.2.2 SOS报警(type=19)

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| BTUtcTime | String | 数据推送时间为utc时间, 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| IMEI | String | 设备的唯一标识imei号 |
| type | String | 19代表是SOS报警 |
| AlertInfo | String | 设备报警的信息 |

推送地址示例：http://bone-developer-edition.ap5.force.com/services/apexrest/iot(用于示例非真实网址)

推送数据示例：

BTUtcTime =2018-12-17 10:02:40&IMEI=863137002297055&type=19&AlertInfo=hello

注：收到的 type=56  AlertInfo=01 时就是SOS取消的报警 ，见后一节

2.2.3 SOS取消(type=56)

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| BTUtcTime | String | 数据推送时间为utc时间, 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| IMEI | String | 设备的唯一标识imei号 |
| type | String | 56代表是SOS取消 |
| AlertInfo | String | 设备报警的信息：01 |

示例：

推送地址示例：http://bone-developer-edition.ap5.force.com/services/apexrest/iot(用于示例非真实网址)

推送数据示例：

BTUtcTime =2018-12-17 10:02:40&IMEI=863137002297055&type=56&AlertInfo=01

2.2.4 久坐停留报警(type=36)

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| BTUtcTime | String | 数据推送时间为utc时间, 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| IMEI | String | 设备的唯一标识imei号 |
| type | String | 36代表是久坐停留报警 |

示例：

推送地址示例：http://bone-developer-edition.ap5.force.com/services/apexrest/iot(用于示例非真实网址)

推送数据示例：

BTUtcTime =2018-12-17 10:02:40&IMEI=863137002297055&type=36

2.2.5 跌落报警(type=110)

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| BTUtcTime | String | 数据推送时间为utc时间, 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| IMEI | String | 设备的唯一标识imei号 |
| type | String | 110代表是跌落报警 |

示例：

推送地址示例：http://bone-developer-edition.ap5.force.com/services/apexrest/iot(用于示例非真实网址)

推送数据示例：

BTUtcTime =2018-12-17 10:02:40&IMEI=863137002297055&type=110

2.2.6 关机报警（一般）(type=20)

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| BTUtcTime | String | 数据推送时间为utc时间, 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| IMEI | String | 设备的唯一标识imei号 |
| type | String | 20代表是关机报警 |
| AlertInfo | String | 设备报警的信息 |

示例：

推送地址示例：http://bone-developer-edition.ap5.force.com/services/apexrest/iot(用于示例非真实网址)

推送数据示例：

BTUtcTime =2018-12-17 10:02:40&IMEI=863137002297055&type=20&AlertInfo=hello

2.2.7 充电关机报警（固件版本功能有区分）(type=154)

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| BTUtcTime | String | 数据推送时间为utc时间, 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| IMEI | String | 设备的唯一标识imei号 |
| type | String | 154代表是充电关机报警 |
| AlertInfo | String | 设备报警的信息 |

示例：

推送地址示例：http://bone-developer-edition.ap5.force.com/services/apexrest/iot(用于示例非真实网址)

推送数据示例：

BTUtcTime =2018-12-17 10:02:40&IMEI=863137002297055&type=154&AlertInfo=hello

2.2.8 低电关机报警（固件版本功能有区分）(type=155)

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| BTUtcTime | String | 数据推送时间为utc时间, 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| IMEI | String | 设备的唯一标识imei号 |
| type | String | 155代表是低电关机报警 |
| AlertInfo | String | 设备报警的信息 |

示例：

推送地址示例：http://bone-developer-edition.ap5.force.com/services/apexrest/iot(用于示例非真实网址)

推送数据示例：

BTUtcTime =2018-12-17 10:02:40&IMEI=863137002297055&type=155&AlertInfo=hello

2.2.9 主动关机报警（固件版本功能有区分）(type=156)

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| BTUtcTime | String | 数据推送时间为utc时间, 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| IMEI | String | 设备的唯一标识imei号 |
| type | String | 156代表是主动关机报警 |
| AlertInfo | String | 设备报警的信息 |

示例：

推送地址示例：http://bone-developer-edition.ap5.force.com/services/apexrest/iot(用于示例非真实网址)

推送数据示例：

BTUtcTime =2018-12-17 10:02:40&IMEI=863137002297055&type=156&AlertInfo=hello

2.2.10 手环手表佩戴摘除报警(type=57&type=21)

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| BTUtcTime | String | 数据推送时间为utc时间, 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| IMEI | String | 设备的唯一标识imei号 |
| type | String | 57代表是佩戴报警 |
| AlertInfo | String | 设备报警的信息 |

示例：

推送地址示例：http://bone-developer-edition.ap5.force.com/services/apexrest/iot(用于示例非真实网址)

推送数据示例：

BTUtcTime =2018-05-17 10:02:40&IMEI=863137002297055&type=57&AlertInfo=hello

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| BTUtcTime | String | 数据推送时间为utc时间, 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| IMEI | String | 设备的唯一标识imei号 |
| type | String | 21代表是摘除报警 |
| AlertInfo | String | 设备报警的信息 |

示例：

推送地址示例：http://bone-developer-edition.ap5.force.com/services/apexrest/iot(用于示例非真实网址)

推送数据示例

BTUtcTime =2018-05-17 10:02:40&IMEI=863137002297055&type=21&AlertInfo=hello

2.2.11 UWB测距报警(type=159)

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| BTUtcTime | String | 数据推送时间为utc时间, 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| IMEI | String | 设备的唯一标识imei号 |
| type | String | 159代表是UWB测距报警 |
| AlertInfo | String | 设备报警的信息 |
| info | String | 具体测距报警的UWBid和距离 格式为:UWB id1@距离(里面)@时间戳(UTC时间)¦UWB id2@距离(里面)@时间戳(UTC时间)... |

示例：

推送地址示例：http://bone-developer-edition.ap5.force.com/services/apexrest/iot(用于示例非真实网址)

推送数据示例：

IMEI=864814079995634&BTUtcTime=2024-10-15 09:16:53&AlertInfo=159&type=159&info=00000632@165@1771905077|

info解析示例:

info=00000632@165@1771905077|   :00000632-->UWB id    165-->165厘米     1771905077--->时间戳--->2026-02-24 11:51:17

2.2.12 设备端健康阈值报警(type=200)

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| BTUtcTime | String | 数据推送时间为utc时间, 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| IMEI | String | 设备的唯一标识imei号 |
| type | String | 200代表是健康阈值报警 |
| AlertInfo | String | 设备报警的信息：200 |
| hmsg | String | 健康数据类型-0/1-具体数值 健康数据类型： HR:心率， T:温度， Diastolic：血压舒张压，Shrink：血压收缩压， BloodOxygen：血氧 ; 0：小于设备端设置的健康阈值 1：大于设备端设置的健康阈值 具体数值：设备上报的健康数值 |

示例：

推送地址示例：http://bone-developer-edition.ap5.force.com/services/apexrest/iot(用于示例非真实网址)

推送数据示例：

注：需设备固件支持设置健康阈值功能，只有设备端下行指令设置过健康阈值，

健康采样数值不在设置的范围内，才有此推送

IMEI=869020064827429&BTUtcTime=2024-12-27 06:19:39&AlertInfo=200&hmsg=Shrink-1-123&type=200

2.3 设备状态数据

2.3.1 电池电量(type=30)

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| BTUtcTime | String | 数据推送时间为utc时间, 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss或yyyy/MM/dd HH:mm:ss |
| 格式: 2018-12-19 04:21:46 |  |  |
| IMEI | String | 设备的唯一标识imei号 |
| type | String | 30代表是电池电量数据 |
| Signal（推送实际字段为singal） | String | 信号值 |
| battery | String | 电池电量的百分比 |
| steps | String | 计步 |
| adddatetime | String | 时间戳(秒数)—可不解析，选择BTUtcTime解析即可 |

示例：

推送地址示例：http://bone-developer-edition.ap5.force.com/services/apexrest/iot(用于示例非真实网址)

推送数据示例：

IMEI=863137002297055&BTUtcTime =2018-05-17 17:59:13& signal=123& battery=20&type=30

注：特殊情况推送数据示例

若数据推送了信号为0和adddatetime（此推送为平台产生，非设备上报），

其他都没有则表示设备推送断开，设备已离线，可以自行查看设备是否关机或休眠

示例：singal=0&adddatetime=1723544014&IMEI=860761074623873&BTUtcTime=2024-08-1310:13:34&type=30

2.3.2 充电状态(type=66)

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| BTUtcTime | String | 数据推送时间为utc时间, 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| Status | String | 充电状态: 0-表示开始充电， 1-表示结束充电， 2-表示已充满电 |
| IMEI | String | 设备的唯一标识imei号 |
| type | String | 66表示充电状态 |

示例：

推送地址示例：http://bone-developer-edition.ap5.force.com/services/apexrest/iot(用于示例非真实网址)

推送数据示例：

IMEI=866380079121777&BTUtcTime=2025/1/14 22:48:36&Status=1&type=66

2.4 定位数据

2.4.1 GPS定位(type=16)

| - 名称 | - 类型 | - 描述 |
| --- | --- | --- |
| - BTUtcTime | - String | - course=0时数据推送的中国北京时间 时间格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| - IMEI | - String | - 设备的唯一标识imei号 |
| - type | - String | - 16代表是GPS数据 |
| - latStr | - String | - Gps维度（WGS84坐标系） |
| - lngStr | - String | - Gps经度（WGS84坐标系） |
| - speedStr | - String | - 设备传的为0所以固定为0 |
| - dataContext | - String | - 设备暂时没传，所以为空 |
| - distance | - String | - 设备传的为0所以固定为0 |
| - course | - String | - 定位类型默认为0—gps上报的经纬度 |

示例：

推送地址示例：http://bone-developer-edition.ap5.force.com/services/apexrest/iot(用于示例非真实网址)

推送数据示例：

注意：course=0时数据推送的北京时间，

经纬度坐标为WGS84坐标系，注意地图坐标系转换

IMEI=863137002297055&BTUtcTime=2018-05-17 17:59:13&latStr=31.210463&lngStr=121.606855&speedStr=0&course=0&dataContext=&distance=0&type=16

2.4.2 Wifi定位(type=5)

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| IMEI | String | 设备的唯一标识imei号 |
| timeStr | String | 数据推送时间为utc时间, 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| Latitude | String | 高德坐标系纬度（GCJ－02 坐标系） |
| Longitude | String | 高德坐标系经度（GCJ－02 坐标系） |
| type | String | 5代表wifi数据类型值 |

示例：

推送地址示例：http://bone-developer-edition.ap5.force.com/services/apexrest/iot(用于示例非真实网址)

推送数据示例：

注意：时间字段为timeStr，和其他推送类型字段不同，解析时注意

经纬度坐标为GCJ－02 坐标系，注意地图坐标系转换

IMEI=869029030185937&timeStr=2019-08-12 03:28:24&type=5&Latitude=28.7110078&Longitude=115.8204161

2.4.3 蓝牙BLE（室内定位数据）(type=59)

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| IMEI | String | 设备的唯一标识imei号 |
| BTUtcTime | String | 数据推送时间为utc时间, 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| BTInfo | String | 有两种，带信标电量上报和不带信标电量上报 不带信标电量上报: major@minor@rssi@时间戳(utc时间)； 带信标电量上报: major@minor@rssi@信标电量（百分比）@时间戳(utc时间) |
| type | String | 59代表蓝牙数据类型值 |

示例：

推送地址示例：http://bone-developer-edition.ap5.force.com/services/apexrest/iot(用于示例非真实网址)

推送数据示例：

不带信标电量：IMEI=869029030185937&BTUtcTime=2018-12-17 10:02:40&type=59&BTInfo=4327@9757@C9@1565682098|4327@7554@C0@1565682098|4327@7354@BF@1565682098|4327@8857@BC@1565682098|

以蓝牙信标编码00081005122691为例，

其中10051为major为厂家代码,22691为minor设备识别码，rssi信号值为负数，具体值是他的补码

设备缺省只扫描欧孚蓝牙信标：UUID（AB8190D5-D11E-4941-ACC4-42F30510B408）

若需要扫描其他指定UUID或MAC地址模式的信标，请联系我们

解析BTInfo示例：4327@9757@C9@1565682098:4327->2743->10051(major),9757->5797->22423(minor),C9->-55,1573682453->2019-08-13 07:41:38

推送地址示例：http://bone-developer-edition.ap5.force.com/services/apexrest/iot(用于示例非真实网址)

推送数据示例：

带信标电量：IMEI=869029030185937&BTUtcTime=2018-12-17 10:02:40&type=59&BTInfo=4327@9757@C9@5A@1565682098|4327@7554@C0@5A@1565682098|4327@7354@BF@5A@1565682098|4327@8857@BC@5A@1565682098|

以蓝牙信标编码00081005122691为例，

其中10051为major为厂家代码,22691为minor设备识别码，rssi信号值为负数，具体值是他的补码

设备缺省只扫描欧孚蓝牙信标：UUID（AB8190D5-D11E-4941-ACC4-42F30510B408）

若需要扫描其他指定UUID或MAC地址模式的信标，请联系我们

解析BTInfo示例：4327@9757@C9@5A@1565682098:4327->2743->10051(major),9757->5797->22423(minor),C9->-55,5A-->90-->90%,1573682453->2019-08-13 07:41:38

2.4.4 基站（LBS）定位数据(type=3)

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| BTUtcTime | String | 数据推送时间为utc时间, 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| IMEI | String | 设备的唯一标识imei号 |
| type | String | 3代表是基站定位数据 |
| latStr | String | Gps维度（WGS84坐标系） |
| lngStr | String | Gps经度（WGS84坐标系） |
| speedStr | String | 设备传的为0所以固定为0 |
| dataContext | String | 设备暂时没传，所以为空 |
| distance | String | 设备传的为0所以固定为0 |
| course | String | 定位类型默认为99—表示基站定位解析的经纬度（WGS84坐标系） |

示例：

推送地址示例：http://bone-developer-edition.ap5.force.com/services/apexrest/iot(用于示例非真实网址)

推送数据示例：

经纬度坐标为WGS84坐标系，注意地图坐标系转换

IMEI=864814079433941&BTUtcTime=2024-11-05 03:44:32&latStr=44.4013042&lngStr=84.7589754&speedStr=0&course=99&dataContext=&distance=0&type=3

NBIOT设备基站LBS定位模式暂时不支持

2.4.5 UWB定位（type=160）

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| IMEI | String | 设备的唯一标识imei号 |
| BTUtcTime | String | 数据推送时间为utc时间, 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| UWBDes | String | 上报UWB定位信息，时间戳为utc时间 ；uwb信标id@距离(厘米)@时间(utc时间) |
| type | String | 160代表UWB定位数据类型值 ， 目前推送只支持分钟级 |

示例：

推送地址示例：http://bone-developer-edition.ap5.force.com/services/apexrest/iot(用于示例非真实网址)

推送数据示例：

IMEI=864536079578959&BTUtcTime=2024-12-21 03:45:41&UWBDes=00000538@229@2024-12-21 03:45:41

|03000039@241@2024-12-21 03:45:41|00000632@432@2024-12-21 03:45:41|0000052B@486@2024-12-21 03:45:41|&type=160

UWBDes解析示例：

uwb信标id:00000538；距离：229厘米；上报时间：2024-12-21 03:45:41

uwb信标id:03000039；距离：241厘米；上报时间：2024-12-21 03:45:41

uwb信标id:00000632；距离：432厘米；上报时间：2024-12-21 03:45:41

uwb信标id:0000052B；距离：486厘米；上报时间：2024-12-21 03:45:41

2.5 特殊推送数据-特殊设备支持

2.5.1 防拆手环（佩戴/摘除，开锁，表带破坏等报警-防拆手环特有）

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| BTUtcTime | String | 数据推送时间为utc时间, 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| IMEI | String | 设备的唯一标识imei号 |
| type | String | 57代表是佩戴，21是摘除 ， 38 锁打开，39 表带破坏 |
| AlertInfo | String | 19是佩戴，65 是摘除 ，140 是锁打开，141 是表带破坏 |

示例：

推送地址示例：http://bone-developer-edition.ap5.force.com/services/apexrest/iot(用于示例非真实网址)

推送数据示例：

BTUtcTime=2018-12-17 10:02:40&IMEI=863137002297055&AlertInfo=19&type=57

2.5.2 休眠进入 休眠退出 园区进出 无信号（特定设备专有）(type=51)

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| BTUtcTime | String | 数据推送时间为utc时间, 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| IMEI | String | 设备的唯一标识imei号 |
| type | String | 51 代表休眠进入，52 休眠退出 ，57 进入园区，58 出园区 ，91 无信号 |
| AlertInfo | String | No Signal（type=91才有） |

示例：

推送地址示例：http://bone-developer-edition.ap5.force.com/services/apexrest/iot(用于示例非真实网址)

推送数据示例：

BTUtcTime=2023-08-14 02:53:02&IMEI=862451050468703&type=51

2.5.3 签到（特定设备专有）(type=24)

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| BTUtcTime | String | 数据推送时间为utc时间, 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss或yyyy/MM/dd HH:mm:ss |
| IMEI | String | 设备的唯一标识imei号 |
| type | String | 24代表是签到 |

示例：

推送地址示例：http://bone-developer-edition.ap5.force.com/services/apexrest/iot(用于示例非真实网址)

推送数据示例：

BTUtcTime=2018/05/17 10:02:40&IMEI=863137002297055&type=24

2.5.4 签退（特定设备专有）(type=25)

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| BTUtcTime | String | 数据推送时间为utc时间, 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss或yyyy/MM/dd HH:mm:ss |
| IMEI | String | 设备的唯一标识imei号 |
| type | String | 25代表是签退 |

示例：

推送地址示例：http://bone-developer-edition.ap5.force.com/services/apexrest/iot(用于示例非真实网址)

推送数据示例：

BTUtcTime=2018/05/17 10:02:40&IMEI=863137002297055&type=25

2.6 平台功能推送

2.6.1 围栏报警推送(type=1)

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| BTUtcTime | String | 数据推送时间为utc时间, 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| IMEI | String | 设备的唯一标识imei号 |
| type | String | 1 代表进围栏，2代表出围栏 |
| AlertInfo | String | 设备报警信息 |
| Fenceid | String | 围栏id |
| Fencename | String | 围栏名称 |
| Status | String | 围栏状态 entry 进(围栏内)，out 出（围栏外） |

示例：

推送地址示例：http://bone-developer-edition.ap5.force.com/services/apexrest/iot(用于示例非真实网址)

推送数据示例：

注意：设备需在通用平台绑定账号，设置设备围栏或账号围栏才有此推送

IMEI=862451050468703&BTUtcTime=2023-08-14 02:53:02&AlertInfo=1&type=1&Fenceid=11@Fencename=围栏1@Status=entry

2.7 下行反馈数据

2.7.1 文字消息反馈（type=180）

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| RecTime | String | 数据推送时间为utc时间, 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| IMEI | String | 设备的唯一标识imei号 |
| Status | String | Yes：收到文字消息后点击接受 ， No：收到文字消息后点击拒绝 |
| SeriNo | String | 文字消息id-16进制 |
| type | String | 180：文字消息状态反馈 |

示例：

推送地址示例：http://bone-developer-edition.ap5.force.com/services/apexrest/iot(用于示例非真实网址)

推送数据示例：

注意：设备此推送需设备固件功能支持文字消息点击接受&拒绝

通用平台web端或手机端直接下发或调用NT11/NT13接口下发的文字消息id根据时间戳生成（小端优先，需转大端），连续下发的文字消息id都是递增的

调用NT12接口下发的文字消息，此推送反馈的文字消息id为当时下发时的文字消息id(16进制，不需要转大端)

IMEI=864814074715128&Status=Yes&SeriNo=73C94767&RecTime=2024-11-28 01:38:12&type=180

IMEI=864814074715128&Status=No&SeriNo=89C94767&RecTime=2024-11-28 01:38:34&type=180

3.调用平台接口下行指令对接

3.1 NB/4G设备指令下行说明

通用平台支持推送设备调用平台API接口下行指令
调用[Command/ SendNbCommand]下发指令修改NB/4G设备上报频率，在平台上直接调用接口下发指令，不需要登录等操作；

调用注意事项-重要：

大批量调用接口需提前说明，下发指令的设备必须在线

接口限制1分钟内最多调用20次,

下行的指令2小时内有效(假设设备没有和服务器通信却下行了指令，该指令保留2小时，过期则清除)

接口地址：http://www.aiday.com.cn:10502/api/Command/SendNbCommand
调用方法：POST

参数结构说明：

| 参数 | 必选/可选 | 类型 | 位置 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CmdCode | 必选 | String | Body | 指令编码（见下表说明） |
| Params | 必选 | String | Body | 指令参数（见下表说明） |
| IMEI | 必选 | String | Body | 设备imei号 |
| CheckCode | 必选 | String | Body | 安全校验码 |

3.1.1 指令列表-4G设备支持

| 指令功能 | 指令编码 （CmdCode） | 指令参数示例（Params） | 指令参数示例说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设置定时定位频率(4g设备) | NT01 | “1,0000,2302, 1234567,1,3” | 1：固定值，表示开启， 0000：表示开始时间为00：00， 2302：表示结束时间为23：02， 1234567:固定值， 1 :固定值， 3：表示3分钟定位上报频率， 单位：分钟(注意：上传时小时必须转换为分钟上传) |
| 设置定位优先级(4g设备) | NT0D | “1,0,3-2-1” | 1：固定值，表示开启， 0：固定值， 3-2-1：定位优先级 代表蓝牙优先再wifi再GPS定位，支持下行的定位类型: 1：gps 2：wifi 3：蓝牙信标 6：UWB信标(UWB需设备支持4g+UWB，否则下行无效) |
| 手表下发(4g简体版本用) | NT11 | “3¦test009” | 4G手表消息下发; ”3¦””是固定的，后跟消息内容; test009:消息内容 |
| 手表下发(4g简体版本用) —带消息id文字消息下发 | NT12 | “3¦消息id¦test009” | 4G手表消息下发; ”3¦“是固定的， 后跟消息id，消息id后跟消息内容; 消息id: 10进制，范围(0-4294967295), 同一个设备下发多笔文字消息时id不能重复；test009:消息内容 |
| 手表下发(4g繁体版本用) 带消息id文字消息下发 | NT60 | “5¦消息id¦test009” | 4G手表消息下发; ”5¦“是固定的， 后跟消息id，消息id后跟消息内容; 消息id: 10进制，范围(0-4294967295), 同一个设备下发多笔文字消息时id不能重复 ；test009:消息内容 |
| 手表下发2（繁体版本用) 可切换语言界面查看是否支持繁体 | NT13 | “消息内容” | UNICODE编码文字消息下发-W200PG,香港通用版本， -W300G,通用版本 |
| 健康采样频率下发（设备固件需支持） | NT18 | “2,0,0-2-0” | 指令参数【2,0,0-3-0”】 2,健康 0,—长期 0-3-0 第一位、0:健康 第二位 3：间隔时间（带血氧的设备最高2分钟 ） 第三位 0-分钟(整数)-小时 (整数) |
| 健康采样频率-时间段设置(W300G或W300PG支持) | NT32 | “1,4,00:30,23:59” 表示在0点30分到23点59分，4分钟采集上报一笔健康数据，其他时间不上报健康数据 | 指令参数 1, //开启 4 //健康采样上报频率,单位分钟(注意：上传时小时必须转换为分钟上传) 00:30 //开始时间 23:59 //结束时间 |
| 设备久坐停留报警触发时间 | NT16 | “2” | 2：触发时间为2分钟； 时间范围：2-60分钟，其余无效 |
| 设备跌落灵敏度下发(指满足跌落算法的程度) | NT39 | “0,1” | 指令参数：0，1 0表示跌落灵敏度 1表示灵敏度等级中低（范围0-4：低 - 中低 - 中 - 中高 - 高 ) |
| 设备触发跌落报警高度下发(指满足触发跌落报警的高度) | NT40 | “1,1” | 指令参数：1，1 1表示触发跌落报警高度 1 表示具体等级对应的高度是1.0米(范围0 - 4：0.5m - 1.0m - 1.5m - 2.0m - 2.5m ) |
| GPS常开开关 （开启后常开gps接口， 一般环境下可以加快gps定位，开启后会增大功耗） 需设备固件支持此功能 | NT51 | “24,0” | 指令参数：24，0 24表示gps内部常开接口 0：表示gps常开打开，功耗会增大 2:表示gps常开关闭—默认为关闭，正常环境不影响定位 |
| 天气预警下发(需设备固件支持此功能) | NT24 | “3,1-0,3-1,2-2“ | 天气预警对应图片类型见3.3节 3:表示下发天气预警个数为3个 1-0：1表示下发天气预警分组：暴风预警，0表示取消预警 3-1：3表示下发天气预警分组：雷暴预警， 1表示预警类型：雷暴警告 2-2：2表示下发天气预警分组：暴雨预警， 2表示预警类型：红色暴雨警告信号 注意：下发多个天气预警时，不能有重复的天气预警分组，如：“3,2-1,3-1,2-2“，里面有两个暴雨预警， 是不正确的 最多下发11组不同天气预警 |

示例：

Method：POST

request：http://www.aiday.com.cn:10502/api/Command/SendNbCommand

Content-type:application/json

{

"CmdCode":"NT01",

"Params": "1,0000,2302,1234567,1,3",

"IMEI":"867726035705658",

"CheckCode":"xxxxxx"

//注：xxxx需要根据推送地址请求校验码才可以获取，具体请查看3.2节

}

调用接口反馈情况：
(1)调用成功反馈示例：

{

"Content": "OK",

"Message": “指令已下发至平台【注:20241001起指令下发新增必填校验参数CheckCode,

该参数请通过接口http://www.aiday.com.cn:10502/api/Command/searchCheckCodeByUrl

方法体{'PushUrl':'您的推送地址'}获取或查看欧孚最新推送文档】”

"State": 0

}

(2)调用失败反馈示例

1.2024-10-01后，CheckCode为空

{

"Content": "校验码验证失败，请检查后再试！","State": 300

}

2.调用超过次数：前提下发每分钟超过20次

{

"Content": "下发失败，超过每分钟20次最大请求次数请稍等一分钟再试！","State": 500

}

3.校验码错误，填入校验码但校验失败

{

"Content": "校验码验证失败，请检查后再试！","State": 300

}

4.平台状态已离线，没有通信，平台不能下行指令，设备不能接收下行指令

{

“Content”:”下发失败，设备已离线请检查后再试!”

“State”: 0

}

平台判断离线条件:1.设备12小时没有上报任何数据，2.设备上报关机报警,3.设备信号为0（表示设备上报了无信号的数据，无信号数据是断网续传上报的）

3.1.2 指令列表-NBIOT设备支持

| 指令功能 | 指令编码（CmdCode） | 指令参数示例 （Params） | 指令参数示例说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设置定时定位频率(NB设备) | NB01 | “1,5,00:30,23:59” | 1:开启 5:时间间隔， ,00:30:开始时间的时分（24小时制） 23:59:结束时间的时分（24小时制） , 上传时小时必须转换为分钟上传) |
| 删除定时定位频率（特殊固件版本支持） | NB01 | “1” | 定时定位频率的时间 |
| 设置温度报警阀值（特殊固件版本支持） | NB02 | “1,-2,37” | 1：开启; -2：最低温度 ;37：最高温度 |
| 心率报警阀值设置（特殊固件版本支持） | NB03 | “1,26,30” | 1：开启; 26：最小心率 30：最大心率 |
| 心率检测周期设置（特殊固件版本支持） | NB04 | “1,62” | 1 ：开启； 62：时间间隔（分钟） |
| 温度检测周期设置（特殊固件版本支持） | NB05 | “1, 65” | 1 ：开启； 65：时间间隔（分钟） |
| NB的心跳（特殊固件版本支持） | NB06 | “1, 60”” | 1 ：开启； 60：时间间隔（分钟） |
| NB血氧血糖阈值设置（特殊固件版本支持） | NB09(对应类型1), NB0A(对应类型2) | “1,90,95,5” | 1:类型 1:血氧 2血糖; 90：最小血氧 95：最大血氧 |
| NB亲情号码设置（特殊固件版本支持） | NB0B | “小明,12345678900,小雪,12345678900” | 小明：联系人，12345678900：号码 |
| NB设备运行模式（特殊固件版本支持） | NB0C | “1，1,1023,2345” | 类型： 1 室内 2 室外 3 住院 4 居家; 启用时间段 1 启用 0 不启用 |
| NB设备功能定位 | NB0D | “1,0,3-2-1” | 1：固定值，表示开启， 0：固定值， 3-2-1：定位优先级 代表蓝牙优先再wifi再GPS定位，支持下行的定位类型: 1：gps 2：wifi 3：蓝牙信标 |
| 名字设置（特殊固件版本支持） | NB0E | “IMEI，张三” | 前为 IMEI 后面跟名字内容 |
| 消息设置（特殊固件版本支持） | NB0F | “timing,position,event.” | 顺序可调 不控 |
| 手表下发(NB设备通用) | NB11 | “3¦test009” | NB手表消息下发；”3¦“是固定的，后跟消息内容 |

示例：

Method：POST

request：http://www.aiday.com.cn:10502/api/Command/SendNbCommand

Content-type:application/json

{

"CmdCode":"NB01",

"Params": "1,5,00:30,23:59",

"IMEI":"867726035705658",

"CheckCode":"xxxxxx"

//注：xxxx需要根据推送地址请求校验码才可以获取，具体请查看3.2节

}

调用接口反馈情况：
(1)调用成功反馈示例：

{

"Content": "OK",

"Message": “指令已下发至平台【注:20241001起指令下发新增必填校验参数CheckCode,

该参数请通过接口http://www.aiday.com.cn:10502/api/Command/searchCheckCodeByUrl

方法体{'PushUrl':'您的推送地址'}获取或查看欧孚最新推送文档】”

"State": 0

}

(2)调用失败反馈示例

1.2024-10-01后，CheckCode为空

{

"Content": "校验码验证失败，请检查后再试！","State": 300

}

2.调用超过次数：前提下发每分钟超过20次

{

"Content": "下发失败，超过每分钟20次最大请求次数请稍等一分钟再试！","State": 500

}

3.校验码错误，填入校验码但校验失败

{

"Content": "校验码验证失败，请检查后再试！","State": 300

}

4.设备12小时没有上报数据,平台状态已离线，没有通信，平台不能下行指令，设备不能接收下行指令

{

“Content”:”下发失败，设备已离线请检查后再试!”

“State”: 0

}

3.2 安全校验码获取

接口地址：http://www.aiday.com.cn:10502/api/command/searchCheckCodeByUrl
调用方法：POST

参数结构说明：

| 参数 | 必选/可选 | 类型 | 位置 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PushUrl | 必选 | String | Body | 客户提供推送地址 |
| CheckCode | 无 | String | 返回的Info内 | 安全校验码 |

示例：

Method：POST

request：http://www.aiday.com.cn:10502/api/command/searchCheckCodeByUrl

Content-type:application/json

{

"PushUrl":"http://106.54.41.177:8101/badge/data/api/push"

}

（1）调用成功反馈示例：

{

"Info": {

"PushUrl": "http://106.54.41.177:8101/badge/data/api/push",

"CheckCode": "320020931c14f05fedddff967067092a"//安全校验码

},

"Message": "查询成功！",

"State": 200

}

（2）调用失败反馈示例：

1.查询失败，未录入推送地址

{

"Message": "查询失败，推送地址未录入!",

"State": 300

}

2.查询成功

{

"Message": "查询成功！",

"State": 200

}

3.不是http或https协议，随意填的字符串

{

"Message": "查询失败，请录入有效的推送路径!",

"State": 600

}

4.调用超过次数

{

"Message": "查询失败，超过每分钟20次最大请求次数请稍等一分钟再试！",

"State": 500

}

3.3附件：天气预警图片对应表格

天气类型-状态表:

| Type | Decription | Status | notes-可点击图片放大查看 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暴风预警 | 0 | 取消报警 |
|  |  | 1 - 8 |  |
| 2 | 暴雨预警 | 0 | 取消报警 |
|  |  | 1 |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | 3 |  |
| 3 | 雷暴预警 | 0 | 取消报警 |
|  |  | 1 |  |
| 4 | 水浸预警 | 0 | 取消报警 |
|  |  | 1 |  |
| 5 | 山泥倾泻预警 | 0 | 取消报警 |
|  |  | 1 |  |
| 6 | 强季风预警 | 0 | 取消报警 |
|  |  | 1 |  |
| 7 | 霜冻预警 | 0 | 取消报警 |
|  |  | 1 |  |
| 8 | 火灾危险预警 | 0 | 取消报警 |
|  |  | 1 |  |
|  |  | 2 |  |
| 9 | 气温预警 | 0 | 取消报警 |
|  |  | 1 |  |
|  |  | 2 |  |
| 10 | 海啸预警 | 0 | 取消报警 |
|  |  | 1 |  |
| 11 | 暑热指数 | 0 | 取消报警 |
|  |  | 1 |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | 3 |  |